КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году (ООО «Корпус»). УТВЕРЖДЕНО Советом депутатов Барабинского района Новосибирской области «___» ______________2024 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области Материалы по обоснованию Том II Барабинск, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	7

2.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распордителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области	12

3.	Анализ использования территории сельского поселения Таскаевского сельсовета	18

3.1.	Местоположение Таскаевского сельсовета	18

3.2.	Историческая справка	20

3.3.	Природные условия и ресурсы развития территории	20

3.3.1.	Климат	20

3.3.2.	Природно-ресурсный потенциал территории	24

3.3.3.	Животный мир	32

3.3.4.	Почвы и растительный покров, животный мир	32

3.3.5.	Особо охраняемые природные территории	33

3.3.6.	Сведения о землях лесного фонда	33

3.4.	Экологическое состояние окружающей среды	34

3.4.1.	Состояние атмосферного воздуха	34

3.4.2.	Состояние подземных и поверхностных вод	35

3.4.3.	Радиационная обстановка	39

3.4.4.	Состояние почв	42

3.5.	Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры	42

4.	Современное использование территории Таскаевского сельсовета	47

4.1.	Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в Таскаевском сельсовете	47

4.2.	Основные направления экономики Таскаевского сельсовета	54

4.3.	Характеристика жилого комплекса	57

4.4.	Социальная инфраструктура	59

4.4.1.	Образование	59

4.4.2.	Учреждения культуры	62

4.4.3.	Здравоохранение	63

4.4.4.	Социальная защита	64

4.4.5.	Физическая культура и спорт	65

4.4.6.	Молодежная политика	66

4.5.	Транспортная инфраструктура	66

4.6.	Рекреация	70

4.7.	Обращение с отходами	70

4.8.	Места погребения	75

4.9.	Инженерная инфраструктура	75

4.9.1.	Водоснабжение	75

4.9.2.	Водоотведение	77

4.9.3.	Теплоснабжение	77

4.9.4.	Газоснабжение	77

4.9.5.	Электроснабжение	77

4.9.6.	Связь	77

5.	Зоны с особыми условиями использования территории	80

5.1.	Санитарно-защитные зоны	81

5.2.	Охранные зоны	83

5.3.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	86

5.4.	Зоны охраны объектов культурного наследия	90

5.5.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	91

5.6.	Зоны затопления	93

5.7.	Защитные леса и особо защитные участки лесов	95

6.	Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в Таскаевском сельсовете	99

7.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Таскаевского сельсовета на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	103

7.1.	Архитектурно-планировочное решение	104

7.2.	Проектное функциональное зонирование территории	106

7.3.	Предложение по изменению границ населенных пунктов	112

7.4.	Развитие жилищной сферы	113

7.5.	Развитие социальной инфраструктуры	115

7.5.1.	Сфера образования	118

7.5.2.	Сфера здравоохранения	121

7.5.3.	Сфера социального обслуживания	122

7.5.4.	Сфера физкультуры и спорта	123

7.5.5.	Сфера культуры	126

7.5.6.	Сфера бытового обслуживания и торговли	128

7.5.7.	Мероприятия для маломобильных групп населения	129

7.6.	Инженерная подготовка территории	130

7.7.	Развитие инженерной инфраструктуры	133

7.7.1.	Водоснабжение	133

7.7.2.	Водоотведение	137

7.7.3.	Теплоснабжение	139

7.7.4.	Газоснабжение	140

7.7.5.	Электроснабжение	140

7.7.6.	Связь	141

7.8.	Развитие транспортной инфраструктуры	143

7.9.	Развитие рекреации и туризма	147

7.10.	Благоустройство	147

7.11.	Санитарная очистка территории	149

8.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Новосибирской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	155

8.1.	Объекты федерального значения	155

8.2.	Объекты регионального значения	156

9.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	157

10.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории	158

11.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	160

11.1.	Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	161

11.2.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	164

11.3.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	168

11.4.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на проектируемой территории	171

11.5.	Градостроительные и проектные ограничения и инженерно-технические мероприятия, вводимые на территории, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций	179

11.6.	Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий во время военных конфликтов и в ЧС техногенного и природного характера	182

11.6.1.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	182

11.6.2.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	187

11.6.3.	Перечень мероприятий по гражданской обороне	190

11.6.4.	Мероприятия по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС на гидротехнических сооружениях	198

11.6.5.	Мероприятия по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС биолого-социального характера	198

11.6.6.	Мероприятия по противодействию терроризму	200

12.	Основные технико-экономические показатели генерального плана	203

13.	Анализ земельных участков, имеющих пересечение с землями лесного фонда	206

Приложение 1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на земельные участки, имеющие пересечение с землями лесного фонда	211

Приложение 2. Выписки из Государственного лесного реестра	221

Приложение 3. Выписка о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия религиозного значения Новосибирской области на земельные участки, имеющие пересечение с землями лесного фонда	229

Приложение 4. Выписка о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на земельные участки, имеющие пересечение с землями лесного фонда	230

Перечень применяемых в тексте сокращений

| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| --- | --- |
| ВЛ | воздушная линия |
| ВОС | водоочистные сооружения |
| ГО | гражданская оборона |
| д. | деревня |
| дБА | децибел акустический |
| жел. с крыш. | железный с крышкой |
| кол-во | количество |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| ЛВГЖ | легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| МГН | маломобильные группы населения |
| МНГП | местные нормативы градостроительного проектирования |
| МО | муниципальное образование |
| оз. | озеро |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ПДК | предельно допустимая концентрация |
| пр. | протока |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| р. | река |
| РНГП | региональные нормативы градостроительного проектирования |
| с. | село |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СТП | схема территориального планирования |
| СУГ | сжиженные углеводородные газы |
| ТВС | топливно-воздушная смесь |
| ТКО | твёрдые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |
| ЧС | чрезвычайная ситуация |

Состав генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - |
|  | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Таскаевского сельсовета | 1:25000 | ГП-1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:5000 | ГП-1.1 |
|  | Карта границ населенных пунктов Таскаевского сельсовета | 1:25000 | ГП-2 |
|  | Карта функциональных зон Таскаевского сельсовета | 1:25000 | ГП-3 |
|  | Карта функциональных зон Таскаевского сельсовета | 1:5000 | ГП-3.1 |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию |  |  |  |
|  | Карта положения Таскаевского сельсовета в планировочной структуре Барабинского района | 1:200000 | ГП-4 |
|  | Карта границ лесничеств, населенных пунктов, входящих в состав Таскаевского сельсовета | 1:25000 | ГП-5 |
|  | Карта местоположения существующих и строящихся объектов Таскаевского сельсовета | 1:25000 | ГП-6 |
|  | Карта местоположения существующих и строящихся объектов Таскаевского сельсовета | 1:5000 | ГП-6.1 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории Таскаевского сельсовета. Карта объектов культурного наследия. Карта недропользования. | 1:25000 | ГП-7 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории Таскаевского сельсовета. Карта объектов культурного наследия. Карта недропользования. | 1:5000 | ГП-7.1 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории Таскаевского сельсовета | 1:50000 | ГП-8 |
| Обязательное приложение |  |  |  |
|  | Сведения, предусмотренные п. 3.1 ст. 19, п. 5.1 ст. 23 и п. 6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса | - | - |

- Общие положения

Внесение изменений в генеральный план Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее также по тексту - проект генерального плана Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, проект генерального плана Таскаевского сельсовета, проект генерального плана, проект) выполняется с целью создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, сохранения окружающей среды и создания условий способствующих улучшению жилищных условий жителей.

В основу проекта генерального плана положены исходные данные по разделам и следующие документы:

- Техническое задание на выполнение работ по подготовке Генерального плана (ГП) и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования Таскаевского сельсовета.

- Генеральный план муниципального образования Таскаевского сельсовета 2013 г., утвержденный решением Совета депутатов Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 30.05.2014 г. №6.

- Проект Схемы территориального планирования Новосибирской области.

Генеральный план Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области разработан в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»);

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1. /2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;

- Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

- Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области»;

- Решение 15 сессии Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области № 131 от 26.12.2012 «О схеме территориального планирования Барабинского района Новосибирской области».

- Решение 39 сессии Совета депутатов Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области четвертого созыва от 30.05.2014 № 6 «Об утверждении Генерального плана Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области»;

- Решение Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области № 113 от 16.02.2017 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области».

- Решение Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области № 164 от 12.10.2017 «О правилах землепользования и застройки сельсоветов, входящих в состав Барабинского района».

Генеральный план Таскаевского сельсовета является документом территориального планирования. Этапы территориального планирования: первая очередь — до 2033 года, расчётный срок — до 2044 года.

Генеральный план является основополагающим документом, на базе которого формируются комплексные программы по экономическому и социальному развитию Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области по использованию территории по категориям земель, расселению, проведению мероприятий по градостроительству, размещению объектов капитального строительства, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решения генерального плана основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории МО, ограничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

Органом, уполномоченным на утверждение проекта генерального плана, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Таскаевского сельсовета является представительный орган — Совет депутатов Барабинского района Новосибирской области).

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

В соответствии с ч. 5 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования с учётом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счёт средств местных бюджетов, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориальною планирования.

Программы федерального уровня

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 207-р).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1640).

- Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 1296).

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 г. № 363).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 г. № 1661).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317).

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 г. № 1596).

- Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696).

- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 300).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 318).

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717).

- Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 г. № 731).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328).

- Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 316).

Программы регионального уровня

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года (утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 г. № 105-п (с изм. на 27.12.2022 г.).

- Постановление Правительства Новосибирской области от 29.12.2021 года № 564-п «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2022-2036 годы».

- Постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 года № 514-п «О Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года».

- Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 года № 46-п (с изм. на 30.05.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области 26.12.2018 года № 570-п (с изм. на 28.11.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Социальная поддержка граждан в Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021 года № 462-п (с изм. на 30.06.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 года № 199-п (с изм. на 07.11.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 24-п (с изм. на 09.11.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 года № 576-п (с изм. на 25.07.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 года № 177-п (с изм. на 03.07.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие транспортного комплекса Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 29.06.2021 года № 247-п.

- Государственная программа Новосибирской области «Формирование современной городской среды», утверждённая Постановлением Мэрией Новосибирской области от 29.12.2017 года № 5833 (с изм. на 29.08.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 года № 66-п (с изм. на 05.12.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 года № 110-п (с изм. на 08.08.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 года № 291-п (с изм. на 07.11.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 22.12.2020 года № 545-п.

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие предпринимательства и туризма в Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2021 года № 576-п.

- Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 года № 515-п (с изм. на 11.07.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 года № 528-п (с изм. на 05.12.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 24.11.2014 года № 464-п (с изм. на 09.10.2023 г.).

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 24-п (с изм. на 09.11.2023 г.).

- Постановление Правительства Новосибирской области от 21.10.2022 № 756-рп «О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

- Инвестиционная стратегия Новосибирской области до 2030 года, утверждена Правительством Новосибирской области от 25.12.2014 №541-п (с изм. на 09.12.2019 г.).

- Постановление Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 №110-п «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области».

Программы муниципального уровня

- Стратегия социально-экономического развития Барабинского района Новосибирской области на период до 2030 года (на основании Постановления администрации Барабинского района от 28.05.2018 г. № 591).

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Барабинском районе Новосибирской области на 2021–2026 годы» (утверждена Постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 07.10.2020 г. № 1116).

- Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2021–2026 годы» (утверждена Постановлением Администрацией Постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 13.11.2020 г. № 1295).

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Барабинском районе Новосибирской области на 2021–2026 годы» (утверждена Постановлением Администрацией Постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 13.11.2020 г. № 1297).

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Барабинском районе Новосибирской области на 2021–2026 годы» (утверждена Постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 13.11.2020 г. № 1298).

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Барабинском районе Новосибирской области на 2021–2026 годы» (утверждена Постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 13.11.2020 г. № 1298).

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Барабинском районе Новосибирской области на 2021–2026 годы» (утверждена Постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 06.12.2022 г. № 1685).

- Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании в Барабинском районе Новосибирской области на 2024–2028 годы» (утверждена Постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 27.07.2023 г. № 800).

- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в Барабинском районе Новосибирской области на 2021–2026 годы» (утверждена Постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 13.11.2020 г. № 1307).

- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2017-2032 годы» (утверждена Советом депутатов Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 04.07.2017 г. №5).

- Муниципальная программа «Развитие культуры в МКУ КДО «Гармония» Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» (утверждена Советом депутатов Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 11.02.2022 г. №5).

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики в МКУ КДО «Гармония» Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» (утверждена Советом депутатов Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 11.02.2022 г. №4).

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2017–2032 годы» (утверждена Советом депутатов Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 04.07.2017 г. №5).

- Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельского поселения, в том числе сельскохозяйственного назначения Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2023–2025 годы» (утверждена Администрацией Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 02.02.2023 г. №5).

- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2023–2027 годы» (утверждена Администрацией Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 29.12.2022 г. №101).

- Анализ использования территории сельского поселения Таскаевского сельсовета

Местоположение Таскаевского сельсовета

Барабинский район расположен в 337 километрах к западу от Новосибирска в центральной части Южно-Барабинской подзоны, практически в самом центре Новосибирской области. С севера район граничит с Куйбышевским районом НСО, с востока — с Убинским, с юга к Барабинскому району примыкают Здвинский и Купинский районы НСО, с запада — Чановский район Новосибирской области.

Таскаевский сельсовет, наряду с десятью другими сельсоветами и городом Барабинск составляют Барабинский район Новосибирской области. Центральной усадьбой Таскаевского сельсовета является с. Таскаево.

Таскаевский сельсовет расположен в юго-западной части Новосибирской области и занимает площадь 73415 гектара. Удалённость от областного центра г Новосибирска составляет 339 км, от районного центра г. Барабинска — 36 км, от ближайшей железнодорожной станции г. Барабинска — 36 км. На севере сельсовет граничит с Козловским сельсоветом, на западе с Межозерным сельсоветом, на юге со Здвинским районом.

Населенные пункты входящие в состав Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области:

- село Таскаево;

- поселок Абакумово;

- деревня Бакмасиха;

- деревня Кармышак;

- поселок Красный Яр;

- деревня Старый Карапуз.

Таблица 1. Расстояние между с. Таскаево и населенными пунктами МО

| Населенные пункты | Расстояние до с. Таскаево, км |
| --- | --- |
| деревня Старый Карапуз | 26 |
| поселок Абакумово | 14 |
| деревня Кармышак | 13 |
| деревня Бакмасиха | 14 |
| поселок Красный Яр | 16 |

Через территорию сельсовета проходит участок межмуниципальной автомобильной дороги «Барабинск–Таскаево», которая соединяет Таскаевский сельсовет с районным центром г. Барабинском и выходит на федеральную трассу «М-51».

Рис. 1. Ситуационная схема размещения Таскаевского сельсовета

Историческая справка

Первые простейшие поселения в Барабинской степи стали появляться в нач. XVII в, что связано с началом покорения Сибири Ермаком и присоединением её к Российскому государству. В XVIII в. Царским Указом была создана Сибирская губерния. Это была территория от Вятки до дальневосточного побережья России. Первым губернатором был назначен князь Матвей Гагарин. Губерния разделялась на уезды, во главе которых встали воеводы. Состав русского населения в Барабинской степи пополнялся за счет ссыльных в Сибирь помещичьих крестьян, выведенных из Польской Ветки, беглых из России раскольников и пришельцев по собственной инициативе. Крупнейшим поселением XVIII в. в Барабинской степи, был Каинский форпост, позже — уездный город Каинск (Куйбышев).

В XIX в. переселение в Сибирь приняло более массовый характер, чему способствовала проводимая Столыпиным агрореформа, а также введённая в эксплуатацию государственная железная дорога. Значительно возросло число поселений, как вдоль железной дороги, так и на отдалённых от неё территориях.

В 1925 году образовался Барабинский округ, который соединил 17 районов, в том числе и Барабинский. Через 5 лет округа были ликвидированы, а районы остались в прежних границах, но уже в составе Сибирского края.

На сегодняшний день район включает в себя 52 населенных пункта, объединенных в 12 муниципальных образований, в том числе 11 сельских поселений и г. Барабинск. Административный центр района — г. Барабинск (число жителей 32 тысячи человек) является крупным железнодорожным узлом на Транссибирской магистрали и имеет для страны большое экономическое значение.

Природные условия и ресурсы развития территории

    - Климат

Климат Барабинского района относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха возрастает с северо-востока на юго-запад от -0,3° до + 0,2°. Средняя температура января -19°С, июля +18°С.

Согласно агроклиматическому районированию, земли хозяйств района находятся в умеренно теплом агроклиматическом подрайоне. Северная часть Барабинского района расположена в недостаточно увлажненном агроклиматическом подрайоне, остальная территория — в слабо увлажненном. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в северной части района составляет 157–162 дней, в южной части — около 156 дней. Вероятность снижения урожая от засух составляет 22–25%, от неблагоприятных условий уборки — 30–32%.

По количеству атмосферных осадков северная часть района относится к зоне избыточного увлажнения. Годовое количество осадков — от 300мм на юго-западе до 360-380 мм на северо-востоке; в мае-июне выпадает 70–80 мм. А в августе-сентябре — 80–85 мм.

Заморозки начинаются в третьей декаде сентября, заканчиваются в последней декаде мая. Холодный период длится 179 дней. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова достигает 26-30 см. Наибольшая глубина промерзания почвы достигает на юге — 213 см, на севере — до 260 см. Безморозный период составляет 105–125 дней. Средняя из абсолютных минимумов температуры почвы на глубине узла кущения составляет от -16°С до -20°С и ниже.

Таблица 2. Характеристика климатического района IД

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IД | От -14 до -32 | - | От +10 до +20 | - |

Таблица 3. Климатический параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  | ≤80С |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -41 | -41 | -38 | -25 | -48 | 8,7 | 171 | -12,5 | 224 | -8,5 | 241 | -7,3 | 79 | 76 | 106 | Ю | 4,2 | 3,8 |

Таблица 4. Климатические параметры тёплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1003 | 24 | 27 | 25,1 | 36 | 10,3 | 74 | 53 | 278 | 75 | С | 2,8 |

Таблица 5. Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,3 | -17,0 | -9,2 | 2,1 | 11,0 | 17,0 | 19,2 | 15,8 | 9,8 | 2,0 | -8,3 | -15,3 | 0,7 |

    - Природно-ресурсный потенциал территории

Водные ресурсы

На территории Таскаевского сельсовета протекают реки Карапуз и Барабайка, канава Чигинская, канал Бакмаска, ирригационные каналы.

Имеется большое число озер, почти все болотные: оз. Сартлан, оз. Малый Сартлан, оз. Гурское, оз. Крутое, оз. Большое Топкое, оз. Малый Маук, оз. Большой Турханчик, оз. Жилое, оз. Камышино, оз. Филькино, оз. Малое Топкое, оз. 1-я Отнога, оз. Глухарек, оз. Исаево, оз. Ганчина, оз. Малый Турханчик, оз. Безаево, оз. Душкино, оз. Борисово, оз. Лыткино, оз. Герасимово, оз. Клоповник, оз. Бессоново, оз. Давыдовское, оз. Согорь, оз. Раздобарово, оз. Российское, оз. Горькое, оз. Мочище, оз. Маук, оз. Ближняя Кута, оз. Белое, оз. Бакмас, оз. Дальняя Кута, оз. Долгое, оз. Апас, оз. Сурыжиха, оз. Сибирское, оз. Афонькино, оз. Поперечное. Озёра занимают межгривные понижения и Барабинской котловины и имеют в основном вытянутую овальную форму.

Характерной особенностью ландшафта являются болота. Они занимают древние лощины стока, межгривные, обширные плоские котловины и западины, а также мелкие впадины и блюдца, которыми изобилуют пологие склоны водоразделов и грив. Болота и заболоченные земли в Таскаевском сельсовете занимают 3890 га, что составляет 10% от площади всей территории сельсовета.

Подземные воды

В геологическом разрезе мезозойско-кайнозойских отложений выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов, используемых для водоснабжения. Эксплуатируются в основном водоносные горизонты верхнеплиоценовых отложений каргатской свиты, нижнесреднеплиоценовых отложений атлымской свиты, меловых отложений ипатовской и покурской свит.

Водоносный горизонт отложений каргатской свиты распространен в восточной половине района на глубинах 11–42 м в песках мощностью 8–25 м. Водобильность его не-велика, дебиты скважины — 1,4–4,5 л/с, преобладающие удельные дебиты 0,2–0,4 л/с. Воды пресные, весьма и слабо солоноватые, с минерализацией 0,4–3 г/дм3, хлоридно-гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и магниевые, эксплуатируются в основном для сельскохозяйственного водоснабжения, пресные — для питья. Ограниченно эксплуатируются воды в линзах и невыдержанных слоях песков нижнесреднеплиоценовых отложений павлодарской свиты (западная часть Барабинского района) и миоценовых отложений таволжанской, бещеульской и абросимовской свит. Их суммарная мощность 75–135 м, воды в основном повышенной минерализации.

Водоносный горизонт отложений алтымской свиты (проявляющийся также в восточной части Барабинского района), мощностью 16–53 м, повсеместно вскрывается на глубинах 210–300 м, сложен мелкозернистыми песками с прослоями алевритовых глин и алевритов. Воды напорные, уровни устанавливаются на глубинах 1–11 м, иногда самоизливаются. Дебиты скважин изменяются от 1 до 18 л/с (чаще 6–10 л/с), удельные дебиты — от 0,2 до 2,4 л/с (преобладают 0,3–0,5 л/с). Минерализация воды увеличивается с востока на запад от 0,8 до 5 г/дм3. Воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, реже сульфатно-хлоридные натриевые.

Воды меловых отложений ипатовской и покурской свит залегают на глубинах соответственно 500–760 и 600–900 м, часто эксплуатируются совместно. Водовмещающие породы — тонко и мелкозернистые пески с прослоями глин, слабосцементированные песчаники и алевриты. Мощность ипатовской свиты 80–138 м, покурской — 150–200 м. воды высоконапорные, уровни устанавливаются выше поверхности земли до 11–13 м. водо-обильность меловых отложений значительная. Дебиты скважин изменяются от 5,6 до 30 л/с, удельные дебиты — от 0,1 до 1,2 л/с. Минерализация воды увеличивается на север-запад от 0,9 до 1,5–1,9 г/дм3, состав — гидрокарбонатно-хлоридный и хлоридно-гидрокарбонатный натриевый. Основные запасы вод сосредоточены в восточной и юго-восточной частях и приурочены к олигоценовым и меловым отложениям.

Лесные ресурсы

Древесная растительность Барабинского лесничества здесь состоит в основном из березовых насаждений с небольшой примесью осины. Это так называемые колки. Пространство между колками принадлежит пашням, разнотравным остепненным лугам, болотам и озерам, окруженным солончаковыми лугами.

На территории Барабинского района расположено лесничество «Барабинское». В его составе 3 лесохозяйственных участка:

1.	Барабинский — 9209 га; (земли лесного фонда).

2.	Беловский — 18734 га;

3.	Таскаевский — 22833 га.

На территории Таскаевского сельсовета все леса являются защитными, так как расположены в лесостепной зоне.

В промышленных масштабах лесозаготовки на территории Барабинского района не ведутся не только из-за низкого запаса эксплуатационных лесов и возрастной структуры, но и ввиду отсутствия спроса на лиственную древесину в Новосибирской области. Заготавливается, в основном, топливная древесина (дрова).

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах и иных не покрытых лесной растительностью или других, пригодных для лесовосстановления землях.

Ограничения по видам целевого назначения лесов

Таблица 6. Ограничения по видам целевого назначения лесов

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Общие ограничения для всех лесов - Заготовка древесины - запрещается рубка лесных растений, деревьев занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Новосибирской области за исключением вырубки погибших экземпляров (раздел V п. 34 «Правил санитарной безопасности в лесах»); - запрещается рубка лесных насаждений включенных в «Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается», утвержденный приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513; - не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений с участием кедра (сосны кедровой сибирской) в составе древостоя 30 процентов и более от общего запаса древесины (раздел I п.12 «Правил заготовки древесины»); Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов -запрещается использование для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов видов растений: а) занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Новосибирской области (п.13 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»); б) признаваемых наркотическими средствами в соответствии с ФЗ от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (п.13 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»); в) включенных в «Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых, не допускается», утвержденный приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513; |
|  |  | Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений - запрещается заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений виды которых занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу Новосибирской области или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г. (п.11 «Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»). Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений - запрещается использование лесных участков для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Новосибирской области (ст. 59 ЛК РФ, п.15 «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»); |
|  | Защитные леса | Общие ограничения для всех категорий защитных лесов Переработка древесины и иных лесных ресурсов - запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (часть 2 ст. 14 ЛК РФ, п.29 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485); Создание лесных плантаций и их эксплуатация - не допускается создание лесных плантаций и их эксплуатация (п.30 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках») |
| 2. | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе: | Запрещается: - проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы ч.2 ст.103 ЛК РФ - запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов ч.5 ст.103 ЛК РФ. Согласно приказу Минприроды, России от 08.07.2010 №245 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике федерального значения «Кирзинский», запрещается: - заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд); - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением связанных с реконструкцией и эксплуатацией существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); - сенокошение, выпас и прогон скота вне специально выделенных участков, согласованных с заказником; - распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции); - промысловая, спортивная и любительская охота; - промышленное рыболовство; - геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных, связанных с пользованием недрами, работ |
| 2.1 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях |  |
|  | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | - проведение гидромелиоративных и ирригационных работ - строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, и с обеспечением функционирования населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в границах заказника, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных сооружений, существующих в границах заказника; - осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест; - иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющее вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания |
| 2.2. | - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Заготовка древесины Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев предусмотренных ч. 4 ст. 17 ЛК РФ Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов - Запрещается сбор лесной подстилки (п.24 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»); Переработка древесины и иных лесных ресурсов: - запрещается создание лесопереробатывающей инфраструктуры. (п.22-25 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485, ч.3 ст.105 ЛК РФ, ч.2 ст. 14 ЛК РФ, п.6 «Правил использования…»). Заготовка живицы - допускается при выборочных рубках (п.13,14 «Правил заготовки живицы»). Ведение сельского хозяйства Ограничения (п. 12,13,16 «Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»). - Создание лесных плантаций и их эксплуатация: - не допускается (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485); |
| 3. | Ценные леса: | Общие ограничения для всех видов данной категории защитных лесов Заготовка древесины - запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 ст.17 ЛК РФ (часть 1 ст. 106 ЛК РФ). |
| 3.1. | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах. | Заготовка древесины - запрещается проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений с целью заготовки древесины, за исключением случаев предусмотренных ч. 4 ст.17 ЛК РФ (ст.106 ЛК РФ); - допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений очень слабой, слабой и умеренной интенсивности (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485); Заготовка живицы - допускается при выборочных рубках (п.13,14 «Правил заготовки живицы»). Ведение сельского хозяйства - ограничения (п. 12, 13,16 «Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»). - Создание лесных плантаций и их эксплуатация - не допускается (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485) -Лесовосстановление: Допускается в соответствии с правилами лесовосстановления (п. 9 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485). |

Таблица 7. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

| Виды особо защитных участков лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- |
| Особо защитные участки лесов, предусмотренные частью 3 ст.102 ЛК РФ и разделом 3 лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.03.2018 «Об утверждении лесоустроительной инструкции». | Заготовка древесины - запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев предусмотренных частью 4 статьи 17 ЛК РФ (часть 2 ст.107 ЛК РФ); - проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки, погибших и поврежденных лесных насаждений, и рубок ухода (п.17 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485); - при проведении рубок ухода за лесами учитываются особенности их проведения (п. 58,68-71 «Правил ухода за лесами»); - на ПЛСУ допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за плодоношением (п.27 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485); Заготовка живицы - не допускается заготовка живицы (п.13 «Правил заготовки живицы»); Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов - запрещается использование для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов видов растений: а) занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Новосибирской области (п.13 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»); б) признаваемых наркотическими веществами в соответствии с ФЗ от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (п.13 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»); в) включенных в «Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых, не допускается», утвержденный Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513 (п.13 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»); - не допускается заготовка бересты (п.18 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»); |
|  | Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений - запрещается заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу Новосибирской области или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с ФЗ от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (п.11 «Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»); - не допускается заготовка берёзового сока (п.18 «Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»); Ведение сельского хозяйства - ограничивается особенностями особо защитных лесных участков при установлении ОЗУ; - установлены ограничения по видам сельхоз. работ (п.12,13,16, 17 «Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства», п. 31 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 21.06.2017 № 314); Осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства - ограничивается особенностями особо защитных лесных участков при установлении ОЗУ; Создание лесных плантаций и их эксплуатация - не допускается (п. 30 Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485); Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений - запрещается (п. 30 Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485); Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых - допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов. Строительство и эксплуатация водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов - допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов - допускается в случае отсутствия других вариантов размещения объектов. Переработка древесины и иных лесных ресурсов - запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (п.29 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485, ч.3 ст.105 ЛК РФ, п.6 «Правил использования лесов для переработки древесины и иных ресурсов»). Охрана, защита и воспроизводство лесов - не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе (п.15 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485). |
| - водоохранные зоны | запрещается (ст. 65 Водного кодекса РФ): - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |
| - прибрежные защитные полосы (в водоохранных зонах) | запрещается наряду с ограничениями в водоохранных зонах (ст. 65 Водного кодекса РФ): - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных. |
| Заповедные участки | Запрещается проведение рубок лесных насаждений (ч.2 ст. 107 ЛК РФ, п.27 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485) |

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Таскаевского сельсовета расположены месторождения торфа, суглинков. В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).

Таблица 8. Месторождения полезных ископаемых на территории Таскаевского сельсовета

| № п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование месторождения | Район расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | торф | Таскаевский Рям | От ж. д ст. Труновское на ЮЗ в 30 км при с. Таскаево на Ю |
| 2. | торф | Урочище Брод | От р. ц. Барабинск на ЮВ в 36,5 км при с. Маук на С |
| 3. | кирпичные суглинки | Таскаевское | Барабинский район |

На территории Таскаевского сельсовета планируется размещение карьера по добыче глины в с. Таскаево и д. Бакмасиха для собственных нужд муниципального образования.

    - Животный мир

Среди рекреационных ресурсов Таскаевского сельсовета выделяются озёра. Обилие рыбы и водоплавающих птиц привлекает большое количество рыболовов и охотников.

В озерах водятся карась и ротан.

По данным общества «Новосибирскохота» объектами охоты среди млекопитающих являются: волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, медведи, рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка, кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось; среди птиц - гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, кеклик, фазаны, улары, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы.

Запрещена охота на животных и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу НСО.

    - Почвы и растительный покров, животный мир

Равнинный характер и общая низменность обширных пространств обуславливают высокое стояние грунтовых вод и отсутствие естественных стоков поверхностных вод. Наличие бессточных низин является благоприятным для соленакопления, а, следовательно, для развития засоленных и солонцовых почв. Соли лишь частично удаляются из верхних почвенных горизонтов, а значительная их часть относится в межгривные понижения и озера.

Таскаевский сельсовет расположен в зоне распространения Чанского ландшафта, характерными видами почв для которого являются солонцы в сочетании с луговыми чернозёмами и луговыми почвами, реже с чернозёмами обыкновенными. Основная часть земель Таскаевского сельсовета характеризуется как земли очень низкого качества. Земли высокого качества занимают часть территории сельсовета, проходящей гривой с северо-востока на юго-запад через д. Пензино.

Растительный покров формируют остепнённые солонцеватые луга, заболоченные и болотно-солончаковые луга, травяные болота и колки в западинах. Колки - небольшие лесочки, состоящие из березы и осины, располагаются на вершинах грив, в небольших западинах. Основная роль колок – средо- и почвозащитная, колки около населённых пунктов имеют так же важное рекреационное назначение. Обычно колки имеют округлую или вытянутую форму. Деревья там малорослые и редко бывают прямыми и большого диаметра. Древесина, которую они дают, почти непригодна для строительства, и идет на дрова или на переработку. Растительность в колках достаточно богатая: крупные злаки, по опушкам часто растет малина, в самих колках — костяника. Многие колки очень богаты грибами: в конце лета за 5-10 минут на небольшом пространстве можно набрать целое ведро подосиновиков и подберезовиков.

В лесостепи Южной Барабы обитают представители как лесной, так и степной фауны. Из лесных обитателей бурундук, колонок, дятел – они придерживаются лесных колков и кустарников; из степных – тушканчик, суслик, серая куропатка, степной хорек и др., переселившиеся из Кулундинских степей; из лесостепи – горностай, ласка, лисица, волк, встречающиеся и в более северных районах. Очень много пернатой дичи – тетерев, рябчик, глухарь, белая и серая куропатки; хищников – копчик, пустельга, лунь, сокол-сапсан и орлан-белохвост.

Огромное количество водоемов служат приютом своеобразной и богатой фауны, особенно птичьей. Здесь водятся различные виды уток, гусей, лебедей, куликов и др. однако большой урон наносит скот, который выпасают на островах. Коровы и лошади вытаптывают колонии птиц и их гнезда.

Из рыб в озерах водятся окунь, щука, сазан, пелядь, плотва, чебак, язь и лещ. Широко распространена водяная крыса. В семидесятые годы 20-го столетия была проведена акклиматизация американской норки, ондатры, енотовидной собаки и зайца-русака; из рыб – карпа, сазана, рипуса.

    - Особо охраняемые природные территории

На территории Таскаевского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.

    - Сведения о землях лесного фонда

На территории Таскаевского сельсовета земли лесного фонда находятся в ведении Барабинского лесничества Новосибирской области. На территории сельсовета располагаются, в частности, Барабинский лесохозяйственный участок и Козловский лесохозяйственный участок, а именно совхозы «Таскаевский» и «Сартланский». Согласно Лесохозяйственному регламенту Барабинского лесничества Новосибирской области, утвержденного приказом министерства лесного комплекса Новосибирской области от 27.12.2018 №2161, общая площадь Барабинского лесохозяйственного участка на 01.01.2018 составляет 50776 га.

Границы Барабинского лесничества нанесены на картах Генерального плана в соответствии с данными Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.03.2023 №442 «Об установлении границ Барабинского лесничества в Новосибирской области».

В границы Таскаевского сельсовета входят лесные кварталы Барабинского лесохозяйственного участка с 30 по 62,  лесные кварталы совхоза «Таскаевский» Козловского лесохозяйственного участка с 1 по 24, а также лесные кварталы совхоза «Сартланский» Козловского лесохозяйственного участка с 1 по 20.

Площадь земель лесного фонда в границах сельского поселения, согласно картометрическим измерениям, составляет 8704 га.

Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная, ель, лиственница, сосна кедровая сибирская.

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Барабинского лесничества Новосибирской области, Барабинский и Козловский лесохозяйственные участки можно охарактеризовать по следующим параметрам, представленным в таблицах 9 и 10.

Таблица 9. Распределение лесов по лесорастительным зонам и лесным районам на территории Таскаевского сельсовета

| Наименование лесохозяйственных участков | Лесорастительная зона | Лесной район | Зона лесозащитного районирования | Перечень лесных кварталов в границах поселения | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Барабинский | Лесостепная | Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район | Зона средней лесопатологической угрозы. Лесостепной лесозащитный район | С 30 по 62 | 2598 |
| Козловский |  |  |  | Совхоз «Таскаевский» с 1 по 24 | 3481 |
|  |  |  |  | Совхоз «Сартланский» с 1 по 20 | 2625 |

Таблица 10. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов на территории Таскаевского сельсовета

| Целевое назначение лесов | Наименование лесохозяйственных участков | Номера лесных кварталов или их частей в границах поселения | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Защитные леса всего, в том числе: |  |  |  |
| - Леса, расположенные в водоохранных зонах | Барабинский | С 30 по 62 | 2598 |
|  | Козловский | Совхоз «Таскаевский» с 1 по 24 | 3481 |
|  |  | Совхоз «Сартланский» с 1 по 20 | 2625 |
| Всего лесов |  |  | 8704,0 |

Все леса Барабинского лесничества, общей площадью 50776 га, отнесены к защитным лесам. Защитные леса на территории Таскаевского сельсовета представлены лесами, расположенными в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах (100%, 8704 га).

Экологическое состояние окружающей среды

При разработке раздела использованы данные, содержащиеся в Государственном докладе «О состоянии и охране окружающей среды в Новосибирской области в 2022 году».

    - Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Атмосферный воздух представляет собой жизненно важный компонент окружающей природной среды, который является неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных и представляет собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений.

Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов загрязняющих веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ.

В выбросах предприятий различных отраслей промышленности и транспорта содержится большое разнообразие примесей. Повсеместно выбрасываются такие вредные вещества, как пыль (взвешенные вещества), диоксид серы (SO2), оксид углерода (CO), оксиды азота (NO, NO2), которые принято называть основными, а также различные специфические вещества. Много вредных веществ образуется при сжигании топлива.

Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Новосибирской области в 2022 году составил 292,3 тыс. тонн. Количество валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2022 году увеличилось до 197,6 тыс. тонн. Количество уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в 2022 году составило 940,4 тыс. тонн (на 6,7% меньше по сравнению с 2021 годом). Несмотря на увеличение количества выбросов от автотранспорта в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 32%, доля выбросов от автотранспорта в суммарном объеме выбросов в атмосферу осталась на уровне 2021 года. В 2022 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2021 годом увеличились на 15,0 тыс. тонн или на 5,4%. Выбросы от автотранспорта увеличились на 4,6 тыс. тонн (5,2%), от стационарных источников выбросов произошло увеличение на 10 тыс. тонн (5,3%). Выбросы от железнодорожного транспорта увеличились на 0,4 тыс. тонн (57,1%).

Основной объем загрязняющих веществ образован вследствие сжигания топлива для выработки электро- и теплоэнергии на предприятиях – 124,5 тыс. тонн, что составило 63,0% от объема выбросов стационарных источников. По сравнению с 2021 (114,5 тыс. тонн) годом произошло увеличение выбросов от сжигания топлива для выработки электро- и теплоэнергии на 10 тыс. тонн 8,7%). На выбросы от деятельности предприятий производства прочей неметаллической минеральной продукции приходилось 10,3%, деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта и деятельности растениеводства и животноводства, охоты и предоставления соответствующих услуг в этих областях – 3,6%.

    - Состояние подземных и поверхностных вод

Состояние поверхностных вод

Современное состояние большинства поверхностных водных объектов и прибрежных территорий не соответствует действующим экологическим и градостроительным требованиям. На изменение естественного режима и неблагополучное состояние водных объектов Новосибирской области влияют:

- антропогенные нагрузки – выпуски сточных вод, сбросы загрязняющих веществ, размещение объектов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах и т. д.;

- естественные факторы – циклические колебания уровня воды, связанные с климатическими изменениями, а также гниение водных растений, недостаток кислорода;

- техногенные причины, вызывающие ухудшение стокоформирования на водосборах и режима водных объектов (регулирование стока рек, отчленение дамбами озер и водотоков, сооружения и карьерные разработки в русле).

Государственный мониторинг поверхностных водных объектов на территории области ведется на базе государственной сети станций и постов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пунктов наблюдений Росводресурсов и наблюдений водопользователей. К наблюдательной сети Росводресурсов относится система мониторинга за контролем качества воды Новосибирского водохранилища и его притоков, осуществляемого филиалом «ВерхнеОбьрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Состав и структура действующей наблюдательной сети Росводресурсов за состоянием водных объектов филиала «ВерхнеОбьрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Высокие концентрации ионов аммония в весенний период в воде водохранилища в 2021 - 2022 гг. связаны с поступлением в водоем бытовых сточных вод и промстоков, отмиранием водных организмов в местах повышенной плотности фито и бактериопланктона.

Появление в 2022 г. нитрит-ионов в нижней части водохранилища в весенний период связано с окислением аммонийных ионов до нитритных ионов. Повышенные концентрации ионов аммония и нитритов, обычно указывают на свежее загрязнение.

Повышенные концентрации соединений меди, цинка, ртути в поверхностных водах водохранилища в 2021-2022 гг. связаны с разложением водных организмов, которые накапливают эти металлы.

В большинстве случаев ухудшение качества воды водохранилища связано с:

- антропогенной нагрузкой (большинство загрязняющих веществ попадает в водоем вместе со сточными водами и несанкционированными сбросами, водный и наземный транспорт, использование пестицидов и удобрений на полях, а также коммунальные и промышленные отходы);

- повышенным природным содержанием в водоносных горизонтах соединений железа и марганца;

- отсутствием или ненадлежащим состоянием водоохранных зон;

- эвтрофикацией водохранилища.

Статистические данные о результатах наблюдений за состоянием Новосибирского водохранилища, представленные филиалом «ВерхнеОбьрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Санитарный контроль поверхностных водных объектов региона в местах питьевого и хозяйственно-бытового использования осуществляется Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области. Основные виды наблюдений

– гидрологические, гидрохимические и гидробиологические – на поверхностных водных объектах области проводит ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Мониторинг поверхностных вод на территории Новосибирской области осуществляется на 24 водных объектах (17 водотоках, 6 озерах и 1 водохранилище), на 38 створах. В 2022 году в поверхностных водах определялось 47 показателей (температура, растворенный кислород, ХПК, БПК5, нефтепродукты, фенолы, сульфаты, хлориды и др.).

Оценка состояния загрязненности поверхностных вод проводится на основе статистической обработки результатов химических анализов в соответствии с программой «Гидрохимик ПК» и показателей комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод, рассчитываемых по программе «UKISV – сеть» в соответствии с РД 52.24.643 – 2002.

Для водных объектов, протекающих по территории города Новосибирска и Новосибирской области, характерно повышенное содержание нефтепродуктов, фенолов летучих, соединений азота (азота нитритного, азота аммонийного), железа общего, меди, марганца, цинка, алюминия.

В реках Новосибирской области регистрируются случаи высокого или экстремально высокого содержания марганца.

На территории Новосибирской области в 2022 году число контрольных створов на открытых водоемах составило – 111 (2021 г. – 110, в том числе: на водоемах первой категории – 10, второй категории – 100). Изменилось количество створов на водоемах второй категории.

По результатам мониторинга за качеством воды открытых водоемов в 2022 году можно от метить, что улучшились показатели качества воды водоемов 1 категории водопользования по санитарно-микробиологическим показателям на 4,71% (в 2021 г. процент нестандартных проб составил 7,51%).

Показатели качества воды водоемов 2 категории водопользования по санитарно-микробиологическим практически на уровне 2021 года (увеличение на 0,07%). В 2021 г. процент нестандартных проб составил 11,43%, в 2022 г. – 11,5%.

Ухудшились показатели качества воды водоемов 1 категории водопользования по санитарно–химическим показателям на 1,81% (в 2021 г. процент нестандартных проб составил – 5,88%), качества воды водоемов 2 категории водопользования по санитарно–химическим показателям ухудшились на 1,17% (в 2020 г. процент нестандартных проб составил – 1,10%).

По паразитологическим показателям в местах водозабора, в рекреационных зонах в 2022 году нестандартные пробы не зарегистрированы.

В 2022 году было исследовано 92 пробы воды водоемов в местах сброса сточных вод в черте населенного пункта на содержание цист простейших и яиц гельминтов опасных для человека, нестандартных проб не зарегистрировано.

В 2022 г. было исследовано 269 проб воды из открытых водоемов на вирусологические показатели, из них на ротовирусы было исследовано 136 проб, на энеровирусы было исследовано 133 пробы, нестандартных проб не зарегистрировано.

Состояние подземных вод

На территории Новосибирской области выделяются пресные и слабоминерализованные, минеральные, высокоминерализованные подземные воды. По всем этим типам подземных вод ежегодно ведется государственный учет.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод (ПЭРПВ) на территории Новосибирской области были оценены в количестве 5 585,54 тыс. м3 /сут. По территории области прогнозные ресурсы подземных вод распределены неравномерно, средний модуль прогнозных ресурсов, в целом по Новосибирской области, составляет 24,19 л/с*км2.

На 01.01.2023 г. по территории Новосибирской области утверждены балансовые запасы по 158 участкам на 147 месторождениях питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных вод в количестве 728,488 тыс. м3 /сутки. Помимо балансовых, на территории Новосибирской области также утверждены забалансовые запасы питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных вод на 14 МПВ (УМПВ) в количестве 341,287 тыс. м3 /сутки, за отчетный период их величина не изменилась. Степень освоения запасов ПВ по районам области различна.

За отчетный период 2022 г. увеличение запасов ПВ на 2,775 тыс. м3 /сут произошло за счет: корректировки запасов месторождения «Венгеровский» на 0,001 тыс. м3 /сут; проведения разведочных работ на 6 участках недр на 25- летний период эксплуатации в количестве 2,774 тыс. м3 /сут.

Распределение месторождений питьевых, технических (пресных и солоноватых) и минеральных подземных вод по территории Новосибирской области.

Технические (соленые) подземные воды добываются с целью использования их для поддержания пластового давления (ППД) при разработке нефтяных месторождений. На территории Новосибирской области по состоянию на 01.01.2023 г. утверждены запасы на 2 МПВ (УМПВ) в количестве 2,6 тыс. м3 /сутки. В отчетный период изменения запасов технических (соленых) подземных вод не произошло.

В регионе имеются значительные ресурсы минеральных вод для питьевого столового, лечебного и лечебно-столового использования, а также для наружных бальнеологических процедур. Среди минеральных лечебных вод выделяются четыре бальнеологические группы: бромные и йодо-бромные, без «специфических» компонентов, борные и радоновые. Бальнеологическое воздействие минеральных вод определяется повышенными концентрациями биологически активных микрокомпонентов, общим солевым и газовым составом, минерализацией, температурой. На территории Новосибирской области утверждены запасы 31 месторождения (участков) минеральных подземных вод в суммарном количестве 9,641 тыс. м3 /сут, за 2022 год изменения балансовых запасов МВ не было.

На территории области объектный мониторинг, являющийся важным источником информации о состоянии геологической среды, осуществляется немногими предприятиями.

Характеристика изменения качественного состава подземных вод за 2022 г. приводится по основным эксплуатируемым водоносным горизонтам.

Их состояние на период 01.01.2023 г. оценено на дежурных картах эксплуатируемых горизонтов. Карты отредактированы с учётом полученных данных за 2022 г. на групповых и рассредоточенных по территории области водозаборах, опробованных недропользователями.

Анализ гидрогеохимического состояния подземных вод в 2022 г. показал, что в основном водоносные подразделения четвертичных, неогеновых, палеогеновых, меловых и палеозойских отложений, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и населённых пунктов области, надежно защищены от поверхностного загрязнения. Качественный состав их вод по большинству определяемых показателей соответствует нормативным требованиям, за исключением повышенных содержаний железа, марганца, иногда хлоридов, сульфатов, натрия, магния, аммония, бора (в меловых водах кремния, брома, йода, фтора) и недостатка фтора. В многолетнем плане и годовом разрезе качество воды остается неизменным. Чаще всего концентрации загрязняющих компонентов (веществ) ежегодно изменяются в сторону увеличения или уменьшения. Состояние подземных вод, в целом, подчиняется естественным закономерностям формирования, за исключением территорий подверженных интенсивному техногенному воздействию, приводящему к загрязнению подземных вод.

Основными загрязняющими компонентами в 2022 г. являются нитраты, мышьяк, нефтепродукты, бор, нитрит, аммоний, марганец, литий, селен, а также несоответствие по жесткости, окисляемости перманганатной, общей альфа-активности. Загрязнение ограничено локальными участками и по большей части непостоянно во времени.

В целом по территории области по состоянию на 01.01.2023 г. выявлено 58 водозаборов с загрязнением, в том числе за 2022 год – 22, причем большинство отмеченных загрязняющих веществ фиксировались и ранее.

В целом, подземные воды в пределах области по своему качеству и требуемой степени водоподготовки по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» относятся ко второму (по содержанию общего железа, марганца, мутности, цветности, величине окисляемости) и третьему (по минерализации, величине общей жесткости, по содержаниям аммония, хлоридов, сульфатов, магния, натрия, бора) классам источников водоснабжения.

На крупных водозаборах подземные воды перед подачей потребителям проходят водоподготовку, с помощью которой из воды удаляются железо и марганец, соответственно уменьшается и мутность. Обеззараживание воды производится хлором или азотом. Применяемые методы не позволяют уменьшать содержание кремния и компенсировать недостаток фтора. Подземные воды, подаваемые жителям мелких населенных пунктов, чаще всего вообще не проходят никакой водоподготовки, и потребителям поступают в естественном своем состоянии.

    - Радиационная обстановка

Законодательной основой обеспечения радиационной безопасности населения является Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-З «О радиационной безопасности населения», определивший критерии оценки радиационной безопасности.

Радиационная обстановка в 2022 году на территории Новосибирской области оценивалась как удовлетворительная, оставалась стабильной и незначительно отличалась от предыдущих лет по всем подлежащим контролю показателям радиационной безопасности.

Структура доз облучения населения по сравнению с предыдущим пятилетним периодом не претерпела заметных изменений. Основная доля в структуре коллективных доз облучения населения по-прежнему приходилась на природные источники ионизирующего излучения. Облучение населения за счет природных источников в 2022 году составило 2,148 мЗв/чел (83,39% от общей годовой эффективной коллективной дозы облучения населения), что значительно ниже верхней границы приемлемого уровня облучения населения от природных источников излучения, установленного п. 5.1.2 ОСПОРБ-99/2010 в размере 5 мЗв на человека в год. Как и в предыдущие годы, основным видом природного облучения является обучение за счет радона и дочерних продуктов его распада (1,41 мЗв/чел.) и внешнего гамма-излучения (0,48 мЗв/чел.).

Всего средняя годовая эффективная доза облучения на 1 жителя области от всех источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ) по данным 2022 года составила 3,01 мЗв/чел (2021 г. – 4,61 мЗв/чел). Понижение данного показателя по сравнению с 2021 годом обусловлено, главным образом, уменьшением средней годовой эффективной дозы облучения то радона, от внешнего гамма-излучения и уменьшением облучения при медицинских исследованиях.

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в 2022 году получена информация о 318 объектах (предприятий и организаций) на территории области, использующих в своей деятельности 7391 различный источник ионизирующего излучения.

Параметры радиоактивного загрязнения окружающей среды (почвы, воздуха, питьевой воды, пищевых продуктов, строительных материалов) исследовались различными аккредитованными лабораториями радиационного контроля Новосибирской области. Среднее содержание цезия-137 в почвах Новосибирской области в 49 исследованных пробах составляет 0,39 кБк/м2, максимальное 1,18 кБк/м2, что не превышает средний показатель по Российской Федерации (3,7 кБк/м2).

За отчетный период была исследована 590 проба питьевой воды (2021 г. –541). Средняя и максимальная альфа-активность (САА) в питьевой воде равна 0,08/0,94 Бк/л, средняя и максимальная бета-активность (СБА) – 0,09/0,65 Бк/л, радона – 26,8/168,9 Бк/л.

Превышение контрольного уровня общей альфа-активности обнаружено в 14 пробах воды, превышение удельной активности радона обнаружено в 18 пробах воды (обнаружено из источников питьевого водоснабжения до поступления в систему водоподготовки, питьевая вода из разводящей сети соответствует гигиеническим требованиям). Превышение контрольного уровня общей бета-активности не было обнаружено.

Исследование содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах (в том числе в молоке, мясе, рыбе, картофеле, хлебе, грибах) проведено в 420 пробах и не превышает допустимых уровней этих радионуклидов, установленных техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и СанПиН 2.3.21078-01. Данные исследований радиоактивного загрязнения окружающей среды в 2022 году подтверждают, что выбросы техногенных радионуклидов предприятиями, расположенными на территории Новосибирской области, способные существенно повлиять на радиационную обстановку, отсутствовали. За 2022 год исследовано 141 проба стройматериалов отечественных и зарубежных производителей. К первому, наиболее безопасному классу, относится 94,3% стройматериалов, ко второму классу – 5,7% стройматериалов. Стройматериалы, относящиеся к третьему и четвертому классу не установлены. Согласно п. 4.2.3. СанПиН 2.6.1.2800-10, материалы первого класса используются при строительстве жилых и общественных зданий и имеют наименьшую эффективную удельную активность (менее 370 Бк/кг) по сравнению со стройматериалами других классов. Материалы 2 класса могут использоваться в дорожном строительстве.

По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области мощность дозы гамма-излучения на открытом воздухе (1096 измерения) составила от 0,07 до 0,18 мкЗв/ч при среднем значении – 0,11 мкЗв/ч.

В результате проведения в детских дошкольных и образовательных учреждениях 900 измерений показателей радиационной обстановки, установлено, что они не превышали нормативные уровни по эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона (200 Бк/м3) и по показателям мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (не более чем 0,3 мкЗв/час от мощности дозы на открытой местности), установленные п. 4.2.7 СанПиН 2.6.1.2800-10.

В 2022 году проведено 1706 измерений эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в жилых и общественных зданиях. В 99,3% случаев содержание радона было составило до 200 Бк/м3, в 0,7% случаев превышало 200 Бк/м3. Пунктом 4.2.7. СанПиН 2.6.1.2800-10 установлено, что в помещениях эксплуатируемых зданий жилищного и общественного назначения среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений не должна превышать 200 Бк/м3.

В лечебно-профилактических организациях различного профиля в 2022 году проведено 6 117 047 процедур с применением радиоактивного облучения (в 2021 году – 5 971 804 процедуры). На одного жителя в среднем приходилось 2,2 процедуры, средняя индивидуальная доза за процедуру составила 0,19 мЗв (в 2021 г. – 0,32 мЗв). Уменьшение средней индивидуальной дозы в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено, главным образом, уменьшением облучения пациентов при диагностике короновирусной инфекции (уменьшение коллективной дозы облучения при рентгенографических процедурах и компьютерной томографии).

В целом радиационная обстановка на территории Новосибирской области в 2022 году оставалась удовлетворительной. Уровень гаммафона внутри помещений и на открытой местности, уровень ЭРОА радона в воздухе помещений находились, как правило, в пределах нормы.

Средняя годовая эффективная доза облучения на 1 жителя области от всех источников ионизирующего излучения приходилась, в основном, на природные источники и не превышала средних многолетних значений.

    - Состояние почв

В связи с интенсивным антропогенным воздействием в зонах улично-дорожной сети и промышленных зонах отмечается тенденция к снижению качества почвы населенных мест. Основное количество проб, в которых отмечалось превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, приходится на почвы, отобранные с территорий промышленных зон г. Новосибирска, г. Искитима, р.п. Мошково, г. Барабинска, которые предназначены для перспективного жилищного строительства. Количество указанных проб с территории промышленных зон составило 102 из общего числа исследованных проб – 303 пробы (33,6%). Из общего количества нестандартных проб почвы (45) – 42 отобраны со строительных площадок на этапе отвода земельного участка под строительство зданий жилого и общественного назначения, что составило 93,3%. В селитебных зонах, в том числе на территории детских организаций и детских площадок процент нестандартных проб по санитарно-химическим показателям составил 1,4%, что в два раза больше в сравнении с 2021 г. (0,7%).

По микробиологическим показателям исследование проб почвы проводилось в г. Новосибирске и во всех районах области. Всего исследовано 380 проб, из них нестандартных – 3. Количество нестандартных проб почвы по микробиологическим показателям по области снизилось с 22,2% в 20210 г. до 4,7% в 2022 г.

По паразитологическим показателям исследовано 1055 проб, из них не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам 4 пробы. Процент нестандартных проб почвы ниже уровня прошлого года и составляет 0,3% (2021 г. – 4,33%). Все нестандартные пробы по паразитологическим показателям отобраны с промышленных неблагоустроенных площадок, предназначенных в настоящее время под малоэтажную жилую застройку. Из 791 пробы почвы, отобранных на территории детских организаций и детских площадок, нестандартных проб нет.

Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 73, ФЗ) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации, о которых являются археологические раскопки или находки.

Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п.3 ст.31 Закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ.

Так же согласно ст. 36 Федерального закона № 73-Ф3, проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-Ф3, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

На основании ст. 5.1. Закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

На основании ст. 36 Закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Любые работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации обязательных разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия. Раздел подлежит государственной историко-культурной экспертизе и согласовывается с государственным органом по охране объектов культурного наследия (ст. 30 Закона № 73-ФЗ).

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона № 73-ФЗ в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат государственной историко - культурной экспертизе.

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

На территории Таскаевского сельсовета расположены памятники культурного наследия. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице 11, перечень памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества – в таблице 12.

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения – памятники воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. В д. Старый Карапуз установлен обелиск погибшим партизанам в боях за Родину от рук белогвардейцев в 1919 году. Эти памятники не включены в государственный реестр, однако требуют установления охранной зоны и ухода. Установлены они были в 1967 году.

Перечень мероприятий по сохранению конкретных объектов культурного наследия, в том числе проекты зон охраны разрабатываются специализированной организацией.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения их облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования в соответствии с действующим законодательством. Любая деятельность, ремонт и реставрация таких объектов может осуществляться только по разрешению органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Юридические и физические лица, в собственности и пользовании которых находятся объекты культурного наследия, выдают государству охранные обязательства, в которых принимают на себя ограничения, связанные с особыми условиями эксплуатации таких объектов.

Таблица 11. Перечень выявленных объектов культурного наследия (археология)

| № п/п | Наименование памятника | Тип памятника | Населенный пункт | Датировка и культурная принадлежность | Документ о принятии на охрану/ акт экспертизы | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таскаевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Ближняя Кута-1 | Курганный могильник | с. Таскаево | Эпоха бронзы, эпоха позднего средневековья (VIII - IX вв.) | Акт эксп. от 20.02.02 г. № 196 | В 2,7 км к СЗ от с. водонапорной башни с. Таскаево, в 18,1 км к СВ от водонапорной башни д. Кармакла, в 0,9 км к СВ от оз. Ближняя Кута, на ЮЗ оконечности гривы |
|  | Дальняя Кута-1 | Курганный могильник | с. Таскаево | Эпоха средневековья | Акт эксп. от 9.03.04 г. № 687 | В 7,62 км к ЮЗ от водонапорной башни с. Таскаево, в 12,4 км к СВ от водонапорной башни д. Кармакла, в 2,7 км на север от оз. Сартлан, в 0,75 км к ЮЗ от оз. Дальняя Кута, на небольшой возвышенности |
|  | Крутое Озеро-1 | Курганный могильник | с. Таскаево | не известна | Акт эксп. от 28.02.02 г. № 210 | В 7,4 км к ЗЮЗ от водонапорной башни с. Таскаево, в 15,45 км к СВ от водонапорной башни в д. Кармакла, на вершине небольшой гривы в 0,75 км к ЮЗ от оз. Крутое |
|  | Сартлан-Хромово* | Курганный могильник | с. Таскаево | не известна | Акт эксп. от 10.03.04 г. № 688 | В 0,5 км на СЗ от оз. Сартлан, в 0,5 км к Ю от оз. Хромово, в 10,44 км к ЮЗ от водонапорной башни в с. Таскаево и в 9,16 км к СВ от водонапорной башни в д. Кармакла, на небольшой возвышенности |
| - Объект культурного наследия, относящийся к территории Таскаевского сельсовета, расположенный в 2,7 км от границ сельсовета в Межозерном сельсовете |  |  |  |  |  |  |

Также в МО имеются памятники и мемориалы, не включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Современное использование территории Таскаевского сельсовета

Раздел разработан на основе анализа отчётов о социально-экономическом развитии Таскаевского сельсовета и информации, представленной администрацией.

Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в Таскаевском сельсовете

Динамика численности населения

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации.

На территории Таскаевского сельсовета, как и на всей территории Новосибирской области происходит сокращение численности населения за счет естественных процессов и миграционного оттока населения.

Динамика численности населения показана на рисунке 2 и в таблицах 13–14.

Рис. 2. Динамика численности населения Таскаевского сельсовета

Таблица 13. Численность населения Таскаевского сельсовета по населенным пунктам на 01.01.2023 г.

| Наименование населённого пункта | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| с. Таскаево | 784 | 790 | 799 | 794 | 719 | 688 |
| д. Бакмасиха | 406 | 437 | 441 | 440 | 409 | 407 |
| п. Красный Яр | 59 | 61 | 60 | 59 | 51 | 49 |
| п. Абакумово | 56 | 56 | 56 | 56 | 53 | 51 |
| д. Кармышак | 121 | 127 | 132 | 142 | 133 | 129 |
| д. Старый Карапуз | 81 | 82 | 81 | 74 | 70 | 64 |
| ВСЕГО: | 1507 | 1553 | 1569 | 1565 | 1435 | 1388 |

Таблица 14. Основные показатели, характеризующие демографические процессы в Таскаевском сельсовете

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Среднегодовая численность населения (чел.) | 1507 | 1553 | 1569 | 1565 | 1435 | 1388 |
| Зарегистрировано родившихся (чел.) | 14 | 22 | 13 | 16 | 15 | - |
| Зарегистрировано умерших (чел.) | 29 | 21 | 28 | 33 | 35 | - |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -15 | +1 | -15 | -17 | -20 | - |
| Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 9,3 | 14,2 | 8,3 | 10,2 | 10,4 | - |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 19,2 | 13,5 | 17,8 | 21,1 | 24,4 | - |
| Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | -9,9 | +0,7 | -9,5 | -10,9 | -14,0 | - |
| Прибыло мигрантов (чел.) | 43 | 25 | 39 | 26 | 25 | - |
| Выехало жителей (чел.) | 40 | 78 | 50 | 54 | 52 | - |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | +3 | -53 | -11 | -28 | -27 | - |
| Коэффициент миграционного прироста (чел на 1000 чел. населения) | +2,0 | -34,1 | -7,0 | -17,9 | -18,8 | - |

В Таскаевском сельсовете наблюдается естественная убыль населения, за счет снижения уровня рождаемости и роста уровня смертности. За период с 2018 по 2023 год численность населения сократилась на 119 человек и к началу 2023 года составила 1388 человек против 1507 человек на начало 2018 года. В процентном отношении сокращение численности населения за данный период составило 7,9%.

За 2022 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом населения, имеют значение 10,4 родившихся на 1000 чел. населения при смертности 24,4 чел. на 1000 человек населения.

Коэффициент естественного прироста в среднем за 5 лет составил -8,76 чел./1000 чел. населения. Среднегодовые (за 5 лет) показатели смертности в 1,8 раза превышают показатели рождаемости.

Рис. 3. Динамика естественного движения населения Таскаевского сельсовета, чел.

Рис. 4. Естественный прирост населения (+), убыль (-) населения (чел.).

Как показывает статистика, в структуре родившихся по очерёдности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твёрдых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период имеет отрицательное направление. Миграционному оттоку населения подвержена, как правило, трудоспособная и экономически активная часть населения, что ведёт к снижению трудовых ресурсов, старению населения и увеличению доли лиц пенсионного возраста в общей численности населения.

Миграционный прирост населения в 2022 году составил – 18,8/1000 чел. при среднем показателе за последние 5 лет – 14,9/1000 чел.

Рис. 5. Динамика миграционного прироста Таскаевского сельсовета, чел.

Рис. 6. Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.).

В целях сохранения накопленных потенциальных трудовых ресурсов появляется необходимость проведения мероприятий, направленных на снижение смертности населения в рабочих возрастах. Основная часть трудоспособного населения погибает под воздействием внешних факторов, поэтому устранение или уменьшение их влияния на человека может быть использовано как один из методов снижения смертности населения в целом.

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение поведения населения в целях самосохранения.

Таблица 15. Численность населения в дошкольном возрасте (0-6 лет)

на 01.01.2018-2023 гг., чел.

| Наименование населённого пункта | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| с. Таскаево | 51 | 45 | 40 | 47 | 43 | 35 |
| д. Бакмасиха | 39 | 41 | 37 | 39 | 35 | 28 |
| п. Красный Яр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| п. Абакумово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Кармышак | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| д. Старый Карапуз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 95 | 92 | 85 | 93 | 86 | 71 |

Таблица 16. Численность населения в школьном возрасте (7-17 лет)

на 01.01.2018-2023 гг., чел.

| Наименование населённого пункта | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| с. Таскаево | 106 | 107 | 111 | 106 | 104 | 105 |
| д. Бакмасиха | 52 | 58 | 60 | 57 | 58 | 63 |
| п. Красный Яр | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| п. Абакумово | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| д. Кармышак | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 |
| д. Старый Карапуз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ВСЕГО: | 185 | 192 | 196 | 185 | 183 | 186 |

За период с 2018 г. по 2023 г. произошло снижение численности детей в дошкольном возрасте – на 24 человека (25,3%), численность детей в школьном возрасте увеличилась на 1 человека (0,5%).

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение поведения населения в целях самосохранения.

Структура населения Таскаевского сельсовета представлена на рисунке 7 и в таблице 17.

Рис. 7. Структура населения Таскаевского сельсовета, 2022 г.

Таблица 17. Изменение возрастной структуры населения, %

| № п/п | Возрастные группы | Существующее положение (2022 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Младше трудоспособного возраста | 14,7 |
| 2 | Трудоспособного возраста | 53,3 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 32,0 |

*На 2022 год в числителе возрастная группа трудоспособного населения включает женщин в возрасте от 16 до 54 лет, мужчин от 16 до 59 лет, в знаменателе - включает женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет

**На 2033-2044 годы возрастная группа соответствует выходу на пенсию по возрасту женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет

Трудовые ресурсы

Основным источником обеспечения благосостояния населения является развитый рынок приложения труда.

Структура занятости населения в значительной степени определяется наличием крупного градообразующего предприятия и смежных с ним производств. В результате в структуре занятого населения наибольшую часть составляют трудящиеся в сельском хозяйстве.

Структура занятости населения в Таскаевском сельсовете в динамике представлена в таблице 18.

Таблица 18. Динамика трудовых ресурсов Таскаевского сельсовета

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 428 | 411 | 384 | 367 | 353 |
| Распределение численности занятых по отраслям экономики (чел.) | - | - | - | - | - |
| - добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - |
| - производство и распределение энергии и воды | - | - | - | - | - |
| - обрабатывающие производства | - | - | - | - | - |
| - лесное хозяйство | - | - | - | - | - |
| - деятельность в области информации и связи | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| - строительство | - | - | - | - | - |
| - сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 78 | 66 | 62 | 61 | 62 |
| - оптовая и розничная торговля | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| - здравоохранение и соц. услуги | 33 | 31 | 32 | 32 | 31 |
| - образование | 67 | 67 | 64 | 64 | 64 |
| - отдых, культура и спорт | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 |
| - государственное управление | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| - обеспечение электроэнергией, газом, паром; кондиционирование воздуха | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 25 | 29 | 15 | 12 | 24 |
| - предоставление прочих видов услуг | 2 | 1 | - | - | - |
| - деятельность домашних хозяйств | 152 | 149 | 146 | 135 | 110 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец года (чел.) | - | - | - | - | - |

За период с 2018 года по 2022 год, значительного изменения в структуре занятости населения по отраслям не произошло, показатели сохранились практически на прежнем уровне.

Наибольшее число населения занято в сфере экономики – 353 чел.

Создание новых рабочих мест, повышение качества жизни населения будут способствовать сокращению оттока населения из сельсовета.

Уровень доходов

Одним из основных источников денежных доходов населения Таскаевского сельсовета является заработная плата. В сфере оплаты труда наблюдается рост номинальной и реальной заработной платы.

Для оценки уровня жизни населения и оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим людям используется прожиточный минимум.

Среднемесячная заработная плата на территории Таскаевского сельсовета на 2022 год составила 33380 рублей.

Среднеквартальная величина прожиточного минимума в 2023 году в Новосибирской области на душу населения составила 14728 рубля (Постановление Правительства Новосибирской области «О прожиточном минимуме в Новосибирской области на 2023 год» от 13.12.2022 №589-п).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» неработающим получателям пенсий установлена региональная доплата к пенсии с учётом совокупности всех социальных выплат, отнесённых к мерам социальной поддержки населения до размера прожиточного минимума.

Право на получение региональной социальной доплаты к пенсии получили получатели пенсий по старости, по инвалидности, по потере кормильца.

Одной из главных социально значимых целей развития общества является обеспечение благополучия и достойной жизни граждан.

В результате развития предпосылок к росту уровня и качества жизни граждан ожидается постепенная стабилизация не только номинальных, но и реальных показателей материальной обеспеченности, снижение размеров и глубины бедности, сокращение социально-экономической дифференциации населения.

Основные направления экономики Таскаевского сельсовета

Основными видами экономической деятельности в муниципальном образовании являются:

- сельское хозяйство;

- торговля;

- рыбоводство;

- иные виды экономической деятельности.

Промышленность

Промышленные предприятия на территории Таскаевского сельсовета отсутствуют.

Сельское хозяйство

Специализацией поселения является ведение сельское хозяйства.

Главные отрасли сельского хозяйства – животноводство (разведение крупного рогатого скота), выращиваются зерновые, зернобобовые культуры.

Сельскохозяйственные предприятия на территории муниципального образования, представленные в таблице 19.

Таблица 19. Перечень предприятий на территории Таскаевского сельсовета

| Название, местоположение | Основные виды продукции | Объём производства, млн. руб. |  |  |  |  | Числен-ность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| СХПК «Колхоз Сартланский» с. Бакмасиха ул. Центральная, 23 | разведение крупного рогатого скота молочного направления и выращивание зерновых и кормовых культур | 66 | 70 | 86 | 112 | 127 | 25 |
| ИП Глава КФХ Прибытко В.Ю. с. Таскаево ул. Центральная, 77 | разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направления и выращивание зерновых и кормовых культур | 28 | 38 | 42 | 67 | 96 | 10 |
| ИП Глава КФХ Гладких А.В. с. Таскаево | выращивание зерновых и зернобобовых культур | 0,82 | 0,33 | 2 | 0,89 | 1 | 1 |

Для развития данной отрасли требуется привлечение инвесторов, способных реализовать крупные инвестиционные проекты, для повышения уровня занятости и доходов населения. Основной специализацией может быть выращивание зерновых культур, разведение крупного рогатого скота.

Рыбоводство

Одной из основных задач развития территории Таскаевского сельсовета является разведение и выращивание рыбы. На территории Таскаевского сельсовета в п. Красный Яр расположен Сартланский рыбопитомник СП АО «Новосибирскрыбхоз».

Торговля и общественное питание

Сфера торговли и общественного питания относится к числу перспективных видов экономической деятельности и уже сейчас играет важную роль в социально-экономическом развитии территории. Сеть предприятий торговли и общественного питания является основным источником удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса. В условиях достаточно высокого уровня безработицы отрасль выполняет важную социальную функцию – обеспечивает рабочие места жителям муниципального образования.

Сфера торговли Таскаевского сельсовета представлена 6 магазинами.

Таблица 20. Организации розничной торговли, общепита и платных услуг Таскаевского сельсовета

| Магазины |  | Кафе, столовые |  | Объекты обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во объектов | Площадь, м2 | Кол-во объектов | Посад. мест | Кол-во | Раб. мест |
| 10 | Общая – 1117,4 Торговая – 797,8 | - | - | - | - |

Таблица 21. Перечень предприятий торговли Таскаевского сельсовета

| Местонахождение Торгового объекта | Количество объектов | Владелец торгового объекта (ИП) |
| --- | --- | --- |
| с. Таскаево ул. Центральная, 83 | 3 | Сибирское сельпо ИП Лыткин В.А. ИП Бессонов А.Н. ИП Фадеев А.А. |
| д. Бакмасиха ул. Центральная, 38 | 2 | Сибирское сельпо ИП Роор |
| п. Красный Яр ул. Центральная, 15 | 1 | Сибирское сельпо |
| п. Абакумово ул. Зеленая, 4 | 1 | Сибирское сельпо |
| д. Кармышак ул. Центральная, 21 | 1 | Сибирское сельпо |
| д. Старый Карапуз, ул. Береговая, 19 | 1 | Сибирское сельпо |
| д. Старый Карапуз | 1 | ИП Южалин С.И. |

Малое и среднее предпринимательство

По состоянию на 01 января 2022 года общее количество индивидуальных предпринимателей составило 5 человек. Основная часть занятых приходится на сельское хозяйство.

Основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства, являются:

- сложность (высокая стоимость) подключения к объектам инженерной (коммунальной) инфраструктуры;

- дефицит материальных и финансовых ресурсов, необходимых для организации и развития предпринимательской деятельности;

- недостаток квалифицированных специалистов и управленческого опыта у предпринимателей;

- недостаточный уровень информированности предпринимателей об организациях, оказывающих информационные, образовательные, консультационные и прочие услуги, по вопросам, касающимся порядка регистрации, лицензирования, сертификации, предоставления помещений и земельных участков;

- отсутствие транспортно-логистической инфраструктуры, низкая доля складских площадей высокого класса, со специальным оснащением.

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

- оказание информационной и консультативной поддержки предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- обучение и подготовка кадров в сфере малого предпринимательства;

- обеспечение социальной защиты и безопасности в сфере малого предпринимательства;

- использование муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

- формирование благоприятной внешней среды для развития малого бизнеса, информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

- информационно-методическое обеспечение организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства путём проведения работ по подготовке и изданию информационно-справочных пособий, сборников и брошюр, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности в средствах массовой информации;

- предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

- содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под строительство новых объектов потребительского рынка;

- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения вклада в валовой продукт и увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в местные бюджеты.

Таблица 22. Основные показатели развития малого предпринимательства муниципального образования

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество малых предприятий, ед. | - | 5 | - | 0 | 1 | 1 |
| Среднесписочная численность работающих, чел | - | 13 | - | 0 | 2 | 38 |
| Выпуск продукции, работ, услуг, млн. руб. (оборот организаций) | - | - | - | - | 174,2 | 259,5 |
| Удельный вес продукции малого бизнеса в общем объёме продукции предприятий села, % | - | - | - | - | 83 | 86,5 |
| Численность индивидуальных предпринимателей, чел. | - | 5 | - | 5 | 6 | 8 |

Характеристика жилого комплекса

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Характеристика жилищного фонда Таскаевского сельсовета представлена в таблице 23.

Таблица 23. Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2023 г.

| Населённые пункты | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. |
| --- | --- | --- |
| с Таскаево | 18428,0 | 177 |
| д Бакмасиха | 8211,0 | 96 |
| д Кармышак | 3417,0 | 44 |
| п Красный Яр | 1513,0 | 16 |
| д Старый Карапуз | 2519,0 | 40 |
| п Абакумово | 1972,0 | 19 |
| ВСЕГО: | 36060,0 | 392 |

Общая площадь жилищного фонда на начало 2023 г. составила 36,0 тыс. м2. Обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека – 25,98 м2.

Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда представлена в таблице 24.

Таблица 24. - Распределение жилищного фонда по проценту износа

| Наименова-ние показателей | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) |  | Многоквартирные дома |  | Дома блокированной застройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | количество, ед | общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | количество, ед. | общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | количество, ед. |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 0,5 | 5 | - | - | - | - |
| от 31% до 65% | 3,9 | 67 | 4,2 | 7 | 11,3 | 240 |
| от 66% до 70% | 5,1 | 95 | - | - | 12,4 | 246 |
| Свыше 70% | 1,5 | 39 | - | - | - | - |

На территории Таскаевского сельсовета действуют государственная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (с изм. от 24.05.2023 № 222-п)) с целью реализации основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710).

Реализация мероприятий программ направлена на социальную поддержку молодых семей в решении жилищных проблем, а также создание предпосылок к последующему демографическому росту, повышению уровня рождаемости путем формирования подходов к решению жилищной проблемы молодых семей.

В рамках данных программ предусматривается государственная поддержка молодых семей посредством предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома при оказании содействия за счет бюджетов разных уровней. Выбор данного механизма обусловлен использованием аналогичного подхода на федеральном уровне и условиями для получения средств федерального бюджета.

Основной целью развития жилой территории Таскаевского сельсовета является обеспечение комплексного освоения и развития территорий для малоэтажного строительства, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Социальная инфраструктура

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов социальной инфраструктуры, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к объектам местного значения поселения в сфере социальной инфраструктуры относятся объекты в области физической культуры и массового спорта, культуры и искусства.

При оценке развития сети объектов социальной инфраструктуры необходимо учитывать объекты всех значений (федерального, регионального, местного), действующих на территории. Оценка уровня развития сети объектов социальной инфраструктуры выполнена на предмет:

- соответствия мощности действующих объектов расчётным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- соответствия размещения действующих объектов расчётным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- наличия объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии (ветхих, аварийных), а также расположенных в приспособленных помещениях.

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами регионального значения Новосибирской области регулируется региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области, утверждённым Постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами местного значения регулируется местными нормативами градостроительного проектирования Барабинского района, с учётом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и иных отраслевых нормативных актов в сфере градостроительства».

    - Образование

В системе образования поселения функционирует 2 средние общеобразовательные школы в с. Таскаево и д. Бакмасиха.

Обеспеченность местами в средних общеобразовательных школах соответствует нормативным потребностям. Нормативная емкость учреждений превышает фактическую посещаемость.

Таблица 25. - Общеобразовательные учреждения, действующие на территории

Таскаевского сельсовета

| № п/п | Местонахождение | Название | Количество мест | Количество учащихся | Количество персонала/ пед. состав | Подвоз детей/н. п., ед. | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Таскаево, ул. Центральная, 87 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Таскаевская средняя общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской области» | 480 | 109 | 31/14 | 16 детей/3 единицы. Подвоз обучающихся осуществляется из населенных пунктов: д. Бакмасиха, д. Кармышак, п. Красный Яр., п. Абакумово | 67 |
| 2 | д. Бакмасиха, ул. Центральная, 11 | Филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Таскаевской средней общеобразовательной школы Барабинского района Новосибирской области - Бакмасихинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации В. В. Неффа | 241 | 34 | 19/9 | - | 61 |

Таблица 26. – Учреждения дошкольного образования, действующие на территории Таскаевского сельсовета

| № п/п | Местонахождение | Наименование ДОУ | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала | Износ здания в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Таскаево | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Таскаевская средняя общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской области | 65 | 24 | 10 | 59 |
| 2 | д. Бакмасиха | Филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Таскаевской средней общеобразовательной школы Барабинского района Новосибирской области - Бакмасихинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации В.В. Неффа | 24 | 21 | 2 | 61 |

Нормативная емкость дошкольных групп превышает фактическую посещаемость.

Дополнительное развитие детей проходит во время кружковой работы на базе школ и клубных учреждений.

    - Учреждения культуры

Уровень качества жизни определяется также доступностью населения к культурным ценностям, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном районе. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

В целях реализации права граждан на доступ к культурным ценностям, свободу творчества и право граждан на участие в культурной жизни, созданы условия для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

На территории Таскаевского сельсовета функционируют 2 дома культуры (в с. Таскаево и д. Бакмасиха) и 4 сельских клуба (в п. Абакумово, п. Красный Яр, д. Старый Карапуз, д. Кармышак). При клубах работают кружки «Театральный сундучок», театр кукол «Балаганчик», танцевальная группа «Топ-Топ», клуб юных книголюбов «Книгочей».

Таблица 27. - Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения на территории Таскаевского сельсовета

| Культурно-досуговые учреждения | Местонахождение | Вместимость, мест | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ КДО «Гармония» Таскаевского сельсовета Барабинского района | с. Таскаево ул. Центральная, 82 | 150 | Требуется ремонт |
| Бакмасихинский СДК | д. Бакмасиха ул. Центральная, 27 | 60 | Удовлетворительное |
| Старокарапузкий СК | д. Старый Карапуз ул. Береговая, 21 | 100 | Удовлетворительное |
| Кармышакский СК | д. Кармышак ул. Зеленая, 15 | 30 | Требуется ремонт |
| Краснояровский СК | п. Красный Яр ул. Центральная, 16 | 100 | Удовлетворительное |
| Абакумовский СК | п. Абакумово ул. Зеленая, 8 | 30 | Требуется ремонт |

Таблица 28. - Перечень действующих библиотек на территории

муниципального образования

| Местонахождение | Фонд, тыс. экз. | Техническое состояние | Здание специальное или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Таскаево ул. Центральная, 82 | 5687 | Неудовлетворительное требуется ремонт | приспособленное |
| д. Бакмасиха ул. Центральная, 29 | 5980 | Неудовлетворительное требуется капитальный ремонт | приспособленное |

Основные цели и задачи в области развития культуры являются:

- сохранение историко-культурного наследия сельсовета;

- сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение доступности информационных ресурсов жителей через библиотечное обслуживание.

Реализация приоритетных направлений и задач в сфере культуры и искусства поможет решить ряд выявленных при анализе сложившейся ситуации проблем:

- повысить посещаемость жителями Таскаевского сельсовета учреждений культуры и искусства;

- исключить разрушение зданий объектов культурного наследия и архивных фондов за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ;

- повысить качество услуг за счет улучшения материально-технической базы учреждений (реконструкция помещений, находящихся в аварийном состоянии; оснащение современной техникой и оборудованием).

    - Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Таскаевского сельсовета осуществляется пятью ФАПами и одной больницей ГБУЗ «Барабинская ЦРБ». Перечень действующих учреждений здравоохранения, расположенных на территории Таскаевского сельсовета приведен в таблице 29.

Таблица 29. - Перечень действующих учреждений здравоохранения, расположенных на территории Таскаевского сельсовета

| № п/п | Наименование зданий | Населённый пункт сельсовета | Вместимость в единицах измерения | Год постройки | Техническое состояние/год постройки | Здание специальное или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ «Барабинская ЦРБ» Таскаевская участковая больница | с. Таскаево ул. Центральная, 92 | 20 | - | Требуется ремонт | Специальное |
| 2 | ФАП | д. Бакмасиха ул. Центральная, 11 | 15 | 1996 | Удовлетворительное | Приспособленное |
| 3 | ФАП | д. Старый Карапуз ул. Молодежная, 22 | 4 | 1976 | Требуется ремонт | Приспособленное |
| 4 | ФАП | п. Абакумово ул. Центральная, 8 | 3 | - | Требуется ремонт | Приспособленное |
| 5 | ФАП | д. Кармышак ул. Зеленая, 15 | 4 | 1988 | Требуется ремонт | Приспособленное |
| 6 | ФАП | П. Красный Яр ул. Центральная, 22 | 3 | 1970 | Требуется ремонт | Приспособленное |

Основными целями и задачами в области развития здравоохранения являются:

- создание устойчиво развивающейся системы здравоохранения с учетом первоочередных мер, определенных приоритетным национальным проектом и целевыми программами в сфере здравоохранения;

- поэтапная замена устаревшего медицинского оборудования и техники, улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Ожидаемые результаты:

- повышение доступности и эффективности медицинской помощи;

- повышение профессионального уровня медперсонала;

- снижение показателей общей, детской, младенческой и материнской смертности;

- повышение эффективности системы организации медицинской помощи.

Реализацию приоритетных направлений и задач в сфере здравоохранения планируется осуществлять посредством мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования Новосибирской области.

    - Социальная защита

Учреждения социального обслуживания населения на территории Таскаевского сельсовета отсутствуют.

Социальное обслуживание населения осуществляет отделение МБУ КЦСОН Барабинского района Новосибирской области, расположенному по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 149а.

Целями социального обслуживания населения являются:

- улучшение демографической ситуации;

- повышение экономического потенциала семьи;

- обеспечение социальных гарантий, доступности и качества социальных услуг, предоставляемых социально-незащищенным категориям населения, в том числе: малообеспеченным семьям с детьми и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным, молодым семьям, пожилым гражданам и инвалидам.

Реализацию приоритетных направлений и задач в сфере социального обслуживания планируется осуществлять посредством мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования Новосибирской области.

Система социальной помощи обращена на достижение следующих задач:

- обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых семей, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем;

- повышение эффективности социального обслуживания населения.

    - Физическая культура и спорт

Основными направлениями в области физической культуры и массового спорта являются привлечение жителей Таскаевского сельсовета к занятиям физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта, пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание молодёжи и подростков.

В поселении действуют спортивные сооружения, представленные ниже.

Таблица 30. - Количество и площадь спортивных залов (включая школьные) на территории Таскаевского сельсовета

| Наименование объекта и адрес | Площадь объекта, м2 (пола) | Техническое состояние/год постройки | Здание специальное или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- |
| МКОУ Таскаевская СОШ Барабинского района Новосибирской области, с. Таскаево ул. Центральная, 87 | 131,5 | 1967 | Приспособленное |
| Филиал МКОУ Таскаевская СОШ Бакмасихинская СОШ д. Бакмасиха ул. Центральная, 11 | 142,3 | 1972 | Приспособленное |

Таблица 31. - Количество и площадь плоскостных спортивных сооружений (включая школьные) на территории Таскаевского сельсовета

| Наименование объекта и адрес | Количество объектов | Площадь объекта, м2 | Износ объекта, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Футбольное поле, с. Таскаево | 1 | 880,0 | - |
| Хоккейная коробка, с. Таскаево | 1 | 375,0 | - |
| Хоккейная коробка, д. Бакмасиха | 1 | 450,0 | - |

Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2044 года сформированы с учётом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года».

Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта, расширение круга занимающихся физической культурой, повышение качества спортивной подготовки и безопасности занятий требуют реализации комплексного подхода к развитию физической культуры и спорта в сельсовете.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в сельсовете являются:

- создание эффективной системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения;

- формирование муниципальной политики в сфере физической культуры и массового спорта;

- проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований;

- стимулирование привлечения инвестиций на развитие физической культуры и массового спорта.

- развитие инфраструктуры (муниципальных спортивных сооружений, центров подготовки, спортивных баз и др.) для занятий физической культурой и массовым спортом;

- подготовка кадров и повышение квалификации работников сферы физической культуры и спорта.

    - Молодежная политика

Целью развития молодёжной политики и патриотического воспитания граждан является целенаправленная, долгосрочно ориентированная деятельность, социально-демографических групп молодёжи и заинтересованных граждан, обеспечивающая:

- комплексное развитие потенциала молодых людей, его реализацию в интересах личности, семьи, общества, малой родины;

- консолидацию усилий субъектов патриотического воспитания в формировании нового образа патриотизма граждан, сочетающего традиционные ценности, принадлежность к культурно-историческим корням своей семьи, готовность к военному и трудовому служению со стремлением развивать себя и свою малую родину, принятием позитивных ценностей общемирового развития, нацеленностью на продвижение своей малой родины на высокие общероссийские и мировые позиции.

Важную роль играет возрождение системы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что позволило вовлечь большее количество граждан в занятия физической культурой и спортом на регулярной основе.

Транспортная инфраструктура

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения.

Транспортный комплекс является важным связующим и обслуживающим звеном экономики Барабинского района.

Через территорию сельсовета проходит участок межмуниципальной автомобильной дороги «Барабинск-Таскаево», которая соединяет Таскаевский сельсовет с районным центром г. Барабинском и выходит на федеральную трассу «М-51». Внешние связи Таскаевского МО поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт.

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами межмуниципального значения и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена дорогами IV - V технической категории с усовершенствованным и переходным покрытием.

Протяженность автомобильных дорог на территории Таскаевского сельсовета составляет 94,88 км, в т.ч. 88,78 км с твердым покрытием.

Таблица 32. – Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, расположенных в границах Таскаевского сельсовета

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильных дорог | Номер (код) дороги | Протяженность в границе МО, км | Тех. Кат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 ОП МЗ 50Н-0104 | «М-51» - Таскаево - Бакмасиха | Н-0104 | 45,759 | IV |
| 2 | 50 ОП МЗ 50Н-0132 | Таскаево - Красный Яр | Н-0132 | 15,524 | V |
| 3 | 50 ОП МЗ 50Н-0125 | «Н-0104» - Абакумово | Н-0125 | 7,555 | IV |
| 4 | 50 ОП МЗ 50Н-0134 | Бакмасиха - Старый Карапуз | Н-0134 | 11,699 | IV |
| 5 | 50 ОП МЗ 50Н-0124 | «Н-0104» - Кармышак | Н-0124 | 1,890 | V |

В соответствии с Программой «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2017 – 2032 годы», одной из основных проблем автодорожной сети Таскаевского МО является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Таблица 33. – Перечень автомобильных мостов общего пользования, расположенных в границах Таскаевского сельсовета

| № п/п | Магистраль (автодорога, ж/д) | Максимальная преодолеваемая нагрузка, т | Длина, м | Материал (бетон, дерево, сталь и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост через реку Карапуз в д. Старый Карапуз | 8 | 11 | Металл |

Общественный пассажирский транспорт

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества.

Маршруты общественного транспорта Таскаевского сельсовета представлены ниже.

Таблица 34. – Автобусные маршруты на территории Таскаевского сельсовета

| Маршрут | Длина пути по территории сельсовета, км. | Количество рейсов ежедневного сообщения | Дни недели не ежедневных маршрутов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабинск –Таскаево - Бакмасиха - Старый Карапуз | 42,3 | 2 | нет данных | 1 автобус АТП. |
| Барабинск – Таскаево - Красный Яр | 42,3 | нет данных | нет данных | 1 автобус АТП. |

Остановочные павильоны общественного транспорта располагаются на въездах в населённые пункты.

Улично-дорожная сеть

Основными транспортными артериями в населенных пунктах являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: поселок Красный Яр – ул. Центральная, поселок Абакумово – ул. Центральная, ул. Зеленая, деревня Бакмасиха - ул. Центральная, ул. Приозерная, деревня Кармышак – ул. Центральная, ул. Зеленая, деревня Старый Карапуз – ул. Береговая, ул. Молодежная, с. Таскаево- ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Рямовская, ул. Сибирская, ул. Молодежная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транспортных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по дорогам населенных пунктов, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 35. – Улично-дорожная сеть Таскаевского сельсовета

| Наименование | Типы покрытия | Протяжённость общая, км | Ширина полотна, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Таскаево |  |  |  |
| ул. Центральная | Асфальтобетон | 1,450 | 4,5 |
| ул. Западная | Грунт | 0,393 | 4,5 |
| ул. Сурыжихинская | ПГС | 0,326 | 4,5 |
| ул. Сибирская | Асфальтобетон 0,790 м; ПГС 0,466 м | 1,256 | 4,5 |
| ул. Молодежная | ПГС | 0,341 | 4,5 |
| ул. Рямовская | Асфальтобетон | 1,143 | 4,5 |
| ул. Озерная | ПГС | 1,422 | 4,5 |
| ул. Поселковая | Грунт | 0,338 | 4,5 |
| д. Бакмасиха |  |  |  |
| ул. Центральная | Асфальтобетон | 1,598 | 4,5 |
| ул. Приозерная | Асфальтобетон 1,173 м; ПГС 0,696 м | 1,869 | 4,5 |
| ул. Лесная | Грунт | 0,084 | 4,5 |
| д. Кармышак |  |  |  |
| ул. Центральная | ПГС | 1,155 | 4,5 |
| ул. Зеленая | ПГС | 0,415 | 4,5 |
| п Красный Яр |  |  |  |
| ул. Центральная | ПГС | 0,717 | 4,5 |
| д. Старый Карапуз |  |  |  |
| ул. Молодежная | ПГС | 0,985 | 4,5 |
| ул. Береговая | ПГС | 0,826 | 4,5 |
| ул. Садовая | ПГС | 0,338 | 4,5 |
| переулок от ул. Молодежная до ул. Береговая | ПГС | 0,106 | 4,5 |
| п. Абакумово |  |  |  |
| ул. Центральная | ПГС | 0,435 | 4,5 |
| ул. Зеленая | ПГС | 0,378 | 4,5 |
| ул. Северная | ПГС | 0,161 | 4,5 |
| ул. Рощинская | ПГС | 0,263 | 4,5 |

В целом характер улично-дорожной сети сельсовета соответствует сложившейся планировочной структуре населенных пунктов поселения.

Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Таскаевского сельсовета отсутствует автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей.

Водный транспорт

Водный транспорт на территории Таскаевского сельсовета отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушные перевозки не осуществляются. Ближайший аэропорт, осуществляющий внутрироссийский и международные перевозки, расположен в пригороде города Новосибирск.

Одной из приоритетных задач социально – экономического развития Таскаевского сельсовета является совершенствование транспортной сети, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог путем ремонта, реконструкции и строительства.

Рекреация

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, прудами, озёрами, водохранилищами, а также, иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Основу ландшафтно-рекреационных ресурсов на рассматриваемой территории составляют леса.

По ландшафтной характеристике наиболее благоприятными для организации многофункционального отдыха являются склоны речных долин, леса, парки, скверы, территории на берегу водоёмов.

На территории муниципального образования преобладают насаждения естественного происхождения. Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учёта нормативных требований по их размещению.

На территории Таскаевского сельсовета вблизи озера Сартлан располагаются оборудованные пляжи.

Обращение с отходами

На территории Таскаевского сельсовета расположены свалки ТКО в д. Таскаево по ул. Сибирская, 65, площадью 0,57 га.

Источником образования отходов является объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются отходы.

В переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию ПВН действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Барабинского района, транспортируются на полигон захоронения ТКО, расположенный вблизи г. Куйбышева Куйбышевского района.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, находящийся вблизи г. Куйбышева Куйбышевского района, отходы от всего района транспортируются на ОРО, находящийся вблизи с. Северного Северного района, ПВН вблизи с. Убинское Убинского района.

В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, образующихся на территории муниципальных образований Новосибирской области, для предотвращения или снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду разработана Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 г. № 292-п (с изм. от 08.09.2023 №423-п) (далее – территориальная схема обращения с отходами).

На территории Таскаевского сельсовета ранее были расположены два скотомогильника: в южной части деревни Бакмасиха и к северо-западу от поселка Старый Карапуз. Допускавшееся ранее захоронение в скотомогильниках (биотермических ямах, ямах Беккари) с 2024 г. запрещено ФЗ от 12.12.2023 № 582 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поэтому оба скотомогильника ликвидированы.

Данные по образованию основных групп отходов

Отходами, представляющими наибольшую экологическую опасность, являются отработанные аккумуляторные батареи и нефтепродукты, металлолом, люминесцентные лампы и ртутьсодержащие приборы, изношенные автомобильные шины, твердые коммунальные отходы и др.

Отходы I класса опасности практически полностью представлены ртутьсодержащими лампами (до 95% от массы отходов I класса опасности).

Основную массу отходов II класса опасности представляют аккумуляторы с неслитым электролитом.

Большая часть отходов III класса опасности представлена следующими видами отходов: навоз и помет, нефтяные промывочные жидкости, нефтесодержащий шлам, отработанные масла.

К основной массе отходов IV класса опасности относятся: навоз, помет, ТКО от хозяйствующих субъектов, населения и уборки населенных пунктов, отходы очистки сточных вод, содержания сетей, жидкие отходы из выгребных ям, отходы строительства и сноса.

Отходы V класса опасности представляют: скальные вскрышные породы, отходы обогащения медных руд, навоз, отходы пищевых производств, ТКО, прочие виды отходов.

В основном, отходы представлены отходами IV и V класса опасности (около 98% от общего количества отходов).

Места накопления отходов

Деятельность по накоплению отходов должна осуществляться в соответствии с требованиями ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) и СанПиНа 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований, согласно которым накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

Накопление твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) осуществляется потребителями следующими способами:

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы),

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках,

в) в пакеты, размещаемые в установленных местах (мешковой сбор).

Накопление крупногабаритных отходов осуществляется потребителями следующими способами:

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках,

б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

Согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 3 (далее - Санитарные правила) накопление и хранение отходов производства в зависимости от их физико-химических свойств допускается:

- на производственных территориях на открытых площадках или в специальных помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах, емкостях);

- на производственных территориях предприятий по переработке и обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях, площадках для обезвоживания илового осадка от очистных сооружений), а также на промежуточных (приемных) пунктах сбора и накопления, в том числе терминалах, железнодорожных сортировочных станциях, в речных и морских портах;

- вне производственной территории - на специально оборудованных сооружениях, предназначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов (полигоны, шламохранилища, в том числе шламовые амбары, хвостохранилища, отвалы горных пород).

Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил.

Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы.

Обращение с медицинскими и биологическими отходами

Согласно ст. 49 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским отходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов.

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

- Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО;

- Класс Б - эпидемиологически опасные отходы;

- Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

- Класс Г - токсикологически опасные отходы I–IV классов опасности;

- Класс Д - радиоактивные отходы.

Обращение с медицинскими отходами регулируется СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3.

Исходя из различной степени эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности к отходам каждого из классов предъявляются различные требования по их обращению.

Система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание (обезвреживание) отходов;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- размещение, обезвреживание или утилизация медицинских отходов.

К обращению с медицинскими отходами класса А применяются требования Санитарных правил, предъявляемые к обращению с ТКО.

Медицинские отходы класса А, кроме пищевых, могут удаляться из структурных подразделений организации с помощью мусоропровода.

При эксплуатации мусоропроводов необходимо проводить их очистку, мойку, дезинфекцию и механизированное удаление отходов из мусоросборных камер.

Запрещается сброс отходов из мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры.

Запас контейнеров для мусороприемной камеры должен быть обеспечен не менее чем на одни сутки.

Медицинские отходы класса Б должны собираться работниками организации в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (не прокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или в упаковку, имеющие желтую маркировку, в зависимости от морфологического состава отходов.

Обращение с биологическими отходами регулируется Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 626.

Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов устанавливают обязательные для исполнения физическими и юридическими лицами требования при перемещении, хранении, переработке и утилизации биологических отходов.

Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным.

Биологические отходы уничтожаются путем сжигания в специальных печах. Допускавшееся ранее захоронение в скотомогильниках (биотермических ямах, ямах Беккари) с 2024 г. запрещено ФЗ от 12.12.2023 № 582 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обращение отходами I-II классов опасности

Отходы I-II классов опасности (ртутьсодержащие лампы и источники питания (батарейки) и проч.) подлежат обязательному сбору раздельно от остальных видов отходов и запрещены к захоронению на полигонах, в соответствии с федеральным законодательством.

Порядок обращения с опасными отходами для юридических лиц определен Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и назначен федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - ФГУП «Федеральный экологический оператор».

В соответствии с «Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2314, органы местного самоуправления организуют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора.

В сфере обращения с отходами на территории сельское поселения выявлены следующие недостатки:

- отсутствие организованной системы сбора и переработки бумаги, картона, стекла в составе ТКО;

- отсутствие инфраструктуры раздельного сбора отходов;

- отсутствие системы сбора опасных отходов в составе ТКО (аккумуляторы 
и электрические батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование, и электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.);

- отсутствие комплексной системы учёта, контроля, регулирования в области обращения с отходами;

- отсутствие местной инфраструктуры по утилизации медицинских отходов, отходов ветеринарии;

- недостаточный уровень экологической культуры населения;

- наличие несанкционированных свалок.

Места погребения

Перечень кладбищ на территории Таскаевского сельсовета представлены в таблице 36.

Таблица 36. – Кладбища на территории Таскаевского сельсовета

| Наименование объекта | Категория земель | Расстояние и направление расположения от жилой застройки | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Бакмасиха ул. Лесная, 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | - | 0,55 |
| д. Бакмасиха ул. Лесная, 4а | Земли сельскохозяйственного назначения | - | 0,10 |
| п. Абакумово ул. Центральная, 2а | Земли сельскохозяйственного назначения | - | 0,45 |
| д. Старый Карапуз ул. Садовая, 1а | Земли лесного фонда | - | 0,10 |
| п. Красный Яр ул. Центральная, 2а | Земли сельскохозяйственного назначения | - | 0,30 |
| д. Кармышак ул. Зеленая, 17 | Земли населенных пунктов | - | 0,50 |
| с. Таскаево ул. Поселковая, 15 | Земли сельскохозяйственного назначения | - | 1,50 |
| д. Маук | Не установлено | В 1,5 км. на юго-запад от дороги на Маук | 0,30 |

Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

Водоснабжение Таскаевского сельсовета осуществляется из 6 артезианских скважин общей производительностью 12 м3/час.

Водоснабжение в населенных пунктах сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены погружными насосами. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Водопроводные сети в населенных пунктах не закольцованы.

С. Таскаево обеспечивается питьевой водой из подземных источников. На территории села Таскаево находится 2 скважины. На водопроводе в с. Таскаево имеется 5 пожарных гидрантов. Водопровод поселения состоит из 1-й водопроводной сети по улицам: Центральная, Молодежная, Озерная, Сибирская, Рямовская, Западная, Сурыжихинская. Протяженность водопроводной сети 10,25 км.

Система водоснабжения поселения принята объединенной, хозяйственно-питьевая и противопожарная. Система подачи воды – централизованная, напорная. Вся жилая территория с. Таскаево охвачена централизованным водоснабжением.

Водоснабжение д. Старый Карапуз осуществляется от автономного хозяйственно-питьевого водопровода, со своими водозаборными и водонапорными сооружениями.

Протяженность водопроводной сети д. Старый Карапуз – 2,52 км. В систему инженерной инфраструктуры входят: 1 скважина, 3 пожарных гидранта, имеется 10 водозаборных колонок.

Источником водоснабжения д. Старый Карапуз являются две артезианские скважины глубиной 300 м.

Водоснабжение п. Красный Яр осуществляется от автономного хозяйственно – питьевого водопровода, со своими водозаборными и водонапорными сооружениями. Протяженность водопроводной сети п. Красный Яр – 1,32 км. Вся жилая застройка п. Красный Яр подключена к сети водоснабжения. Источником водоснабжения п. Красный Яр является артезианская скважина глубиной 850 м.

Водоснабжение д. Кармышак осуществляется от автономного хозяйственно–питьевого водопровода. Протяженность водопроводной сети д. Кармышак– 2,53 км. Вся жилая застройка д. Кармышак подключена к сети водоснабжения.

Источником водоснабжения д. Кармышак являются две артезианские скважины глубиной 289 м, резервного источника водоснабжения нет.

Водоснабжение д. Бакмасиха осуществляется от автономного хозяйственно – питьевого водопровода, со своими водозаборными и водонапорными сооружениями. Протяженность водопроводной сети д. Бакмасиха – 5,88 км.

Источником водоснабжения д. Бакмасиха является артезианская скважина глубиной 300 м.

Одноэтажная индивидуальная неблагоустроенная застройка снабжается водой из водоразборных колонок, подключенных к централизованной системе водоснабжения.

На территории п. Абакумово располагается водоочистное сооружение. Источником водоснабжения является артезианская скважина.

Горячее водоснабжение

Централизованное горячее водоснабжение на территории Таскаевского сельсовета отсутствует.

    - Водоотведение

Централизованная система канализации в Таскаевском сельсовете отсутствует, канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

    - Теплоснабжение

В с. Таскаево Таскаевского сельсовета Барабинского района теплоснабжение всех потребителей тепловой энергии осуществляется от одной котельной, расположенной по адресу ул. Сурыжихинская, 2.

В п. Красный Яр Таскаевского сельсовета Барабинского района теплоснабжение всех потребителей тепловой энергии осуществляется от блочно-модульной котельной, работающей на угле, расположенной по ул. Центральная, 3.

В д. Кармышак Таскаевского сельсовета Барабинского района теплоснабжение всех потребителей тепловой энергии осуществляется от одной котельной, расположенной по адресу ул. Зеленая, 15а.

В д. Бакмасиха Таскаевского сельсовета Барабинского района теплоснабжение всех потребителей тепловой энергии осуществляется от одной котельной, расположенной по ул. Приозерная.

На территории Таскаевского сельсовета, теплоснабжение объектов, не входящих в зону действия тепловых сетей, осуществляется от индивидуальных источников тепла. В с. Таскаево, п. Красный Яр, д. Кармышак обслуживание котельн и тепловых сетей осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» Таскаевского сельсовета, а в д. Бакмасиха обслуживание осуществляет СХПК «Колхоз Сартланский».

    - Газоснабжение

В Таскаевском сельсовете централизованное газоснабжение отсутствует.

В муниципальном образовании осуществляется снабжение пользователей газом в баллонах для бытовых нужд.

    - Электроснабжение

Электроснабжение Таскаевского сельсовета обеспечивает энергокомпания ОАО «СибирьЭнерго».

Электроснабжение Таскаевского сельсовета осуществляется от электроподстанции ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Таскаево.

Между поселками проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.

    - Связь

Телефонная связь, и проводной интернет

Услуги фиксированной телефонной связи предоставляет ПАО «Ростелеком».

Предоставление услуг связи «Интернет» предоставляет ПАО «Ростелеком».

Основными приоритетами в сфере услуг связи являются: повышение качества предоставляемых услуг, расширение их спектра, увеличение пользователей. При этом основным направлением развития сетей и систем связи является широкомасштабное внедрение цифровых технологий обработки и передачи информации.

Интернет по волоконно-оптическим линиями связи имеется в с. Таскаево, д. Бакмасиха.

Интернет не доступен в п. Абакумово, д. Кармышак, п. Красный Яр, д. Старый Карапуз.

Уровень телефонизации по данным паспорта Таскаевского сельсовета достигает 362 номера на 1000 человек.

Таблица 37. – Перечень вышек связи на территории Таскаевского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Антенно-мачтовые сооружения |  | Кадастровый номер | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во | Оператор |  |  |
| 1. | с. Таскаево | 2 | Мегафон МТС | 54:02:010810:55 54:02:010810:68 | Собственность Договор аренды №5 от 09.04.2018 |
| 2. | д. Бакмасиха | 1 | Билайн | 54:02:010821:35 | Собственность |
| 3. | д. Кармышак | 1 | Ростелеком | 54:02:010803 | Разрешение №3 от 07.09.2022 |

Мобильная связь

Основными операторами, предоставляющими услуги сотовой связи на территории Таскаевского сельсовета, являются ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Билайн».

Охват населенных пунктов сотовой связью на территории МО составляет 100%, но связь неустойчива.

Телевизионное и радиовещание

Телевизионное и радиовещание на территории Новосибирской области обеспечивается техническими средствами филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Сибирский региональный центр» (филиал ФГУП РТРС СРЦ), ГУП НСО «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» (ГУП «Дирекция ОТС»), Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» и коммерческими телевизионными и радиовещательными компаниями.

Почтовая связь

Управление федеральной почтовой связи Новосибирской области – филиал Федерального Государственного унитарного предприятия «Почта России» обеспечивает почтовой связью население.

Перечень почтовых отделений на территории Таскаевского сельсовета представлены в таблице 38.

Таблица 38. – Перечень почтовых отделений

| Местоположение | Обслуживаемые населенные пункты | Площадь помещения | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 632305, р-н Барабинский, д. Бакмасиха, ул. Центральная, д. 25 | д. Бакмасиха, д. Старый Карапуз | 27,4 | 48,0 |
| 632304, р-н Барабинский, с. Таскаево, ул. Озерная, д. 39, кв. 9 | с. Таскаево, п. Абакумово, д. Кармышак, п. Красный яр | 54,4 | 29,0 |

В настоящее время почтовым отделением предоставляются следующие услуги: универсальные услуги почтовой связи (письма, карточки, бандероли), посылки, экспресс-почта «EMS Почта России»; «Отправления 1 класса», финансовые услуги, распространение печати по подписке.

Основными приоритетами в сфере услуг связи являются: повышение качества предоставляемых услуг, расширение их спектра, увеличение пользователей. При этом основным направлением развития сетей и систем связи является широкомасштабное внедрение цифровых технологий обработки и передачи информации.

- Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации – ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- РНГП Новосибирской области;

- МНГП Таскаевского сельсовета;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утверждённые Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утверждённые Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

- Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972.

Важнейшая причина кризисных экологических явлений – недооценка экономической природы, стоимости природных услуг и ресурсов. Научно-технический прогресс во многом основан на неисчерпаемости и бесплатности природных ресурсов. Это приводит к негативным последствиям, как для природы, так и всего социально-экономического развития.

В комплексе природоохранных мероприятий предусмотрено установление границ зон с особыми условиями использования территорий: водоохранных, охранных, санитарно-защитных зон. С целью сохранности объектов культурного наследия, в зоны с особыми условиями использования территории включены земельные участки, занятые памятниками природы, истории, археологии. Кроме того, проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

На территории Таскаевского сельсовета при проектировании учитываются следующие зоны с особыми условиями использования территории: охранные и санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраны объектов культурного наследия, защитные леса и особо защитные участки лесов, зоны затопления и подтопления территории.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Параметры санитарно-защитных зон установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Режим территории санитарно-защитной зоны

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Правообладатели объектов капитального строительства, введённых в эксплуатацию до дня вступления в силу Постановления Правительства от 03.03.2018 № 222, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (её территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, рас-положенных в границах санитарно-защитных зон, в срок не более одного года со дня вступления в силу Постановления Правительства от 03.03.2018 № 222. При этом приведение вида разрешённого использования земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в соответствие с режимом использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, допускается в течение 2 лет с момента её установления.

Компенсация ущерба, причинённого правообладателям земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества в связи с установлением (изменением) санитарно-защитной зоны, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны принимают уполномоченные органы по результатам рассмотрения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны.

Охранные зоны

Охранные зоны электрических сетей

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии (ВЛ), за пределами которых напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряжённости электрического поля по обе стороны от неё от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ – на расстоянии 20 м для ВЛ, напряжением до 110 кВ.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции, т. е. 25 м.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, предусмотрены следующие размеры охранных зон от осей воздушных линий электропередачи:

- 1-20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов);

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 150, 220кВ – 25 м;

- 300, 500, +/- 400кВ – 30 м.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоёмы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учётом максимального уровня подъёма воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Охранные зоны линий и сооружений связи

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В населённых пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормёжки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т. д.).

Придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Согласно Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:

1)	до десяти километров – в размере 50 метров;

2)	от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

3)	от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяжённостью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

За пределами территории населённого пункта ширина водоохранной зоны рек, ручьёв, каналов, озёр и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:

1)	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4)	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5)	строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6)	хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7)	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8)	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1)	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2)	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод;

3)	локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4)	 сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5)	сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к система, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше прописанными ограничениями, запрещаются:

1)	распашка земель;

2)	размещение отвалов размываемых грунтов;

3)	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавливаются ограничения (обременения) права собственности, других вещных прав, а также иных имущественных прав, являющиеся установленными пп.1-3 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ требованиями к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в Реестр, и выявленных объектов культурного наследия, а именно: при содержании и использовании объекта культурного наследия лица, владеющие объектом культурного наследия, обязаны осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия, либо изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер (в случае, если предмет охраны не определен).

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в Реестр подлежат государственной охране в соответствии Федеральным законом № 73-ФЗ.

При отсутствии зон охраны для объектов культурного наследия, включенных в реестр, устанавливаются защитные зоны. Согласно статье 34.1 Закона № 73-ФЗ защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Защитная зона объекта культурного наследия действует до утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия и прекращает свое существование со дня внесения в ЕГРН сведений о зонах охраны объекта культурного наследия.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения установлены санитарными правилами («СП 2.1.5.1059-01»), разработанными на основании Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002, введённым в действие 01.06.2002, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- Первый пояс – граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищённых подземных вод.

- Второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических загрязнений.

- Третий пояс – радиус определяется расчётом, защищает от химических загрязнений.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

При разработке генплана с целью предотвращения загрязнения водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, согласно Водному кодексу Российской Федерации. Проектные материалы, представляемые в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы для заключения, должны соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоёмов и грунтовых вод обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Технологические мероприятия также включают применение бессточной производственной технологии, максимальная утилизация различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путём внедрения систем оборотного водоснабжения.

Сточные воды производств перед сбросом в канализацию должны очищаться на локальных очистных сооружениях (бензо-масло-уловителях и отстойниках). Ливневые стоки с площадок производственных предприятий перед сбросом в ливневую канализацию должны очищаться на очистных сооружениях (отстойники, фильтры).

Зоны затопления и подтопления

В соответствии со ст. 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Зоны затопления определяются в отношении:

- территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности либо в результате ледовых заторов и зажоров;

- территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

- территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

- территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления определяется в соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 (далее – Положение о зонах затопления, подтопления). В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Форма графического описания местоположения границ зон затопления, подтопления, а также требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зон затопления, подтопления, устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Решение об установлении или изменении зон затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов).

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии со ст. 67.1 ч.3. Водного Кодекса Российской Федерации отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

– строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

– использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Территории д. Старый Карапуз и д. Бакмасиха Таскаевского сельсовета находятся в зоне затопления.

Защитные леса и особо защитные участки лесов

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны;

г) лесопарковые зоны;

д) городские леса;

е) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры;

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

и) нерестоохранные полосы лесов.

5) Особо защитные участки лесов

Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях

1. К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях.

2. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан.

3. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий.

4. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

5. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах

1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются:

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, (выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей, предусмотренных пунктами: 1-4 части 1 ст. 21 Лесного кодекса РФ, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации)

2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

4) создание и эксплуатация лесных плантаций;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.

2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, кроме исключительных случаев.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. В лесопарковых зонах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

5. В зеленых зонах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) разработка месторождений полезных ископаемых;

4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

6. В городских лесах запрещаются следующие виды деятельности:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

7. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

8. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим ценных лесов

1. В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, кроме исключительных случаев.

2. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

3. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим особо защитных участков лесов

1. Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах.

2. На заповедных лесных участках запрещается:

а) проведение рубок лесных насаждений;

б) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

в) ведение сельского хозяйства;

г) разработка месторождений полезных ископаемых;

д) размещение объектов капитального строительства.

3. На особо защитных участках лесов, за исключением

а) проведение рубок лесных насаждений;

б) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

в) ведение сельского хозяйства;

г) разработка месторождений полезных ископаемых;

д) размещение объектов капитального строительства;

запрещаются:

а) проведение сплошных рубок лесных насаждений, кроме исключительных случаев;

б) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

в) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

4. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

5. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

- Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в Таскаевском сельсовете

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления Таскаевского сельсовета является увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию сельское поселения.

Направлениями деятельности органов местного самоуправления по решению основной задачи демографической политики являются:

- мониторинг факторов влияния на процессы миграции;

- мониторинг показателей уровня жизни населения;

- поддержка занятости населения;

- создание условий для изменения структуры занятости в сторону сервисной экономики, развития деловых и потребительских услуг, самозанятости населения;

- образование единой информационной базы о состоянии рынка труда для создания возможностей перераспределения трудовых ресурсов;

- совершенствование форм сотрудничества с работодателями и содействие внедрению более эффективных способов трудоустройства;

- участие в развитии системы подготовки необходимых квалифицированных кадровых ресурсов (трудовое обучение в школах, совершенствование системы профориентации).

Прогноз численности населения был выполнен в несколько этапов. Первоначально анализ действующих документов территориального планирования всех уровней, а именно прогнозируемых в них показателей естественного и миграционного прироста и ожидаемой при этом численности постоянного населения (темпа роста), позволил в целом представить, как изменится демографическая ситуация в муниципальном образовании на прогнозный период времени (2033-2044 гг.).

Вторым этапом произведён анализ действующих документов стратегического социально-экономического планирования как района в целом, так и поселения, в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые показатели, а также основные ориентиры развития экономики и всех инфраструктур.

При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития Барабинского района, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития сельского поселения, во внимание была принята и Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, в которых отмечены:

- основные приоритеты социально-экономического развития территории;

- показатели ежегодного миграционного прироста;

- показатели возрастной структуры населения;

- тенденция изменения показателя смертности населения;

- прогнозируемая численность населения к 2030 г.

Прогноз численности населения не может быть осуществлён, опираясь только на процессы смертности и рождаемости, на число прибывших и выбывших с территории за последний период времени. Расчёты необходимо подкреплять количеством мест приложения труда, создание которых возможно и благодаря которым территория сельского поселения может быть привлекательной в плане реализации трудового потенциала населения и комфортности проживания.

Оценка и прогноз развития экономической базы поселения, предполагаемое улучшение занятости, а также влияние, которое оказывает развитие жилищного строительства.

В соответствии с полученными величинами численности населения будут определены основные параметры развития муниципального образования: отвод территорий жилой и нежилой застройки, объёмы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Прогноз численности населения Таскаевского сельсовета на период 2033 – 2044 годов представлен ниже (таблица 40).

Таблица 40. - Прогноз численности населения по населенным пунктам

Таскаевского сельсовета на период 2033 – 2044 гг.

| Группа населения | Существующее положение (2023 г.) | Первая очередь (2033г.) |  | Расчётный срок (2044 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | % | чел. | % |
| Население, ВСЕГО: | 1388 | 1350 | 100 | 1318 | 100 |
| с. Таскаево | 688 | 678 | 50 | 673 | 51 |
| д. Бакмасиха | 407 | 400 | 30 | 394 | 30 |
| п. Красный Яр | 49 | 45 | 3 | 40 | 3 |
| п. Абакумово | 51 | 48 | 4 | 44 | 3 |
| д. Кармышак | 129 | 120 | 9 | 112 | 9 |
| д. Старый Карапуз | 64 | 59 | 4 | 55 | 4 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов до 2035 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры и механического движения населения. Осуществление комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию территории в течение расчётного срока будут способствовать реализации представленного сценария.

В таблице 41 представлены доли населения по категориям в разрезе этапов проектирования.

Таблица 41. Изменение возрастной структуры населения, %

| № п/п | Возрастные группы | Существующее положение (2022 г.) | Первая очередь (2033 г.) | Расчётный срок (2044 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Младше трудоспособного возраста | 14,7 | 14,0 | 13,0 |
| 2 | Трудоспособного возраста | 53,3 | 55,0 | 57,0 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 32,0 | 31,0 | 30,0 |

*На 2022 год в числителе возрастная группа трудоспособного населения включает женщин в возрасте от 16 до 54 лет, мужчин от 16 до 59 лет, в знаменателе - включает женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет

**На 2033-2044 годы возрастная группа соответствует выходу на пенсию по возрасту женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет

Для определения уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры произведен прогноз численности детей в школьном и дошкольном возрастах (таблицы 42 - 43).

Таблица 42. - Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0–6 лет)

| Наименование муниципального образования | Существующее положение 2023 г., чел. | Первая очередь, 2033 г., чел. | Расчётный срок, 2044 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Таскаево | 35 | 41 | 39 |
| д. Бакмасиха | 28 | 32 | 30 |
| п. Красный Яр | 1 | 0 | 1 |
| п. Абакумово | 0 | 0 | 1 |
| д. Кармышак | 7 | 7 | 6 |
| д. Старый Карапуз | 0 | 0 | 1 |
| ВСЕГО: | 71 | 80 | 78 |

Таблица 43. - Прогноз численности населения в школьном возрасте (7–17 лет)

| Наименование муниципального образования | Существующее положение 2023 г., чел. | Первая очередь, 2033 г., чел. | Расчётный срок, 2044 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Таскаево | 105 | 110 | 108 |
| д. Бакмасиха | 63 | 66 | 65 |
| п. Красный Яр | 4 | 4 | 4 |
| п. Абакумово | 4 | 4 | 3 |
| д. Кармышак | 9 | 9 | 8 |
| д. Старый Карапуз | 1 | 1 | 1 |
| ВСЕГО: | 186 | 194 | 189 |

На показатели прогноза численности населения в значительной мере влияют показатели перспективной миграции. Для сокращения миграционного оттока в Таскаевском сельсовете существует необходимость создания дополнительных рабочих мест посредством новых производств, ориентированных на продовольственное обеспечение населения, развитие агропромышленного комплекса, организацию детского и взрослого досуга, развитие народных промыслов и творчества.

Необходимо развитие телекоммуникационных технологий, с целью организации дистанционных рабочих мест, для интеграции в производственную, образовательную, сервисную, торговую, научно-исследовательскую, и иную деятельность за пределами сельсовета.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Таскаевского сельсовета на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

Территориальное планирование муниципального образования – планирование развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования.

Главной целью территориального планирования Таскаевского сельсовета является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий сельсовета, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов местного значения сельсовета.

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учётом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлечённых ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию.

Направления, являющиеся точками роста.

  - Развитие сельского хозяйства.

  - Развитие промышленности.

  - Развитие сферы рекреации и отдыха.

  - Развитие жилищного строительства.

  - Развитие транспортного комплекса.

  - Развитие малого и среднего бизнеса, социальной инфраструктуры и систем благоустройства.

Для реализации основных направлений развития необходимо привлечение инвестиционных ресурсов и совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры сельсовета.

Привлечение инвестиционных ресурсов осуществляется органами местного самоуправления путём осуществления системы действий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата. Как правило, эти действия сводятся к организационным мероприятиям и нормативному регулированию.

Перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических вариантов территориального развития:

- Сельское хозяйство следует развивать по направлениям растениеводства, животноводства, птицеводства, переработки производимой продукции и увязывать его с внутренним потреблением, а также вывозом сырья и готовой продукции за пределы муниципального образования. Необходимо максимально привлекать домашние хозяйства жителей к мелкотоварному производству сельхозпродукции, развитию личных подсобных хозяйств и строительством в сельской местности одноквартирных жилых домов повышенной комфортности (мини-ферм).

- Развитие строительства одноэтажных и многоэтажных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-фермы) следует связывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

- Развитие жилищного строительства - будет продолжен капитальный ремонт многоквартирного жилья, переселение из аварийного и ветхого жилого фонда.

- Развитие малого и среднего бизнеса, социальной инфраструктуры и систем благоустройства. Развитие данной точки роста предполагает создание условий привлекательных для развития малого бизнеса в сфере всех видов услуг, переработки и производства. Предусмотрена учреждений культурно-бытового обслуживания.

- Развитие туризма. Развитие туризма позволит организовать досуг населения, будет способствовать разностороннему развитию людей, распространению культурных ценностей, прогрессу сопутствующих отраслей экономики: торговли, транспорта, бытового обслуживания, производства товаров народного потребления, сельского хозяйства, строительства и др.

- Защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов будет

- способствовать интенсификации производства сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции;

- создавать оптимальные агротехнические условия;

- регулировать гидрологический и гидрогеологический режимы на защищаемой территории в зависимости от функционального использования земель;

- способствовать комплексному и рациональному использованию и охране земельных, водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов.

При защите природных ландшафтов вблизи населённых пунктов следует предусматривать использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, включающих все виды туризма, рекреации и спорта.

Архитектурно-планировочное решение

Главная задача пространственного развития территории Таскаевского сельсовета в определении территориальных возможностей муниципального образования и сопоставления их с планируемым размещением объектов регионального и местного значения, строительство которых необходимо, исходя из анализа использования территории населённых пунктов, входящих в его состав и нормативов градостроительного планирования, действующих на территории Новосибирской области.

При подготовке проекта генерального плана муниципального образования даны предложения по изменению перечня функциональных зон и выполнена корректировка функционального зонирования территории.

Были определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

В основу проектного решения положено сохранение существующей застройки. Предпочтительными для освоения являются следующие части территории Таскаевского сельсовета:

- зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения – размещения объектов капитального строительства для осуществления экономической деятельности (новых мест приложения труда);

- зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения – размещения объектов капитального строительства местного значения (новых объектов поселенческой инфраструктуры);

- зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения – размещения жилищных объектов капитального строительства;

- зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения, связанного с размещением рекреационных объектов.

С учётом планируемого размещения зон перспективного развития, объектов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры местного значения с учётом муниципальных программ, а также документов территориального планирования верхнего уровня (Схема территориального планирования Барабинского района, Схема территориального планирования Новосибирской области и Схема территориального планирования РФ по направлениям), осуществлено функциональное зонирование территорий населённых пунктов и прилегающих территорий сельсовета.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы транспорта.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Таскаевского сельсовета:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учётом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счёт площади земель, занимаемых населёнными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населённых пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

На землях населённых пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую, производственную застройку и рекреационную зону. В направлении перспективного территориального развития населённых пунктов и его функциональных зон выделены резервные зоны для развития жилой и производственной застройки.

Жилая зона проектируется на базе сложившейся застройки с сохранением существующей планировочной структуры. Перспективное развитие жилой зоны решается за счёт внутренних резервов в существующих границах населенных пунктов.

В населённых пунктах Таскаевского сельсовета генеральным планом предусматривается развитие и благоустройство существующих общественных центров.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на первую очередь и расчётный срок, за счёт уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий.

Проектное функциональное зонирование территории

Важная составляющая планировочного развития территории – это функциональное зонирование. Оно содержит планировочные рекомендации по территориальному размещению различных функциональных зон, для промышленного освоения, развития сельского хозяйства, зон отдыха и т. д.

Генеральным планом установлено проектное функциональное зонирование территории муниципального образования в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.02.2023 г. № 123 «О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10».

Исходным положением концепции проекта генерального плана является сохранение и развитие исторически сложившейся сети населённых пунктов, ориентированное в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и с предложениями развития близлежащих территорий:

- усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории сельского поселения, что способствует дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды;

- повышение архитектурно-эстетических качеств застройки населённых пунктов, применение малоэтажных домов более разнообразной типологии, включая усадебную и коттеджную застройки.

Баланс функциональных зон территории Таскаевского сельсовета составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов проекта генерального плана. Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании территории.

Таблица 44. - Баланс функциональных зон Таскаевского сельсовета

| Наименование территорий | Проект |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | Доля |
| Общая площадь земель в границах сельсовета, в том числе функциональные зоны: | 73415,00 | 100 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 262,04 | 0,3569 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 1,15 | 0,0016 |
| Общественно-деловые зоны | 1,41 | 0,0019 |
| Зона специализированной общественной застройки | 8,65 | 0,012 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 1,06 | 0,0014 |
| Коммунально-складская зона | 0,20 | 0,0003 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 12,72 | 0,017 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 174,47 | 0,238 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 57115,73 | 77,799 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 675,05 | 0,919 |
| Зона рекреационного назначения | 114,89 | 0,157 |
| Зона лесов | 9085,05 | 12,375 |
| Зона кладбищ | 3,79 | 0,0052 |
| Зона складирования и захоронения отходов | 0,57 | 0,0008 |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 18,54 | 0,0253 |
| Зона акваторий | 5918,00 | 8,061 |
| Иные зоны (сохранение природного ландшафта) | 21,67 | 0,0295 |

Режимы использования территорий

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения.

Рекомендованы к размещению:

- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками;

- блокированные жилые дома;

- личные подсобные хозяйства в границах населённых пунктов;

- детские дошкольные учреждения;

- школы общеобразовательные;

- многопрофильные учреждения дополнительного образования;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- отделения, участковые пункты полиции;

- детские площадки с элементами озеленения;

- площадки для отдыха с элементами озеленения;

- скверы;

- бульвары;

- площадки для выгула собак с элементами озеленения;

- объекты коммунального обслуживания.

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой в границах жилого квартала не менее 10% от общей площади квартала жилой зоны.

Не рекомендуется расположение в санитарно-защитной зоне I-V класса опасности.

Общественно-деловые зоны

Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных пространственной доступностью.

Рекомендованы к размещению:

- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации общегородского и внегородского значения;

- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

- офисы;

- представительства;

- кредитно-финансовые учреждения;

- судебные и юридические органы;

- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие создания санитарно-защитной зоны;

- гостиницы;

- информационные туристические центры;

- физкультурно-оздоровительные сооружения;

- плавательные бассейны городского значения;

- спортивные залы городского значения;

- учреждения культуры и искусства городского значения;

- учреждения культуры и искусства локального и районного значения;

- учреждения социальной защиты;

- детские дошкольные учреждения;

- музеи, выставочные залы, галереи;

- крупные торговые комплексы;

- магазины;

- рынки;

- предприятия общественного питания;

- объекты бытового обслуживания;

- объекты спортивного назначения;

- объекты культурного развития;

- центральные предприятия связи;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские);

- отделения, участковые пункты полиции;

- пожарные части;

- ветлечебницы без содержания животных;

- стационары;

- станции скорой помощи;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- аптеки;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- высшие учебные заведения;

- учреждения среднего специального и профессионального образования,

- многопрофильные учреждения дополнительного образования;

- учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских;

- банно-оздоровительные комплексы;

- объекты коммунального обслуживания;

- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий;

- площадки для отдыха с элементами озеленения;

- скверы;

- бульвары.

Не рекомендуется расположение в санитарно-защитной зоне I-V класса опасности таких объектов общественно-деловой зоны, как спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона выделяется для размещения сооружений и объектов водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, связи и других.

Рекомендованы к размещению:

- объекты коммунального обслуживания.

Не рекомендуется расположение в санитарно-защитной зоне I-V класса опасности таких объектов инженерной инфраструктуры, как комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона предназначена для сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта.

Рекомендованы к размещению:

- сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта;

- автомобильный транспорт;

- сооружения для хранения транспортных средств;

- магазины;

- предприятия общественного питания;

- объекты коммунального обслуживания;

- АЗС;

- улично-дорожная сеть;

- АГЗС.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства

Рекомендуется:

- сельскохозяйственное использование;

- сельскохозяйственных угодий;

- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

- садоводство;

- сенокошение;

- выпас сельскохозяйственных животных;

- личного подсобного хозяйства за границами населённого пункта.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Рекомендованы к размещению:

- промышленные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции;

- объекты складского назначения для хранения сельскохозяйственной продукции;

- объекты коммунального обслуживания.

Не рекомендуется расположение в санитарно-защитной зоне I-V класса опасности.

Зона рекреационного назначения

Зона, предназначенная и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Рекомендованы к размещению:

- лесопарки

- спортивные сооружения

- городские парки

- объекты рекреационного назначения

Норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения в пределах застройки населённых пунктов должен быть не менее 40%, а в границах территории планировочного района – не менее 25%, включая общую площадь озеленённой территорий микрорайонов (кварталов).

Зона кладбищ

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев.

Рекомендованы к размещению:

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;

- захоронения (для действующих кладбищ);

- колумбарии (для действующих кладбищ);

- мемориальные комплексы;

- дома траурных обрядов;

- бюро похоронного обслуживания;

- бюро-магазины похоронного обслуживания;

- крематории (для действующих кладбищ);

- конфессиональные объекты;

- объекты коммунального обслуживания.

Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается

Не рекомендуется расположение в водоохранной зоне.

Зона озеленённых территорий специального назначения

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.

Рекомендовано размещение защитного озеленения.

Зона лесов

Предназначена для размещения земель лесного фонда. Градостроительные регламенты не устанавливаются согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

Зона акваторий

Водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных границ.

Зона размещения водных объектов.

Для зоны акваторий устанавливаются водоохранная зона и прибрежная защитная полоса в соответствии с водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Иные территории (сохранение природного ландшафта)

Зона, предназначенная для размещения территорий с сохранённым природным ландшафтом, не вошедших в другие зоны.

Режимы использования территорий уточняют документы градостроительного зонирования.

Зона режимных территорий

Зоны предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим

Объекты в следующих областях:

- обеспечение внутреннего правопорядка;

- обеспечение деятельности по исполнению наказаний;

- коммунальное обслуживание.

Предложение по изменению границ населенных пунктов

Проектом предполагается исключение границ населенных пунктов из земель лесного фонда в соответствии с установленным Приказом от 14.03.2023 №442 «Об установлении границ Барабинского лесничества в Новосибирской области»

Таблица 45. - Изменение площади населенных пунктов Таскаевского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Единицы измерения | Существующая площадь населенного пункта | Планируемая площадь населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Бакмасиха | га | 163,54 | 136,48 |
| 2 | д. Старый Карапуз | га | 73,95 | 71,12 |
| 3 | п. Абакумово | га | 43,09 | 41,75 |
| ВСЕГО |  | га | 280,58 | 249,35 |

д. Бакмасиха

Проектом генерального плана предусмотрено исключение из границ населенного пункта территорий с неразграниченной государственной (муниципальной) собственностью площадью 27,06 га.

д. Старый Карапуз

Проектом генерального плана предусмотрено исключение из границ населенного пункта территорий с неразграниченной государственной (муниципальной) собственностью площадью 2,83 га.

п. Абакумово

Проектом генерального плана предусмотрено исключение из границ населенного пункта территорий с неразграниченной государственной (муниципальной) собственностью площадью 1,34 га.

Развитие жилищной сферы

Целью проектных решений в сфере жилищного строительства является обеспечение растущих потребностей населения в жилье и достижение требуемого уровня средней жилищной обеспеченности.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадебная, коттеджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка);

- создание условий для улучшения демографической ситуации;

- комплексное решение вопросов ликвидации непригодного для проживания жилья и строительство нового жилья;

- поддержка инвесторов и застройщиков предоставлением налоговых льгот;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории, на территориях, освобождаемых в результате сноса ветхого жилищного фонда, на землях, примыкающих к современной застройке.

Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить население всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства на период до 2044 года также принимались во внимание предложения разработанной Минрегионом «Долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан». Основными целевыми показателями реализации стратегии являются:

- достижение ежегодного ввода жилья в объёме 1 кв. м на душу населения;

- достижение средней обеспеченности жильём около 36 кв. м общей площади жилья на 1 человека, в том числе по сельской местности 25-26 м2/чел.;

- доведение ввода малоэтажного жилья в среднем до 60% от общих объёмов ввода жилья по стране.

Жильё, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до полной амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон, в пределах СЗЗ, не предусмотрено.

Для перспективного жилищного строительства планируется использовать:

- отдельные свободные участки в сложившейся жилой застройке;

- незастроенные территории, прилегающие к существующей жилой застройке;

- не эксплуатируемые земли сельскохозяйственного использования.

С учётом текущей обеспеченности жильём (25,98 м2 на человека) и перспективным демографическим показателям населения Таскаевского сельсовета (1318 человек к 2044 году), генеральным планом принята средняя по сельсовету обеспеченность на расчётный срок в объёме 28,95 м2, в т.ч. на первую очередь – 27,16 м2 на человека, общий объём жилищного фонда должен составить не менее 38,2 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

Таблица 46. - Движение жилого фонда в Таскаевском сельсовете

| Наименование | Существующее положение, тыс. м2 |  | Первая очередь, 2033 г. |  |  | Расчётный срок, 2044 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, тыс. м2 | Обеспеченность, м2/чел. | Площадь, тыс. м2 | Обеспеченность, м2/чел. | Прирост нового, тыс. м2 | Площадь, тыс. м2 | Обеспеченность, м2/чел. | Прирост нового, тыс. м2 |
| Таскаевский сельсовет | 36060,0 | 25,98 | 36660,0 | 27,16 | 600,0 | 38160,0 | 28,95 | 1500,0 |

В прогнозируемом периоде необходимо осуществить качественное изменение строящегося и реконструируемого жилища:

- необходимо полное благоустройство жилья для создания благоприятной среды проживания высокого качества;

- необходимо наращивание темпов жилищного строительства и инженерного

- благоустройства всего жилого фонда;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо активное вовлечение в эту сферу средств дольщиков, средств крупных компаний, осуществляющих деятельность на территории Барабинского муниципального района, вовлечения частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования при условии создания благоприятного инвестиционного климата;

- важно учитывать при размещении различных типов жилья (социальное, коммерческое, частное) материальные возможности населения;

- переход к проектированию и строительству энергоэффективных домов из экологически чистых материалов и конструкций;

- расширение строительства частных жилых домов;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасность и комфортные условия проживания в нем;

- участие в подпрограммах «Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»»;

Критериями комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды являются:

- повышение уровня жилищной обеспеченности в соответствии с нормативной потребностью в жилье;

- обеспечение рационального расселения жителей и приведение состава квартир в соответствие с демографической структурой семей;

- приведение потребительских характеристик жилищного фонда в соответствие с потребностями населения;

- ликвидация в течение расчётного срока аварийного и ветхого жилья, вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий;

- повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов, при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки и при обязательном соблюдении правил энергосбережения;

- увеличение архитектурного и средового многообразия, благоустроенности и комфортности жилых территорий;

- повышение степени сохранности и содержания жилищного фонда в соответствие с действующими техническими условиями и требованиями.

Развитие социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов социальной инфраструктуры, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Уровень развития социальной сферы и социальной инфраструктуры определяет качество жизни, уровень социального благополучия и социально-психологического комфорта на территории проживания, формирует удовлетворенность населения деятельностью органов власти, и, в целом, отражает общую эффективность их деятельности.

В проекте выделены так называемые социально нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами. Соблюдение норм обеспеченности эти отраслей требует строгого контроля.

К социально нормируемым отраслям относятся: детское дошкольное воспитание, среднее школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура и спорт, которые функционируют за счёт бюджетных дотаций.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона в целом. В условиях рыночных отношений, при организации системной сети обслуживания населения учитываются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания – потребительской активности населения;

- в реальной посещаемости предприятий обслуживания;

- покупательского спроса;

- организация центров обслуживания населения на наиболее оживлённых участках населённых пунктов.

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами местного и регионального значения произведён в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области, утверждёнными Постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 г. № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области».

Таблица 47. - Нормы расчёта социально-значимых объектов на территории

МО Таскаевского сельсовета

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест на 1тыс.чел | Местные нормативы градостроительного проектирования Таскаевского сельсовета |
| Общеобразовательные школы | 100 уч. на 1тыс.чел |  |
| Учреждения дополнительного образования детей | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет; Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. человек | РНГП Новосибирской области. Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п |
| Станция (выдвижной пункт) скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10 тыс. жителей |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 134,7 коек на 10 тыс. человек |  |
| Аптеки | 1 объект на 6,2 тыс. человек |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 350 м2 общей площади на 1 тыс. человек | Местные нормативы градостроительного проектирования Таскаевского сельсовета |
| Территория (плоскостные спортивные сооружения) | 1950 м2 общей площади на 1 тыс. человек |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | - до 0,5 тыс. чел. – 100 мест на 1 тыс. человек - от 0,5 до 0,999 тыс. чел – 150 мест на 1 тыс. чел - от 1 до 1,999 тыс. чел. – 200 мест на 1 тыс. чел. | Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| Массовые сельские библиотеки (количество) | - 1 общедоступная библиотека с детским отделением на сельское поселение в административном центре; - 1 точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в административном центре; - филиал общедоступной библиотеки с детским отделением в населённых пунктах на каждую 1 тыс. человек. |  |
| Объекты связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| Общая торговая площадь | 587,0 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | Постановление Правительства Новосибирской области от 08.08.2023 № 362-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» Местные нормативы градостроительного проектирования Таскаевского сельсовета |
| Торговые объекты местного значения по продаже продовольственных товаров | 194,5 м2 торговой площади на 1 тыс. человек |  |
| Торговые объекты местного значения по продаже непродовольственных товаров | 392,5 м2 торговой площади на 1 тыс. человек |  |
| Торговые объекты местного значения, количество торговых объектов | 7 ед. |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 1-2 тыс. чел. |  |
| Гостиницы, мотели, кемпинги |  |  |
| Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек | Местные нормативы градостроительного проектирования Таскаевского сельсовета |
| Объекты специального назначения |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. человек | Местные нормативы градостроительного проектирования Таскаевского сельсовета |

Таблица 48. - Объекты обслуживания населения

| Учреждения и предприятия обслуживания | Уровни территориальной доступности |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения: | 500 м |
| Образовательные организации дополнительного образования детей | 30 мин |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 м |
| Физкультурно-спортивные центры | 1500 м |
| Фельдшерско-акушерские пункты: - с численностью населения менее 300 человек - при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций - с численностью населения от 300 до 700 человек - при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций - с численностью населения более 700 человек - при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций | 6000 м 4000 м 2000 м |
| Дом (дворец, центр) культуры, дом (центр) народного творчества | 1час |
| Библиотека | 1 час |
| Аптеки | 800 м |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | 2000 м |
| Отделения связи | 3000 м |

    - Сфера образования

Приоритетами региональной политики в сфере образования являются доступность, качество, эффективность и открытость образования. В соответствии с ними в Новосибирской области проводится планомерная работа по совершенствованию региональной системы образования.

Стратегическими целями развития сферы образования являются:

1) усиление вклада образования в социально-экономическое развитие Новосибирской области и обеспечение современного качества и доступности образования для детей и молодежи;

2) обеспечение соответствия качества образования требованиям инновационного социально-ориентированного развития.

Основными направлениями, определяющими решение задачи повышения качества образования, являются:

- создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений;

- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании.

- обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, лидеров в сфере образования;

- повышение качества образования;

- развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;

- повышение заработной платы педагогическим работникам;

- развитие платных образовательных услуг, в том числе и в системе дошкольного и дополнительного образования;

- внедрение информационных технологий (электронный дневник, сайты школ, дистанционное обучение);

- внедрение инновационных форм педагогической деятельности;

- осуществление в старших классах школ профориентационных мероприятий, прежде всего ориентированных на местные рынки труда + начальное образование (УПК – профессия) на базе школ с получением удостоверений (швеи, водители, слесари);

- развитие системы общественного контроля деятельности образовательных учреждений (организация общественных, управляющих, попечительских Советов).

Таблица 49. – Расчёт потребности в объектах общего образования

| Наименование населенного пункта | Дети школьного возраста, расчётный срок 2044 г. | Дети школь-ного возраста 2023 г. | Существующее и расчётное количество мест в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2023 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2044 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| с. Таскаево | 108 | 105 | 480 | 74 | 72 | +408 |
| д. Бакмасиха | 65 | 63 | 241 | 44 | 42 | +199 |
| п. Красный Яр | 4 | 4 | - | 5 | 4 | -4 |
| п. Абакумово | 3 | 4 | - | 5 | 5 | -5 |
| д. Кармышак | 8 | 9 | - | 14 | 12 | -12 |
| д. Старый Карапуз | 1 | 1 | - | 7 | 6 | -6 |
| ИТОГО: | 189 | 186 | 721 | 149 | 141 | +580 |

В Таскаевском сельсовете количество мест в общеобразовательных учреждениях превышает нормативные потребности, существующие учреждения находятся в удовлетворительном состоянии, новое строительство не требуется.

Таблица 50. – Расчёт потребности в объектах дошкольного образования

| Наименование населенного пункта | Дети дошколь-ного возраста, расчётный срок 2044 г. | Дети дошколь-ного возраста 2023 г. | Существующее и расчётное количество мест в дошкольных учреждениях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Норматив-ная потребность мест, 2023 г. | Прогнози-руемая потребность мест, 2044 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| с. Таскаево | 39 | 35 | 65 | 26 | 25 | +40 |
| д. Бакмасиха | 30 | 28 | 21 | 15 | 15 | +6 |
| п. Красный Яр | 1 | 1 | - | 2 | 2 | -2 |
| п. Абакумово | 1 | 0 | - | 2 | 2 | -2 |
| д. Кармышак | 6 | 7 | - | 5 | 4 | -4 |
| д. Старый Карапуз | 1 | 0 | - | 2 | 2 | -2 |
| ИТОГО: | 78 | 71 | 86 | 52 | 50 | +36 |

В Таскаевском сельсовете количество мест в учреждениях дошкольного образования превышает нормативные потребности.

Таблица 51. - Расчёт потребности в объектах дополнительного образования

| Наименование МО | Число детей школь-ного возраста, расчётный срок 2044 г. | Число детей школь-ного возраста, 2023 г. | Существующее и расчётное количество мест в учреждениях дополнительного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2023 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2044 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| с. Таскаево | 108 | 105 | - | 84 | 86 | - |
| д. Бакмасиха | 65 | 63 | - | 50 | 52 | - |
| п. Красный Яр | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - |
| п. Абакумово | 3 | 4 | - | 3 | 2 | - |
| д. Кармышак | 8 | 9 | - | 7 | 6 | - |
| д. Старый Карапуз | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| ИТОГО: | 189 | 186 | - | 148 | 150 | - |

На территории Таскаевского сельсовета дополнительное образование производится на базе школ и домов культуры и соответствует нормативным потребностям.

Крайне важным остаётся и обновление состава, повышение компетенций педагогических кадров, в том числе посредством введения стандартов профессиональной деятельности, заключения эффективных контрактов с педагогическими работниками, совершенствуя механизм мотивации и стимулирования педагогического труда.

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач:

- развитие у школьников положительной мотивации к обучению;

- осуществление взаимосвязи обучения, учащихся с их воспитанием и развитием;

- применение личностно-ориентированных педагогических технологий, предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы, способствующие повышению качества обучения;

- создание психологической атмосферы, благоприятной для обучения всех категорий учащихся, которая способна обеспечить доступность качественного обучения;

- повышение ответственности учителя и воспитателя за результаты своего труда и роли методической работы в решении этой проблемы;

- повышение роли классного руководителя как ключевой фигуры в организации воспитательного процесса;

- ведение строгого контроля за состоянием управления в образовательных учреждениях;

- обеспечение качественной реализации базисных учебных планов;

- внедрение обновляемых пакетов электронных образовательных ресурсов и ресурсов сети Интернет;

- внедрение системы мониторинговых исследований в целях изучения качества подготовки выпускников разных ступеней обучения и воспитания;

- ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школы и детского дошкольного учреждения;

- организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и отдыха школьников;

- проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений;

- обновление материально-технической базы учреждений.

    - Сфера здравоохранения

Основными направлениями, определяющими решение задач в сфере здравоохранения, являются:

- создание эффективной базы по предупреждению заболеваний, угрожающих репродуктивному здоровью, здоровью матерей и детей, заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и инвалидности;

- совершенствование системы профилактических мероприятий, в том числе путём создания кабинетов профилактики;

- повышение укомплектованности и профессионального уровня медицинского персонала, улучшение условий труда медицинских работников;

- совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- организация выездного (передвижного) обслуживания населения медицинскими услугами «узких» специалистов;

- разработка и внедрение стандартов качества оказания медицинских услуг;

- обеспечение условий для эффективного использования современной медицинской техники и медицинского оборудования, в том числе использование возможностей телекоммуникационных сетей;

- развитие платных услуг.

В связи с тем, что в соответствии с пп. 21-21.2, 24 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» организация оказания населению медицинской помощи, а также социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Анализ отрасли здравоохранения в целом показал, что актуальной для Таскаевского сельсовета остаётся проблема качественного медицинского обслуживания населения.

В сфере здравоохранения на территории Таскаевского сельсовета действуют следующие программы:

- подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294);

- государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения».

Данные программы направлены на увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи.

    - Сфера социального обслуживания

Основными направлениями в решении задачи социальной поддержки отдельных категорий граждан являются:

- совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной базы учреждений;

- развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация оздоровления детей из социально незащищённых семей, обеспечение адресности предоставления пособия на детей;

- осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

- мониторинг уровня доходов населения;

- формирование системы социального патроната для населения (семей, детей), оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

- формирование механизмов поддержки молодой семьи;

- институциональное развитие системы социального партнёрства бизнеса и власти на основе создания общественных и некоммерческих организаций, благотворительных организаций;

- развитие системы предоставления социальных услуг (развитие системы адресного предоставления услуг и системы «одного окна», подготовка нормативных правовых актов (административные регламенты и стандарты качества муниципальных услуг) в социальной сфере, сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта);

- развитие системы социальной адаптации и реабилитации инвалидов.

Для достижения задач, поставленных перед сферой социальной защиты населения, предстоит реализация мероприятий подпрограмм «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан, других государственных и муниципальных программ в сфере развития системы социального обеспечения и социальной защиты населения на соответствующие годы, государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми».

Планируется реализация мероприятий по обеспечению поддержки и социальных гарантий наиболее уязвимых групп населения, нетрудоспособных граждан и членов их семей; оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; осуществлению адресной социальной поддержки населения, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям) независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества) - путем предоставления пособия на ребенка, субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оформления социального контракта и др.

    - Сфера физкультуры и спорта

Одной из ключевых причин низкого охвата населения занятиями физической культуры и спорта, является несоответствие числа спортивных сооружений социальным нормативам и фактическим потребностям населения.

В Перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 24.03.2014 г. уделено внимание вопросу о строительстве малобюджетных спортивных площадок в пределах шаговой доступности с указанием места для его реализации в проекте федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» (с изменениями на 14.04.2021 г.).

Реализация данного мероприятия позволит не только улучшить материально-техническую базу спортивных сооружений, но и обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, увеличить количество систематически занимающихся, прежде всего среди подростков и молодёжи.

Таблица 52. - Расчёт потребности в объектах физической культуры и спорта

| Населённый пункт | Население расчётный срок 2044 г. | Плоскостные сооружения |  |  | Спортивные залы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная потребность (м2) | Существующие, (м2) | Дефицит (-) / Избыток (+) | Нормативная потребность (м2) | Существующие, (м2) | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| с. Таскаево | 673 | 1312,4 | 1255,0 | - 57,4 | 235,6 | 131,5 | - 104,1 |
| д. Бакмасиха | 394 | 768,3 | 450,0 | - 318,3 | 137,9 | 142,3 | + 4,4 |
| п. Красный Яр | 40 | 78,0 | - | - 78,0 | 14,0 | - | - 14,0 |
| п. Абакумово | 44 | 85,8 | - | - 85,8 | 15,4 | - | - 15,4 |
| д. Кармышак | 112 | 218,4 | - | - 218,4 | 39,2 | - | - 39,2 |
| д. Старый Карапуз | 55 | 107,3 | - | - 107,3 | 19,3 | - | - 19,3 |
| ИТОГО: |  | 2570,2 | - | - 865,2 | 461,4 | 273,8 | - 187,6 |

Приоритетные направления развития отрасли:

- укрепление здоровья населения, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;

- создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей весь спектр потребностей населения.

Цель развития физической культуры и спорта - повышение качества жизни и состояния здоровья населения средствами физической культуры и спорта.

Особенно важно решить задачу повышения уровня вовлеченности жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Решение этой задачи будет способствовать достижению сразу нескольких целей: улучшению здоровья жителей, повышению комфортности проживания за счет улучшения условий для проведения здорового досуга.

В целях содействия социальной самореализации и патриотического воспитания молодёжи, обеспечения улучшения состояния здоровья молодого поколения, создания условий для развития массовой физической культуры и спорта, предупреждения правонарушений необходимо решение задач:

- активизация работы с талантливой молодёжью путём создания открытой общественной системы поддержки талантливой молодёжи;

- создание условий для закрепления молодёжи на земле через комплекс мер поддержки;

- вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, оказание юридической и методической помощи;

- совершенствование методов организации досуга молодёжи;

- усиление профилактики социально-значимых заболеваний среди молодёжи;

- создание возможностей дистанционного обучения молодёжи.

В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан.

Проектом генерального плана, в сфере физкультуры и спорта предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство спортивных плоскостных сооружений:

- с. Таскаево – 150 м2;

- д. Бакмасиха – 370 м2;

- п. Красный Яр – 80 м2;

- д. Кармышак – 235 м2;

- п. Абакумово – 90 м2;

- д. Старый Карапуз – 115 м2.

- реконструкция спортивных залов в д. Бакмасиха и с. Таскаево.

    - Сфера культуры

Для успешного развития культуры и искусства население должно иметь возможность активно реализовать право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Таблица 53. - Расчёт потребности в объектах культурно-досугового

профиля

| Населённый пункт | Население, расчётный срок 2044 г. | Учреждения клубного типа, мест |  |  | Массовые библиотеки, тыс. экз. хранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| с. Таскаево | 673 | 150 | 101 | + 49 | 5,687 | 4,038 | + 1,649 |
| д. Бакмасиха | 394 | 60 | 39 | + 21 | 5,980 | 2,364 | + 3,616 |
| п. Красный Яр | 40 | 100 | 4 | + 96 | - | 0,240 | - 0,240 |
| п. Абакумово | 44 | 30 | 4 | + 26 | - | 0,264 | - 0,264 |
| д. Кармышак | 112 | 30 | 11 | + 19 | - | 0,672 | - 0,672 |
| д. Старый Карапуз | 55 | 100 | 6 | + 94 | - | 0,330 | - 0,330 |
| ИТОГО: |  | 470 | 165 | + 305 | 11,667 | 7,908 | + 3,759 |

В учреждениях культуры Таскаевского сельсовета количество мест превышает нормативные потребности, а также наблюдается соответствия фактического количества и нормативных потребностей обеспечения населения книжным фондом. Состояние учреждений удовлетворительное, дополнительное строительство не требуется.

Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодёжи. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- привлечение молодёжи к решению проблем общества;

- обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение современных, комфортных, информационных технологий в работу культурно-досуговых учреждений;

- развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности.

Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем в сфере культуры:

- недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а также количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а также недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий (пожарная сигнализация и т. п.);

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие мероприятия:

- комплектование и обновление библиотечного фонда;

- приобретение оборудования для информационного обеспечения библиотечной системы;

- обновление музыкальной аппаратуры, атрибутов сцены, ежегодное пополнение материально-технической базы;

- организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребёнка («Неделя детской книги», конкурсы, праздники, посвящённые литературным героям) работа кружков, клубов, работа с детьми-инвалидами;

- создание при библиотечно-информационной системе кабинета библиотерапии для читателей-инвалидов;

- проведение массовых праздников и народных гуляний;

- развитие детского художественного творчества и поддержка молодых дарований;

- поддержка стабильно действующих и вновь созданных перспективных творческих коллективов, участие в районных и окружных мероприятиях;

- обеспечение сохранности имущества учреждений культуры.

    - Сфера бытового обслуживания и торговли

Основными направлениями в решении задач повышения качества торгового обслуживания в Таскаевском сельсовете являются:

- разработка механизмов рационального размещения организаций потребительского рынка на территории МО;

- создание инвестиционной привлекательности организаций потребительского рынка;

- развитие рыночной инфраструктуры потребительского рынка, в том числе через создание рынка местной продукции.

Потребность населения Таскаевского сельсовета в торговых объектах представлена в таблице 54.

Нормативы обеспеченности торговыми площадями устанавливаются Постановлением Правительства Новосибирской области от 08.08.2023 г. № 362-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области».

Таблица 54. – Потребность населения Таскаевского сельсовета в объектах, рекомендуемых для размещения, по этапам планирования

| Наименование, единица измерения | Норматив | Потребность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 1350 чел. | Расчетный срок 1318 чел. |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| Стационарные торговые объекты, кв. м площади торгового объекта | 113 кв. м на 1 тыс. человек | 152,6 | 148,9 |
| В том числе |  |  |  |
| площадь стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа продовольственных товаров, кв. м | 51 кв. м на 1 тыс. человек | 68,8 | 67,1 |
| площадь нестационарных торговых объектов | 23 кв. м на 1 тыс. человек | 31,1 | 30,4 |
| площадь торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках | 2 кв. м на 1 тыс. человек | 2,7 | 2,6 |
| Рынки сельскохозяйственные/универсальные, торг. мест | 0,9 торг. на 1 тыс. человек | 1 | 1 |
| Организации и учреждения управления, кредитные организации и организации связи |  |  |  |
| Операционное место | 1 операционное место на 1–2 тыс. человек | 1 | 1 |
| Гостиницы, мотели, кемпинги |  |  |  |
| Гостиницы, место | 6 мест на 1 тыс. человек | 7 | 7 |
| Объекты специального назначения |  |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. человек | 0,32 | 0,32 |

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объёмным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с требованиями рынка.

    - Мероприятия для маломобильных групп населения

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, предусмотренных сводом правил СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001*», в том числе:

- п. 5.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия);

- п. 8.1.3. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчёта не менее 5%, расчётной вместимости учреждения или расчётного числа посетителей, но не менее одного места, в том числе при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 56305 «Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели не пешеходной поверхности».

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит оптимизировать сеть объектов социальной инфраструктуры населения через рациональное распределение объектов местного значения на территории муниципального образования и позволит повысить уровень жизни населения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка и инженерно-строительная защита проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зелёных массивов.

Мероприятия по инженерной подготовке территории приняты с учётом инженерно-геологических условий, планировочных ограничений и архитектурно-планировочных решений генерального плана, а также требований СП 42.13330.2016.

Настоящим проектом намечены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация рельефа и поверхностного водоотвода;

- защита от заболачивания и подтопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- благоустройство водоёмов;

- агролесомелиорация.

Организация рельефа и поверхностного водоотвода

Существующая система отвода поверхностных вод и её намечаемое развитие, с учётом освоения площадок нового развития, решена с соблюдением положениями Водного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Вертикальная планировка территорий нового строительства должна осуществляться с учётом существующих отметок проезжих частей смежных улиц, тротуаров и отметок колодцев уличных инженерных коммуникаций. На площадках нового строительства проектом предусматривается организация рельефа с приданием ему нормативных уклонов для отвода поверхностного стока в сторону проектируемых улиц. Вертикальная планировка намечается путём подсыпки местных понижений рельефа, за счёт срезки повышений с использованием излишков минерального грунта от прокладки инженерных сетей и устройства фундаментов зданий.

Защита от заболачивания и подтопления пойменных территорий

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных

водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоёмов.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Причинами заболачивания являются: недостаточные уклоны русла рек, заиление дна, вследствие устройства многочисленных дамб для проездов через реки, обводнённые балки, изменения русла родников, вследствие заиления, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты от подтопления пойменных территорий, проектом, рекомендуются мероприятия по расчистке и регулированию русла рек, создание уклона русла реки и балок, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости. Проектом рекомендуется замена отсыпанных земляных дамб, способствующих заилению рек и балок, мостами.

Превышение гребня дамб обвалования над расчётным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учётом требований СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84* (с Изменениями № 1, 2, 3)».

Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, множественными струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы; второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Сухие балки слабо выражены, имеют пологие склоны, их эрозионная деятельность носит затухающий характер и проявляется лишь в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва. Проектом предложена засыпка грунтом пологих балок.

Также рекомендуется выполнение противоэрозионного регулирования территории путём максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов, днища рек и балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов рек и балок;

- предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Благоустройство водоёмов

Генеральным планом Таскаевского сельсовета в целях охраны водотоков рекомендуется:

- инициация создания муниципальной службы Таскаевского сельсовета по мониторингу состояния природной среды поселения;

- вынос из охранных зон водотоков промышленных и жилых объектов;

- расчистку русел водотоков;

- выполнение оптимальной вертикальной планировки прилегающих к водотокам территорий с посадкой зеленных насаждений и посевом трав в целях берегоукрепления;

- ликвидация несанкционированных платин и дамб.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, зон отдыха.

Согласно генеральному плану, система зелёных насаждений состоит из:

- зелёных насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зелёных насаждений специального назначения;

- зелёных насаждений ограниченного пользования.

На территории населённых пунктов при устройстве покрытий тротуаров, дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зелёные насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включён посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Развитие инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

В соответствии со статьёй 10 главы 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» собственники и иные законные владельцы централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие холодное водоснабжение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Развитие централизованных систем водоснабжения муниципального образования предусматривает решение следующих задач:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением муниципального образования, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования.

Система водоснабжения предусматривается с учётом развития на расчётный срок (2044 год).

Нормы расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02- 84*» и составляют для благоустроенной застройки составляет 160 л/сут. на человека.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 60 л/чел. В сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок - одна через 3-е суток (только в летний период).

Требования пожарной безопасности». Время тушения пожара 3 часа.

Таблица 55. - Ожидаемое потребление воды на расчётный срок в Таскаевском сельсовете

| Наименование потребителей | Ед. изм | Кол. | Норма л/сут. на чел. | К суточной неравномерности | Расход, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сут. | сутmax |
| с. Таскаево |  |  |  |  |  |  |
| Население, проживающее в благоустроенных домах | чел. | 673 | 160 | 1,20 | 107,7 | 129,2 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 10 | × | 1,20 | 10,8 | 12,9 |
| Неучтённые расходы | % | 10 | × | 1,20 | 40,4 | 48,5 |
| Поливка | чел. | 673 | 60 | 1,20 | 15,9 | 19,1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 174,8 | 209,7 |
| д. Бакмасиха |  |  |  |  |  |  |
| Население, проживающее в благоустроенных домах | чел. | 394 | 160 | 1,20 | 63,0 | 75,6 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 10 | × | 1,20 | 6,3 | 7,6 |
| Неучтённые расходы | % | 10 | × | 1,20 | 23,6 | 28,3 |
| Поливка | чел. | 394 | 60 | 1,20 | 9,3 | 11,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 102,2 | 122,7 |
| п. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |
| Население, проживающее в благоустроенных домах | чел. | 40 | 160 | 1,20 | 6,4 | 7,7 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 10 | × | 1,20 | 0,6 | 0,8 |
| Неучтённые расходы | % | 10 | × | 1,20 | 2,4 | 2,9 |
| Поливка | чел. | 40 | 60 | 1,20 | 0,9 | 1,1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10,3 | 12,5 |
| п. Абакумово |  |  |  |  |  |  |
| Население, проживающее в благоустроенных домах | чел. | 44 | 160 | 1,20 | 7,0 | 8,4 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 10 | × | 1,20 | 0,7 | 0,8 |
| Неучтённые расходы | % | 10 | × | 1,20 | 2,6 | 3,1 |
| Поливка | чел. | 44 | 60 | 1,20 | 1,0 | 1,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11,3 | 13,5 |
| д. Кармышак |  |  |  |  |  |  |
| Население, проживающее в благоустроенных домах | чел. | 112 | 160 | 1,20 | 17,9 | 21,5 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 10 | × | 1,20 | 1,8 | 2,2 |
| Неучтённые расходы | % | 10 | × | 1,20 | 6,7 | 8,0 |
| Поливка | чел. | 112 | 60 | 1,20 | 2,6 | 3,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 29,0 | 34,9 |
| д. Старый Карапуз |  |  |  |  |  |  |
| Население, проживающее в благоустроенных домах | чел. | 55 | 160 | 1,20 | 8,8 | 10,6 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 10 | × | 1,20 | 0,9 | 1,1 |
| Неучтённые расходы | % | 10 | × | 1,20 | 3,3 | 4,0 |
| Поливка | чел. | 55 | 60 | 1,20 | 1,3 | 1,6 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 14,3 | 17,3 |
| ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ: |  |  |  |  | 341,9 | 410,6 |

Водопотребление Таскаевского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды с учётом суточного максимума на расчётный срок составит 0,41 тыс. м3/сутки.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются. При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Для развития сферы водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

1) капитальный ремонт и реконструкция ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Предлагается выполнить реконструкцию существующих магистральных и уличных сетей водоснабжения для обеспечения пропуска нормативных расходов на пожарные нужды. Существующие водопроводные сети закольцевать;

2) установка приборов учета воды на водозаборе;

3) водозаборные сооружения систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. Для обеззараживания воды предлагается применять установки с использованием гипохлорита натрия NaClO марки «А» по ГОСТ 11086–76.

При реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования необходимо применять решения, обеспечивающие ресурсо– и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

С целью поддержания инженерных сетей в надлежащем состоянии и обеспечения населения питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде в Таскаевском сельсовете запланирован капитальный ремонт и реконструкция водопроводной сети.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) должны предусматриваться на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Граница первого пояса ЗСО площадки водозаборных сооружений устанавливаются, как для защищённых подземных вод на расстоянии 30м от водозаборных скважин и совпадает с ограждением площадки.

Граница первого пояса ЗСО площадки водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки и предусматривается на расстоянии не менее:

- 30 м от стен резервуаров чистой воды и фильтров-поглотителей.

Для водовода предусмотрена санитарно-защитная полоса с шириной по 10м в обе стороны от водовода. В пределах санитарно-защитной полосы не пускается размещение выгребных ям и надворных санблоков.

Противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение с. Таскаево, д. Бакмасиха, п. Красный Яр, п. Абакумово, д. Кармышак, д. Старый Карапуз - составляет 5 л/сек.

Расход воды на наружное пожаротушение с. Таскаево, равный 5 л/с, с учетом времени тушения пожара, равного 3 часам:

W = 5 х 3 х 3,6 = 54 м3

Расход воды на наружное пожаротушение д. Бакмасиха, равный 5 л/с, с учетом времени тушения пожара, равного 3 часам:

W = 5 х 3 х 3,6 = 54 м3

Расход воды на наружное пожаротушение п. Красный Яр, равный 5 л/с, с учетом времени тушения пожара, равного 3 часам:

W = 5 х 3 х 3,6 = 54 м3

Расход воды на наружное пожаротушение п. Абакумово, равный 5 л/с, с учетом времени тушения пожара, равного 3 часам:

W = 5 х 3 х 3,6 = 54 м3

Расход воды на наружное пожаротушение д. Кармышак, равный 5 л/с, с учетом времени тушения пожара, равного 3 часам:

W = 5 х 3 х 3,6 = 54 м3

Расход воды на наружное пожаротушение д. Старый Карапуз, равный 5 л/с, с учетом времени тушения пожара, равного 3 часам:

W = 5 х 3 х 3,6 = 54 м3

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, смонтированных в колодцах на водопроводной сети.

Для целей пожаротушения населенных пунктов в колодцах на водопроводной сети установить пожарные гидранты по ГОСТ 8220–85. Расстановку пожарных гидрантов принять в соответствии с п. 8.6 СП 8.13130.2009, расстояния между гидрантами не превышать 100 м, что обеспечит пожаротушение объектов, обслуживаемых данной сетью, от двух пожарных гидрантов.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Проектом генерального плана в соответствии со Схемой водоснабжения Таскаевского сельсовета предусмотрено:

- с. Таскаево:

- строительство ВОС расчётной производительностью 220 м3/сут;

- реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 10,25 км.

- д. Бакмасиха:

- строительство ВОС расчётной производительностью 130 м3/сут;

- реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 5,88 км;

- установка частотно-регулируемых приводов.

- п. Красный Яр:

- строительство ВОС расчётной производительностью 15 м3/сут;

- реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 1,32 км;

- строительство скважины, мощностью 20 м3/сутки.

- д. Кармышак:

- строительство ВОС расчётной производительностью 40 м3/сут;

- строительство двух скважин, мощностью 40 м3/сутки;

- установка частотно-регулируемых приводов;

- реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 2,53 км.

- д. Старый Карапуз:

- строительство ВОС расчётной производительностью 20 м3/сут;

- строительство дополнительной скважины, мощностью 20 м3/сутки;

- реконструкция водопроводных сетей, протяженностью 2,52 км;

- установка частотно-регулируемых приводов.

- п. Абакумово:

- строительство ВОС расчётной производительностью 15 м3/сут.

На территории Таскаевского сельсовета не предусмотрено строительство новых водопроводных сетей, новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.

    - Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.

Целью всех мероприятий по развитию системы канализации является бесперебойное отведение сточных вод, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в систему водоотведения представлены в таблице 56. Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления согласно СНиП 2.01.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения», в не канализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут. на 1 человека.

Таблица 56. - Ожидаемое водоотведение на расчётный срок в Таскаевском сельсовете

| № п/п | Зона | Ед. | Кол. | Суточный м3/сут | Часовой м3/час | Расчётный л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Таскаево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 673 | 107,7 | 4,5 | 1,3 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 10 | 10,8 | 0,5 | 0,14 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания | % | 10 | 10,8 | 0,5 | 0,14 |
| ИТОГО: |  |  |  | 129,3 | 5,5 | 1,6 |
| д. Бакмасиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 394 | 63,0 | 2,6 | 0,7 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 10 | 6,3 | 0,3 | 0,08 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания | % | 10 | 6,3 | 0,3 | 0,08 |
| ИТОГО: |  |  |  | 75,6 | 3,2 | 0,9 |
| п. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 40 | 6,4 | 0,3 | 0,1 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 10 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания | % | 10 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7,6 | 0,3 | 0,1 |
| п. Абакумово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 44 | 7,0 | 0,3 | 0,1 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 10 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания | % | 10 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 8,4 | 0,3 | 0,1 |
| д. Кармышак |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 112 | 17,9 | 0,7 | 0,2 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 10 | 1,8 | 0,1 | 0,03 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания | % | 10 | 1,8 | 0,1 | 0,03 |
| ИТОГО: |  |  |  | 21,5 | 0,9 | 0,3 |
| д. Старый Карапуз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 55 | 8,8 | 0,4 | 0,1 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 10 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания | % | 10 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 10,6 | 0,4 | 0,1 |
| ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ: |  |  |  | 253,0 | 10,6 | 3,0 |

Объём сточных вод, отводимых с территории населённых пунктов, Таскаевского сельсовета (по отношению к расходу воды), на расчётный срок (2044 год) составит 253,0 м3/сутки.

В Таскаевском сельсовете рекомендуется канализовать автономными системами полной биологической очистки заводского изготовления или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем не предусмотрено.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- д. Бакмасиха:

•	строительство КОС расчетной производительностью 82 м3/сут.

- п. Красный Яр:

•	строительство КОС расчетной производительностью 10 м3/сут.

- п. Абакумово:

•	строительство КОС расчетной производительностью 10 м3/сут.

- д. Кармышак:

•	строительство КОС расчетной производительностью 25 м3/сут.

- д. Старый Карапуз:

•	строительство КОС расчетной производительностью 12 м3/сут.

    - Теплоснабжение

В Таскаевском сельсовете целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения.

Расчетный срок службы котельной установки и входящего в ее состав котельно-вспомогательного оборудования не менее 40 лет, поэтому планируется реконструкция котельных в с. Таскаево и д. Бакмасиха.

Проектом генерального плана в соответствии со Схемой теплоснабжения Таскаевского сельсовета предусмотрено:

- индивидуальное теплоснабжение для жилых домов частного сектора усадебного типа;

с. Таскаево:

- строительство тепловых сетей, протяженностью 0,31 км;

- реконструкция котельной;

- реконструкция существующих тепловых сетей, протяженностью 0,98 км.

д. Кармышак:

- строительство тепловых сетей, протяженностью 0,76 км;

- реконструкция котельной;

- реконструкция существующих тепловых сетей, протяженностью 0,32 км.

    - Газоснабжение

Схемой газоснабжения Барабинского муниципального района источником газоснабжения принят газ магистрального газопровода Омск-Новосибирск-Кузбасс.

В районе принято двухступенчатое распределение газа:

1 ступень – газопроводы высокого давления Р до 12,0 кгс/см²;

2 ступень – газопроводы высокого давления Р до 6,0 кгс/см².

К газопроводам высокого давления Р до12,0 кгс/см² подключается:

-	головные газорегуляторные пункты (ГГРП).

К газопроводам высокого давления. Р до 6,0 кгс/см² подключается:

-	поселковые газорегуляторные пункты (ГРП);

-	сельскохозяйственные потребители;

-	коммунально-бытовые потребители;

- 	отопительные котельные.

Проектом генерального плана с учетом ведущегося проектирования предусматривается строительство объектов:

- строительство газопровода высокого давления Р до 12,0 кгс/см² в д. Кармышак, с. Таскаево, д. Бакмасиха;

- строительство газопровода высокого давления Р до 6,0 кгс/см² в д. Абакумово.

    - Электроснабжение

Основные задачи электроэнергетической отрасли:

- надежное и качественное электроснабжение потребителей;

- реконструкция и техническое перевооружение электросетевого хозяйства;

- создание условий для технологического присоединения потребителей;

- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов региона;

- повышение энергоэффективности производства электрической и тепловой энергии.

Подсчёт электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), раздел 2 с учётом «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказам Минтопэнерго России от 29.06.99 № 213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94», с учётом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий») и МНГП Таскаевского сельсовета (электропотребление, 1350 кВт*ч/год на 1 чел.) приведен в таблице 57.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 ч/год.

Таблица 57. - Расчёт суммарной электрической нагрузки для коммунального сектора (население)

| Населённый пункт | Население, человек |  | Расход электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок |
|  | 2033 г. | 2044 г. | 2033 г. | 2044 г. |
| с. Таскаево | 678 | 673 | 915,3 | 908,6 |
| д. Бакмасиха | 400 | 394 | 540,0 | 531,9 |
| п. Красный Яр | 45 | 40 | 60,8 | 54,0 |
| п. Абакумово | 48 | 44 | 64,8 | 59,4 |
| д. Кармышак | 120 | 112 | 162,0 | 151,2 |
| д. Старый Карапуз | 59 | 55 | 79,7 | 74,3 |
| ИТОГО: | 1350 | 1318 | 1822,6 | 1779,4 |

Таким образом, на расчётный срок потребность в электроэнергии составит 1779,4 кВт*ч в год при сохранении среднегодового потребления электроэнергии на 1 жителя согласно нормативам.

Важным блоком задач для развития сферы энергосбережения является снижение затрат на энергоносители, уменьшение потерь энергоресурсов, укрепление экологической безопасности путём развития малой и альтернативной энергетики с использованием местных ресурсов.

Проектом генерального плана предусматривается:

- реконструкция ВЛ, подводящих электроэнергию к населённым пунктам сельсовета;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- проведение капитального ремонта объектов электроснабжения.

    - Связь

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- радиовещание;

- телевизионное вещание.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая услуги доступа в сеть «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Ёмкость сети связи общего пользования определена из расчёта 100% обеспечения квартирного сектора широкополосным доступом в интернет, кабельным телевидением, услугами IP-телефонии (при установке одной точки доступа для одной квартиры). Количество точек доступа для общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов. Расчёт ёмкости телефонной связи общего пользования на расчётный срок (2044 год) представлен ниже (таблица 58).

Таблица 58. - Расчёт ёмкости сети связи общего пользования на расчётный срок с учётом общественной застройки (2044 год)

| Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчётный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок |
| с. Таскаево | 678 | 673 | 237 | 236 |
| д. Бакмасиха | 400 | 394 | 140 | 138 |
| п. Красный Яр | 45 | 40 | 16 | 14 |
| п. Абакумово | 48 | 44 | 17 | 15 |
| д. Кармышак | 120 | 112 | 42 | 39 |
| д. Старый Карапуз | 59 | 55 | 21 | 19 |
| ИТОГО: | 1350 | 1318 | 473 | 461 |

С учётом фактической востребованности, ёмкость мультисервисной сети передачи данных принята в размере 350 точек на 1000 жителей. Требуемая ёмкость на расчётный срок при численности населения 1,318 тыс. человек составит 461 точек доступа. Нагрузка мультисервисной сети передачи данных составит 1,2 Гбит/с.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Октябрьского сельсовета являются:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счёт увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счёт увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счёт увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие телефонной связи в населённых пунктах, где не развита телефонная сеть общего пользования, предлагается за счёт увеличения зоны покрытия сетями мобильной связи.

Проектом генерального плана предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующего антенно-мачтового сооружения, так как оно в полной мере удовлетворяет потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры муниципального образования, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Развитие транспортной инфраструктуры рассматривается как один из базовых элементов стратегического планирования территории и хозяйственного комплекса Таскаевского сельсовета, повышения качества жизни населения. Представляется актуальным комплексный подход к формированию транспортной сети.

Автомобильный транспорт

С целью развития транспортной инфраструктуры на территории Новосибирской области действуют: государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 г. № 22-п), Транспортная стратегия Новосибирской области до 2030 года, муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2017 – 2032 годы» (утверждена решением Совета депутатов Таскаевского сельсовета от 04.07.2017 г. №5).

Целью данных программ является:

- развитие транспортного комплекса;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- эффективное функционирование действующей транспортной инфраструктуры;

- обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог края.

В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» предусмотрено проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям, на территории Новосибирской области.

Развитие и совершенствование автомобильных дорог сельсовета должно обеспечивать устойчивое и надёжное круглогодичное обслуживание населения и хозяйственного комплекса.

Необходимо уделить особое внимание улучшению качества дорог, расширению транспортного сообщения, реконструкции, ремонту автодорог.

Развитие транспортной инфраструктуры Таскаевского сельсовета, в целом должно стать одним из условий повышения уровня жизни и его социально-экономического развития. Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры является поддержка социальных направлений развития транспортной системы.

Развитие сети местных дорог, обеспечение круглогодичной транспортной связью всех населённых пунктов с центром сельсовета, Барабинского района, Новосибирской области и хозяйств, а также развитие пригородного и междугородного автобусного сообщения значительно повысят доступность учебных, медицинских, культурных учреждений для населения Таскаевского сельсовета.

Существующая сеть автомобильных дорог, сложившаяся в процессе экономического развития поселения с учётом природно-географических условий, и, в основном, соответствующая направлениям транспортных связей, положена в основу проектируемого состава дорожной сети.

Проектная сеть автомобильных дорог, как и в настоящее время, будет состоять из территориальных дорог, которые включают дороги регионального или межмуниципального и местного значения.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, будет производиться с помощью проведения капитального ремонта и ремонта, с целью приведения их в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.

Улично-дорожная сеть

В основе принятой системы улиц и дорог лежит принцип оптимальности транспортных связей между отдельными функциональными элементами населённого пункта, организация автобусного маршрута с соблюдением нормативных радиусов пешеходной доступности.

При этом большое значение на решение уличной сети населённого пункта оказала застройка, сложившаяся к моменту проектирования.

Ширина улиц и дорог в красных линиях была назначена с учётом планируемого развития населённого пункта и соответствующего ему развития улично-дорожной сети.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* введена чёткая дифференциация улично-дорожной сети по категориям».

Таблица 59. - Категории дорог и улиц

| Категория сельских улиц и дорог | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 |  |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| - основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,5 |
| - второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| - проезд | 20 | 2,75 - 3,0 | 1 | 0 - 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

В соответствии с МНГП Таскаевского сельсовета, ширину проезжей части основных улиц рекомендуется установить 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных – 6 м, проездов – 4,5 м. Для движения пешеходов в состав улиц рекомендуется включить тротуары с шириной пешеходной части равной 1,5–2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

При разработке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001*».

Проектом генерального плана в соответствии с программой комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Таскаевского сельсовета предусмотрено:

- ремонт и содержание улично-дорожной сети в с. Таскаево, п. Абакумово, д. Бакмасиха, д. Кармышак, п. Красный Яр, д. Старый Карапуз;

- реконструкция уличного освещения, оснащение дорожными знаками, устройство пешеходных тротуаров в населенных пунктах сельсовета.

Объекты транспортной инфраструктуры

Хранение легкового автотранспорта жителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, осуществляется на территории приусадебных участков.

В соответствии с расчётными нормами (420 автомобилей на 1000 жителей), обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями составит 553 автомобиля на расчетный срок.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:

- потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания – 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, для обеспечения легкового автотранспорта населения на расчётный срок требуется:

- СТО, общей мощностью 2 поста.

При развитии рекреационных зон на водных объектах поселения необходимо предусмотреть комплекс технических и организационных мероприятий, исключающих движение и стоянку автотранспорта вне предназначенных для этого мест.

Проектом генерального плана предусмотрено размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры:

- строительство СТО на 2 поста и АЗС на 1200 легковых автомобилей в с. Таскаево.

Мероприятия для маломобильных групп населения

Согласно СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001*» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605), на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м следует выделять места для транспорта инвалидов. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъёмным приспособлением.

Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0×3,6 м, что даёт возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций – не менее 30% мест.

Развитие рекреации и туризма

Природно-рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, лесопарки, пляжи.

Туризм относится к сфере услуг, повышение конкурентоспособности которой является одной из стратегических задач общероссийского уровня. Туризм стимулирует также рост других отраслей экономики. При этом создаются дополнительные рабочие места, привлекаются инвестиции, развивается малое и среднее предпринимательство.

Туристско-рекреационный потенциал слагается из природных ландшафтов, оздоровительных возможностей и историко-культурной традиции, которые в сумме создают привлекательность для туристической деятельности.

Социально-экономическая эффективность от реализации данного направления:

- развитие туризма на территории сельсовета;

- развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур муниципального образования;

- развитие сферы общественного питания, сферы отдыха;

- развитие детско-юношеского спорта и туризма.

Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма признана приоритетным направлением государственного регулирования туристкой деятельности, и одним из механизмов государственного регулирования туристской деятельности является разработка и реализация федеральных, региональных и муниципальных программ развития туризма.

Благоустройство

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации генерального плана является создание на территории Таскаевского сельсовета условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования. Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

При строительстве на территории общественно-деловой зоны и жилой зоны проектом генерального плана рекомендуется и в дальнейшем проводить благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зелёных оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории;

- обустройство мест сбора мусора.

Благоустройство территории дошкольных образовательных организаций включает следующий обязательный перечень мероприятий:

- организация твёрдых видов покрытия проездов;

- строительство основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементов сопряжения поверхностей;

- озеленение, ограждение, оборудование площадок;

- установка скамеек, урн, осветительного оборудования, носителей информационного оформления.

Для создания системы зелёных насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озеленённых территорий общего пользования и озеленённых территорий специального назначения;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация шумозащитных зелёных насаждений вдоль улиц жилой застройки;

- создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);

- организация озеленения санитарно-защитных зон.

Озеленение придомовой территории жилого участка производится между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка.

Создание системы зелёных насаждений на селитебной территории является необходимым условием для повышения уровня экологического состояния территории, так как улучшается микроклимат, нормализуется температурно-влажностный режим. Зелёные насаждения очищают воздух от пыли, газов, являются шумозащитой жилых и производственных территорий.

Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия по охране растительности:

- вырубка погибших и повреждённых зелёных насаждений;

- очистка озеленённых территорий от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- лесопосадки на нарушенных землях;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;

- целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Норма зелёных насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии с МНГП Таскаевского сельсовета – 8 м2 на чел. и составляет 1,13 га на расчётный срок.

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляться по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории населённых пунктов свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Генеральным планом рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории Таскаевского сельсовета, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов.

Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются:

- создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и вывоз отходов на полигон ТКО;

- контейнеры, мусоросборники и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках (мусоросборных площадках). Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов должны иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, ограничены ограждениями или зелёными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда специализированного транспорта и подхода жителей;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Генеральным планом также рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории поселения:

- организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

- развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;

- ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации ТКО;

- проведение в школах поселения мероприятий по экологическому воспитанию;

- проведение разъяснительной работы среди жителей поселения по вопросам соблюдения экологической культуры;

- проведение семинаров, консультаций для жителей поселения по вопросам санитарной очистки территорий.

Общие рекомендации по обращению с отходами производства и потребления представлены в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3).

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. Расчёт объёмов образования ТКО, образующихся от жилищного фонда, произведён на основании нормативов, утверждённых Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления ТКО на территории Новосибирской области» установлен норматив накопления ТКО и по объему - 2,38 м3/год на человека, и по массе - 392,95 кг/год на человека. Нормы накопления ТКО для жилого фонда поселения предоставлены в таблице 60.

Таблица 60. - Планируемые объёмы накопления твёрдых коммунальных отходов, образующихся на территории Таскаевского сельсовета от населения и организаций

| Объект/участок | Объём образования ТКО в месяц, т | Объём образования ТКО в год |  | Численность населения, чел. | Годовые дифференцированные нормы накопления ТКО, кг/чел. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м. куб. |  |  |
| с. Таскаево |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 22,53 | 270,35 | 1634,44 | 688 | 392,95 |
| Первая очередь | 22,20 | 266,42 | 1613,64 | 678 | 392,95 |
| Расчётный срок | 22,04 | 264,46 | 1601,74 | 673 | 392,95 |
| д. Бакмасиха |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 13,33 | 159,93 | 968,66 | 407 | 392,95 |
| Первая очередь | 13,10 | 157,18 | 952,00 | 400 | 392,95 |
| Расчётный срок | 12,90 | 154,82 | 937,72 | 394 | 392,95 |
| п. Красный Яр |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 1,60 | 19,25 | 116,62 | 49 | 392,95 |
| Первая очередь | 1,47 | 17,68 | 107,10 | 45 | 392,95 |
| Расчётный срок | 1,31 | 15,72 | 95,20 | 40 | 392,95 |
| п. Абакумово |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 1,67 | 20,04 | 121,38 | 51 | 392,95 |
| Первая очередь | 1,57 | 18,86 | 114,24 | 48 | 392,95 |
| Расчётный срок | 1,44 | 17,29 | 104,72 | 44 | 392,95 |
| д. Кармышак |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 4,22 | 50,69 | 307,02 | 129 | 392,95 |
| Первая очередь | 3,93 | 47,15 | 285,60 | 120 | 392,95 |
| Расчётный срок | 3,67 | 44,01 | 266,56 | 112 | 392,95 |
| д. Старый Карапуз |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 2,10 | 25,15 | 152,32 | 64 | 392,95 |
| Первая очередь | 1,93 | 23,18 | 140,42 | 59 | 392,95 |
| Расчётный срок | 1,80 | 21,61 | 130,90 | 55 | 392,95 |
| Итого по сельскому совету |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 45,45 | 545,41 | 3303,44 | 1388 | × |
| Первая очередь | 44,20 | 530,47 | 3213,00 | 1350 |  |
| Расчётный срок | 43,16 | 517,91 | 3136,84 | 1318 |  |

С учётом плотности в контейнерах (на площадках сбора мусора) 164,9 кг/м3, объём накопления отходов может составить 3,137 тыс. м3/год на расчётный срок.

Таблица 61. - Расчётная потребность количества и видов контейнеров для обеспечения сбора твёрдых коммунальных отходов в поселении на расчётный срок

| Наименование населённого пункта | Население (расчётный срок) | Объём отходов в месяц, м3 | Контейнеры |  |  | Общий объём контейнеров, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | объём | кол-во |  |
| с. Таскаево | 673 | 133,48 | жел. с крыш. | 0,75 | 21 | 15,75 |
| д. Бакмасиха | 394 | 78,14 | жел. с крыш. | 0,75 | 12 | 9,00 |
| п. Красный Яр | 40 | 7,93 | жел. с крыш. | 0,75 | 1 | 0,75 |
| п. Абакумово | 44 | 8,73 | жел. с крыш. | 0,75 | 1 | 0,75 |
| д. Кармышак | 112 | 22,21 | жел. с крыш. | 0,75 | 3 | 2,25 |
| д. Старый Карапуз | 55 | 10,91 | жел. с крыш. | 0,75 | 2 | 1,50 |
| ИТОГО: | 1318 | 261,40 | × | × | 40 | 30,00 |

Рекомендуется, чтобы контейнеры были окрашены, находились в технически исправном состоянии, имели крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков и проникновение животных. В случае расположения контейнера на площадке, оборудованной крышей (специальным навесом) допускается использование контейнеров без крышек, но при этом они должны быть оборудованы колёсиками.

Расположение контейнерных площадок на территории муниципального образования отображается в схеме размещения мест (площадок) накопления ТКО, определяемой органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Общие рекомендации по обращению с отходами производства и потребления представлены в СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 г. № 80).

Правильный и оперативный сбор опасных биологических отходов (ОБО) и опасных медицинских отходов (ОМО) является важнейшей стадией обращения с этими отходами с точки зрения не только дальнейшей их переработки, но и избегания или минимизации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, препятствующей нормальной жизнедеятельности населённых пунктов. Генеральным планом предусматривается организация вывоза данных видов отходов по договорам со специализированными предприятиями с целью их обезвреживания и уничтожения.

В состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) входят крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не вмещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3, а также строительные отходы. В населённых пунктах Российской Федерации норма накапливающихся КГО составляет в среднем 5% от общего объёма ТКО.

Сбор ртутьсодержащих отходов (РСО) возможен в следующих местах:

- стационарные пункты сбора вторичного сырья и опасных отходов (1 в каждом населённом пункте поселения);

- участки накопления опасных отходов на межмуниципальных комплексных полигонах;

- стационарные контейнеры (устанавливаются региональными операторами);

- точки продаж ртутьсодержащих ламп, приборов и изделий;

- самостоятельное накопление и сдача РСО хозяйствующими субъектами.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка юридические лица, должностные лица, индивидуальные предприниматели и физические лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Лицо, разместившее отходы с нарушением экологических требований, санитарных норм и правил, положений законодательства и настоящего Порядка (собственник отходов, а в случае, если невозможно установить такое лицо, - собственник земельного участка, на котором размещены отходы), несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 г. № 292-п (с изм. от 08.09.2023 г. № 423-п) в переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию ПВН действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Барабинского района, транспортируются на полигон захоронения ТКО, расположенный вблизи г. Куйбышева Куйбышевского района.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, находящийся вблизи г. Куйбышева Куйбышевского района, отходы от всего района транспортируются на ОРО, находящийся вблизи с. Северное Северного района.

Комбинированная схема предполагает наряду с комплексным полигоном вблизи г. Куйбышева, на котором происходит обработка и размещения отходов, наличие на территории Барабинского района ПВН вблизи населенных пунктов: с. Зюзя, с. Новоярково, с. Новоспасск, с. Таскаево Барабинского района.

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН либо непосредственно на территорию комплексного полигона.

В последующем отходы, выгруженные на указанных ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Куйбышева. На сортировочной линии на комплексном полигоне вблизи г. Куйбышева происходит обработка (сортировка) отходов.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон, находящийся вблизи г. Куйбышева, отходы от всего района транспортируются на ПВН вблизи с. Зюзя, ПВН вблизи с. Новоярково, ПВН вблизи с. Новоспасск или ПВН вблизи с. Таскаево. В последующем отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с. Северное.

Рис. 8. Перспективная комбинированная схема потоков отходов до объектов обработки и объектов размещения отходов в Куйбышевском кластере

Действующим Проектом Схемы территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 г. №186-п предусмотрено размещение ПВН ТКО в с. Таскаево.

Проектом генерального плана планируется:

- Ликвидация свалки ТКО в с. Таскаево по ул. Сибирская, 65, площадью 0,57 га.

- Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Новосибирской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Объекты федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах Таскаевского сельсовета Барабинского муниципального района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах Таскаевского сельсовета Барабинского муниципального района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах Таскаевского сельсовета Барабинского муниципального района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах Таскаевского сельсовета Барабинского муниципального района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах Таскаевского сельсовета Барабинского муниципального района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано

Объекты регионального значения

Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 г. №186-п, с изменениями от 14.04.2020 г. учтены, запланированные к размещению на территории Таскаевского сельсовета объекты регионального значения.

Таблица 62. - Перечень планируемых для размещения объектов регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Местоположение, кадастровый номер участка | Характеристика объекта | Характеристика зоны а с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадка временного накопления твердых коммунальных отходов | Планируемый к размещению | Барабинский район, Таскаевский сельсовет, с. Таскаево, 54:02:010806:48 | Площадь земельного участка 0,57 га | Санитарно-защитная зона – 500 м | Первая очередь |

- Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Схемой территориального планирования Барабинского района, размещение объектов местного значения муниципального района на территории Таскаевского сельсовета не предусмотрено.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории

Проект генерального плана Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области предусматривает ряд мероприятий по развитию территории, направленных на создание условий для роста экономических и социальных показателей муниципального образования.

Предусмотренные генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения в сфере инженерного и транспортного обеспечения, социальной инфраструктуры предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов населённых пунктов поселения с учётом требований местных нормативов градостроительного проектирования Таскаевского сельсовета и региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области, и иных факторов, позволяющих создать комфортную среду жизнедеятельности населения Таскаевского сельсовета средствами планирования развития территории.

Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части развития транспортной сети в границах всего поселения, позволит повысить связность территорий внутри поселения. Будут созданы условия для выполнения требований территориальной доступности объектов обслуживания населения в границах Таскаевского сельсовета. Повысится уровень доступности объектов производственного, сельскохозяйственного и рекреационного назначения, вследствие чего, повысится инвестиционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети в границах населённых пунктов Таскаевского сельсовета позволит упорядочить сложившуюся планировочную структуру этих населённых пунктов, а также обеспечить доступность.

Немаловажным фактором создания благоприятных условий для жизни населения является наличие мест приложения труда, стабильный рост благосостояния жителей. Увеличение надёжности объектов инженерной инфраструктуры позволит реализовать инвестиционные проекты в части развития сельского хозяйства и производственного комплексов. Реализация проектных решений в части обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры создаст условия для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства территории, развития жилищного строительства в границах населённых пунктов.

Решения генерального плана в части установления функциональных зон обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения объектов местного значения Таскаевского сельсовета, с учётом уточнения местоположения объектов федерального значения Российской Федерации и регионального значения Новосибирской области, предусматривают необходимость повышения интенсивности градостроительного освоения территории.

Привлекательность территории с позиций экологии, как места для постоянного проживания населения, обусловлена закреплением решениями генерального плана мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки всей территории, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, а также по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территорий населённых пунктов.

Предусмотренное генеральным планом развитие объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг необходимых для комфортного проживания.

Проектные решения генерального плана предусматривают необходимость разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития территории Таскаевского сельсовета.

Таблица 63. - Возможное влияние планируемых объектов на комплексное

развитие территории

| № п/п | Наименование видов планируемых объектов | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение капитальных ремонтов и ремонтов автомобильных дорог общего пользования | Улучшение условий проживания населения, увеличение социальной привлекательности Таскаевского сельсовета |
|  | Проведение капитальных ремонтов и ремонтов улично-дорожной сети | Улучшение транспортной доступности территорий населённых пунктов, снижение статистики ДТП, улучшение условий проживания населения, увеличение социальной привлекательности сельсовета |
|  | Проведение капитальных ремонтов и ремонтов, строительство образовательных учреждений | Улучшение условий проживания населения, повышение безопасности, увеличение социальной привлекательности территории |
|  | Проведение капитальных ремонтов и ремонтов, строительство учреждений культуры и спорта | Улучшение условий проживания населения, увеличение социальной привлекательности, повышение уровня благоустройства территории |
|  | Проведение капитальных ремонтов и ремонтов, строительство и реконструкция инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры | Улучшение условий проживания населения, повышение уровня благоустройства территории Таскаевского сельсовета |
|  | Строительство производственных, сельскохозяйственных и туристических объектов | Повышение инвестиционной привлекательности территории, увеличение социальной привлекательности территории, рост благосостояния населения |

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, федеральные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера – это территории, попадающие в зону негативного воздействия при авариях на взрывопожароопасных, химически опасных объектах и транспорте.

На территории Таскаевского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения;

- опасные природные процессы (шквальные ветра, метели, засуха, суховеи, скачки температуры).

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации при авариях, на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства - отсутствуют.

Природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования за последние 5 лет не происходило.

Пожарную охрану на территории муниципального образования осуществляет: ПЧ-128 «Таскаевский» с. Таскаево Барабинского района Новосибирской области. Остальные населенные пункты сельсовета располагаются в пределах 30 минутной транспортной доступности, только д. Старый Карапуз в 45 – минутной.

Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера – это территории, попадающие в зону негативного воздействия при авариях на взрывопожароопасных, химически опасных объектах и транспорте.

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого, безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату нанесения вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учётом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчёт вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Конкретная часть территории в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

- Зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т. д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

- Зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

- Зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством Российской Федерации или Правительством Новосибирской области по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом Новосибирской области.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в таблицах 64-65.

Таблица 64. - Определение границ зон рисков в координатах

«частота ЧС – число пострадавших»

| Частота ЧС | Число пострадавших, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 10 | от 10 до 50 | от 50 до 500 | свыше 500 |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Таблица 65. - Определение границ зон рисков в координатах

«частота ЧС – материальный ущерб»

| Частота ЧС | Число материального ущерба, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 100 тыс. | от 100 тыс. до 50 млн. | от 50 млн. до 500 млн. | свыше 500 млн. |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

На рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации.

Таблица 66. - Источники возможных природных чрезвычайных ситуаций в Таскаевском сельсовете

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 1.2 | Сильные осадки |  |  |
| 1.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 1.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 1.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 1.2.4 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 1.2.5 | Град | Динамический | Удар |
| 1.3 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 1.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 1.5 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 1.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| - Природные пожары |  |  |  |
| 2.1 | Пожар (ландшафтный, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
| - Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 3.1 | Подтопление | Гидродинамический | Повышение уровня подземных вод и/или влажности грунтов |
| 3.2 | Затопление | Гидродинамический | Образование свободной поверхности воды на участке территории |
| - Опасные геологические процессы |  |  |  |
| 4.1 | Землетрясения | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещённых масс |
|  |  |  | Удар |

Наиболее характерные опасные природные процессы, имеющие место на территории сельсовета, связаны с климатическими условиями.

Природные пожары

Природные пожары – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий в распространяющийся в природной среде.

В зонах возникновения природных пожаров могут оказаться:

- линии электропередач, подающие электроэнергию в населённые пункты, линии электросвязи;

- территории населённого пункта (улицы, жилые дома), предприятия промышленного комплекса.

Природные пожары, кроме прямого ущерба хозяйству поселения, угрожают и населённым пунктам. При возникновении природных пожаров создаётся угроза ухудшения экологической обстановки на территории поселения, уничтожения значительных массивов зелёных насаждений. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление территории населённого пункта.

Массовые пожары могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнём, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин.

Основной ущерб посевам и кормовым травам наносят систематически повторяющиеся пожары. Пожары не только уничтожают посевы, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время, негативно сказываются на состоянии здоровья населения. Они являются и потенциальным источником опасности для населённых пунктов.

При этом кроме гибели растений и животных, ослабевают защитные и водоохранные функции растительности. Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населённых пунктов в результате уничтожения огнём и вывода из строя транспортных коммуникаций, а также других важных объектов, необходимых для нормального функционирования экономики Таскаевского сельсовета.

Охрана территории от пожаров является одной из первостепенных задач при предупреждении чрезвычайных ситуаций.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. Под линией электропередач требуется регулярно вырубать древесную поросль.

Территория муниципального образования должна быть обеспечена нормативным наружным противопожарным водоснабжением. На имеющихся пожарных водоёмах и пожарных гидрантах необходимо размещать указательные таблички и знаки пожарной безопасности «Не загромождать», что обеспечивает их своевременное обнаружение в любой время суток. Необходимо обеспечивать свободный подъезд к ним пожарной техники в любое время года, необходимый запас воды и исправное состояние.

Пожароопасный период начинается с марта-апреля и заканчивается в начале ноября.

Первый пик природных пожаров наблюдается при условии сухой и тёплой погоды, в середине марта – начале апреля, с момента схода снежного покрова до появления молодой вегетирующей зелени. Второй, основной, пик приходится обычно на июль – начало августа.

В сентябре-октябре как правило, с началом продолжительных дождей лесные пожары прекращаются.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за её пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Опасные гидрологические явления

Из опасных гидрологических явлений и процессов для территории Таскаевского сельсовета характерны подтопление, затопление.

Опасные метеорологические явления и процессы

К опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся сильный ветер, сильные осадки.

Выпадение обильных осадков от 260 мм до 785 мм может вызвать наводнения на реках, при переполнении водохранилищ разрушение гидротехнических сооружений, подтопление территорий, размыв и разрушение дорог.

Низкие температуры воздуха и маломощный снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы, способствуют возникновению аварий на тепловых и электрических сетях, объектах жизнеобеспечения населения.

Шквалистые и сильные ветры

Опасным природным процессом, оказывающим влияние на жизнеспособность населения на территории муниципального образования, являются шквалистые и сильные ветры. Скорость распространения сильного ветра 13–15 м/с. Ураганный ветер разрушает прочные и сносит лёгкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередач и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях. Последствия прохождения шквалистых ветров со скоростью более 15–20 м/с приводит к обрушению опор и множественным обрывам проводов ЛЭП, выходу из строя систем энергоснабжения, линий связи, а также падению и завалам деревьев. Результатом шквалистых ветров является нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования, нарушение водоснабжения

Обильные атмосферные осадки, град, обледенения и гололёд

Возможный ущерб связан в первую очередь с повреждением посевов, садов, плантаций, а также с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.

При этом:

- количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1% от имеющегося в районе воздействия града;

- количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2% от имеющегося в районе воздействия града;

- вероятное число погибших может составить 0 человек;

- количество пострадавших может составить 50 человек;

- материальный ущерб может достигнуть 5 млн. руб.

Землетрясения

Землетрясения – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Причинами возникновения землетрясений являются тектонические процессы, извержение вулканов, падение космических тел, обрушение подземных карстовых пустот, обвалы, оползни, деятельность человека.

Тектонические явления чаще всего являются причинами возникновения землетрясений.

Землетрясение в 6 баллов по шкале MSK-64 может вызвать нарушение целостности зданий и сооружений относится к опасной категории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Таблица 67. - Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС природного характера на территории Таскаевского сельсовета

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС природного характера |  |  |  |
|  | Риски возникновения подтоплений (затоплений) | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения природных пожаров | Приемлемый риск - 10- 5 | апрель – ноябрь |
|  | Риски возникновения опасных метеорологических условий | Приемлемый риск - 10- 5 | январь – декабрь |
|  | Риски возникновения землетрясений | Приемлемый риск - 10- 6 | январь – декабрь |

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории Таскаевского сельсовета классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Риск возникновения возможных чрезвычайных ситуаций на пожаровзрыво-опасных и на радиационно-опасных объектах не прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории МО.

Аварии на транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества.

Аварии на электроэнергетических системах

Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/с и более, приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/с и более – ЛЭП-110, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населённых пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололёд – диаметр отложений на проводах гололёдного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега – диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/с диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надёжность работы энергосистемы в местах гололёда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населённых пунктов из-за перегорания опор ЛЭП.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасны для окружающей территории, так как возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжёлые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжёлых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объёма электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжёлых аварий.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

- ветхости инженерных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи коммунального ресурса потребителям и размораживание сетей;

- порывам сетей;

- выходу из строя основного оборудования;

- отключению от снабжения объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, теплом и электроэнергией. Последствия от аварий на коммунальных системах могут оказать поражающее действие на людей: поражение током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Таблица 68. - Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС техногенного характера на территории Таскаевского сельсовета

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС на транспорте |  |  |  |
|  | Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта | Приемлемый риск - 10- 5 | ноябрь – апрель |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах метрополитена | Риск не характерен |  |
| Риски возникновения ЧС техногенного характера |  |  |  |
|  | Риски возникновения аварий на химически опасных объектах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных производственных объектах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения | Приемлемый риск - 10- 6 | октябрь – апрель |
|  | Риски возникновения аварий на электросетях | Приемлемый риск - 10- 6 | январь – декабрь |
|  | Риски возникновения аварий на газопроводах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на нефтепроводах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на канализационных сетях | Приемлемый риск - 10- 6 | январь – декабрь |
|  | Риски возникновения аварий на шахтах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения техногенных пожаров | Приемлемый риск - 10- 5 | январь – декабрь |
|  | Риски возникновения гидродинамических аварий | Риск не характерен |  |

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на проектируемой территории

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера Таскаевского сельсовета:

- инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией (COVID-19), клещевым энцефалитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии), боррелиозом;

- случаи заболевания животных бешенством (переносчиками болезни являются дикие животные);

- случаи заболевания сельскохозяйственных животных и растений.

Заражение людей происходит: при контакте с больными животными, объектами внешней среды, предметами обихода, употреблении воды, продуктов, загрязненных выделениями грызунов, а также при укусах животных и кровососущих насекомых. Факторами риска заражения являются нахождение на территории природного очага, несоблюдение гигиенических требований при уходе за животными и при работе с сырьем животного происхождения, несоблюдение правил личной гигиены, хранение продуктов в недоступном для грызунов месте, использование не кипяченной воды или воды открытых водоемов, отсутствие защиты от кровососущих насекомых и др.

Инфекционные и паразитарные заболевания.

Наибольший показатель первичной заболеваемости в 2021 году среди взрослого населения регистрировался по следующим классам болезней: болезни органов дыхания (232,1 на 1000 населения), травмы и отравления (64,8 на 1000 населения), болезни системы кровообращения (40,4 на 1000 населения).

В 2021 г. в сравнении с 2019 г. снизился уровень заболеваемости по 6 классам болезней: психические расстройства и расстройства поведения на 26,1% (с 2,3 до 1,7 на 1000 населения), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин на 16,5% (с 77,6 до 64,8 на 1000 населения); новообразования на 10,0% (с 14,0 до 12,6 на 1000 населения); болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ на 9,6% (с 13,6 до 12,3 на 1000 населения); инфекционные и паразитарные болезни на 4,0% (17,3 до 16,6% на 1000 населения); болезни уха и сосцевидного отростка на 0,6% (16,4 до 16,3% на 1000 населения).

Вырос уровень заболеваемости по 8 классам болезней (2021 год в сравнении с 2019 годом): крови и кроветворных органов на 21,7% (с 2,3 до 2,8 на 1000 населения); болезни нервной системы на 40% (с 19,5 до 27,3 на 1000 населения); болезни органов дыхания на 40,7% (со 165,0 до 232,1 на 1000 населения); болезни глаза и его придаточного аппарата на 7,7% (с 18,3 до 19,7 на 1000 населения); болезни системы кровообращения на 37,9% (с 29,3 до 40,4 на 1000 населения); болезни органов пищеварения на 20,2% (с 21,8 до 25,1 на 1000 населения); болезни мочеполовой системы на 13,9% (с 24,5 до 27,9 на 1000 населения); болезни подкожной клетчатки на 17,3% (с 22,0 до 25,8 на 1000 населения).

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости

В 2022 году по Новосибирской области зарегистрировано 1 125 829 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний – 40 412,6 на 100 тысяч населения, что выше на 4,5% показателя за 2021 год (пок. 38 663,5) и на 25,7% среднемноголетнего уровня за предшествующие 5 лет (32 144,6).

Дифтерия. В 2022 г. случаев заболевания дифтерией в Новосибирской области не зарегистрировано.

В 2022 году по Новосибирской области обследовано на дифтерию 10933 человека, в том числе с диагностической целью 6587 человек и с профилактической целью 4346 человек. Среди обследованных лиц носителей токсигенных и нетоксигенных штаммов возбудителя дифтерии не выявлено.

Корь. На территории Новосибирской области в 2022 году зарегистрировано 38 случаев заболевания корью, показатель составил 1,36 на 100 тысяч населения (в 2021 году случаев кори не зарегистрировано).

В возрастной структуре преобладает заболеваемость среди взрослых – 21 случай (55,3%). Удельный вес детей до 17 лет составил 44,7% (17 случаев).

Краснуха. В 2022 году по Новосибирской области не регистрировалась заболеваемость краснухой среди населения.

Эпидемический паротит. В 2022 году зарегистрировано 2 случая заболевания эпидемическим паротитом. Показатель заболеваемости составил 0,07 на 100 тысяч населения, что на 30% ниже показателя 2021 года (0,1 на 100 тысяч населения).

В 2022 году заболеваемость эпидемическим паротитом в 4,1 раза ниже среднемноголетнего уровня (0,29 на 100 тысяч населения), в 5,5 раза ниже уровня заболеваемости по Российской Федерации (0,39 на 100 тысяч населения), но в 1,4 раза выше уровня по СФО (0,05 на 100 тысяч населения).

Удельный вес взрослого населения составил 100% (2 человека), показатель заболеваемости составил 0,09 на 100 тысяч населения, что на уровне 2021 года.

Оба заболевших не имеют документального подтверждения о профпрививках. Во всех случаях диагноз эпидемический паротит выставлен клинически.

Коклюш. В 2022 году зарегистрировано 13 случаев заболевания коклюшем, показатель заболеваемости составил 0,47 на 100 тысяч населения, что в 11,7 раза выше показателя 2021 года (0,04 на 100 тысяч населения); на 32,8% ниже СМУ (0,7), в 4,5 раза ниже показателя Российской Федерации (2,14) и на 44,7% ниже показателя в СФО (0,85).

При анализе многолетней динамики заболеваемости за 2018-2022 гг. отмечается тенденция к снижению заболеваемости коклюшем в Новосибирской области.

Всего в 2022 г. коклюшем переболело 13 человек, из них 84,6% составили жители города Новосибирска (11 случаев - показатель 0,68 на 100 тыс. населения) и 15,4% жители районов области (2 случая - по 1 случаю в г. Бердске (0,97 на 100 тыс. населения) и в г. Оби (3,31 на 100 тыс. населения). Анализ годовой динамики заболеваемости коклюшем показывает, что 59,2% приходится на круглогодичную заболеваемость и 40,8% на сезонную заболеваемость.

Генерализованные формы менингококковой инфекции. За 2022 год по Новосибирской области зарегистрировано 14 случаев менингококковой инфекции, показатель заболеваемости составил 0,5 на 100 тысяч населения, что на 72,4% выше показателя 2021 года (0,29). Заболеваемость не превышает СМУ за предшествующие 5 лет (0,5).

Острые респираторные вирусные инфекции и грипп

В 2022 году в структуре инфекционных заболеваний на территории Новосибирской области 93,0% от всех случаев приходится на грипп и ОРВИ. Заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает на 30,2% показатель заболеваемости по Российской Федерации (26150,6 на 100 тысяч населения) и на 20,8% превышает показатель по СФО (31108,3).

Всего по области гриппом и ОРВИ за 2022 год переболело 1046591 житель области, показатель составил 37568,3 на 100 тысяч (2021 г. – 985968 жителей области, показатель составил 35236,2 на 100 тысяч; 2020 г. – 756287 жителей области, показатель составил 27027,9 на 100 тысяч населения).

Пик заболеваемости в Новосибирской области отмечался на 5 неделе (31.0106.02.2022 г.), когда заболеваемость по области составила 60,4 тысячи человек и порог заболеваемости по совокупному населению был превышен в 3,6 раза, фактический показатель – 215,8, эпидемический порог – 60,4 за счет возрастной группы «15 лет и старше» (заболеваемость по области составила 45,0 тысяч человек и порог заболеваемости в данном возрасте был превышен на в 7,7 раза, фактический показатель – 196,1, эпидемический порог – 25,6).

Длительность подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в сезон 2021-2022 гг. - 3 недели.

Новая коронавирусная инфекция

За 2022 год среди жителей Новосибирской области зарегистрировано 215027 случаев коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости составил 7718,58 на 100 тысяч населения. Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекции в 3,23 раза с 2021 годом (2392,56), но ниже на 6,2% показателя по РФ (8226,44) и на 2,2 % показателя заболеваемости по СФО (7896,21).

Случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией регистрируются в 99,99% случаях среди жителей Новосибирской области (215003 случая) и в 0,01% случаев у лиц с иным гражданством (24 случая).

Удельный вес городского населения составил 83,9% (180572 случая), на сельское население приходится 16,1% (34455 случаев). В 40,1% случаев болеет коронавирусной инфекцией мужское население (86226 случаев), у женщин заболевание развивалось в 59,9% случаев (128801 случай).

Внебольничные пневмонии

За 2022 год по Новосибирской области зарегистрировано 10507 случаев внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости составил 377,2 на 100 тысяч населения, по сравнению с 2021 годом заболеваемость снизилась в 3,4 раза (2021 г. – зарегистрировано 36315 случаев ВП, показатель 1297, 8 на 100 тысяч населения; 2020 г. – зарегистрировано 56775 случаев ВП, показатель 2029,0).

По сравнению с СМУ за предшествующие 5 лет заболеваемость снизилась в 2,5 раза (СМУ – 924,7 на 100 тысяч населения). Заболеваемость внебольничными пневмониями ниже на 6,3% показателя по Российской Федерации (402,9) и на 26,6% уровня заболеваемости по Сибирскому Федеральному округу (513,8).

Полиомиелит и острые вялые параличи. С 2009 года случаев полиомиелита в Новосибирской области не зарегистрировано.

В 2022 году в Новосибирской области зарегистрировано 10 случаев заболевания острым вялым параличом (ОВП), показатель 0,36 на 100 тыс. населения (2021 г. - 9 случаев, показатель - 0,32). Показатель заболеваемости в 2022 году в 1,6 раза выше показателя по СФО (0,22) и в 2,1 раза выше показателя по Российской Федерации (0,17).

Среди детей до 15 лет с острыми вялыми параличами (ОВП) показатель составил 1,97 на 100 тыс. населения (2021 г. - 1,78).

Вирусные гепатиты (ВГ). В 2022 году зарегистрировано 1227 случаев хронического вирусного гепатита (ХВГ), показатель заболеваемости 44,04 на 100 тысяч населения, что выше на 29,3% показателя 2021 года (31,13), на 33% показателя заболеваемости ХВГ по РФ (29,49) и на 22,5% показателя по СФО (34,14).

В структуре ХВГ преобладает хронический гепатит С (ХГС) и составляет 80,9%, хронический гепатит В (ХГВ) – 19,0%, хронический гепатит D (ХГD) – 0,1%.

В 2022 году зарегистрировано 233 случая заболевания ХГВ, показатель 8,36 на 100 тысяч населения, что на 34,2% выше показателя 2021 года (5,50), но на 29,3% ниже СМУ за предшествующие 5 лет (11,83).

Острые кишечные инфекции

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Новосибирской области в последние годы составляет более 12 тысяч. В 2022 году зарегистрировано 17461 случай суммы ОКИ, показатель заболеваемости составил 626,8 на 100 тысяч населения, что на 29,9% выше заболеваемости 2021 г. (482,7) и на 4,1% выше среднемноголетнего уровня (СМУ) за предшествующие 5 лет (602,2).

При этом отмечается рост заболеваемости ОКИ бактериальной и вирусной этиологии, так в 2022 году показатель ОКИ бактериальной этиологии составил 18,81 на 100 тысяч населения, что выше на 40,7% показателя 2021 года (13,37), у кишечных инфекций вирусной этиологии показатель составил 76,06 на 100 тысяч населения, что на 11,1% выше показателя 2021 года (68,47).

В структуре суммы ОКИ преобладают ОКИ неустановленной этиологии, составившие в 2022 году 81,8%, ОКИ установленной этиологии – 15,3%, сальмонеллёзы – 2,6%, бактериальная дизентерия – 0,3%.

Ротавирусная инфекция. В структуре ОКИ, вызванных установленными возбудителями, на бактериальные инфекции приходится 19,7%, в том числе вызванные эшерихиями – 1,7% (2021 г. – 1,5%, 2020 г. – 1,8%), кампилобактерии – 1,4% (2021 г. – 0,4%, 2020 г. – 0,4%), иерсинии – 0,7% (2021 г. – 0,7%, 2020 г. – 1,4%), 79,6% приходится на вирусные инфекции, в том числе ротавирусы – 51,5% (2021 г. – 59,5%, 2020 г. – 61,6%), норовирусы – 25,9% (2021 г. – 39,0%, 2020 г. – 36,1%).

Псевдотуберкулез и другие иерсиниозы. В 2022 году по Новосибирской области зарегистрировано 87 случаев псевдотуберкулеза. Показатель заболеваемости составил 3,12 на 100 тысяч населения (2021 г. – 52 случая, показатель заболеваемости 1,86 на 100 тысяч населения, 2020 г. – 3,22 на 100 тысяч населения), что выше уровня предыдущего года на 67,7%, и ниже на 43,2% СМУ (5,49).

Дизентерия. В 2022 году уровень заболеваемости дизентерией составил 2,05 на 100 тысяч населения, что на 17,1% выше уровня 2021 года (1,75), ниже на 42,9% СМУ за предшествующие 5 лет (3,59) и ниже на 10,8% уровня показателя по Российской Федерации (2,18).

Среди заболевших дизентерией удельный вес городских жителей составил – 64,9% (2021 г. – 93,9%, 2020 г. – 98,2%), сельские жители – 35,1% (2021 г. – 1,1%, 2020 г. – 1,8%).

Сальмонеллез. В 2022 году по Новосибирской области зарегистрировано 455 случаев сальмонеллезной инфекции, показатель заболеваемости составил 16,33 на 100 тысяч населения, что на 10,3% выше показателя 2021 года (14,80 – 414 случаев), но ниже на 10,9% СМУ за предшествующие 5 лет (18,33) и на 3,9% показателя по Российской Федерации (16,99).

Природно-очаговые трансмиссивные и зооантропонозные инфекции

Клещевой вирусный энцефалит. Показатель обращаемости с укусами клещей за 2022 год составил 617,2 на 100 тысяч населения и превысил показатель прошлого года на 2,4% (2021 г. – 602,4), но был ниже на 7,1% среднемноголетнего показателя обращаемости с укусами клещей по Новосибирской области (СМУ - 664,6), но выше на 80% показателя по РФ (343,28), но ниже показателя по СФО (628,33) на 1,8%. Всего за 2022 год зарегистрировано 17194 случая обращения с укусами клещей жителей области, что на 2% больше, чем за АППГ (2021 г. – 16857 случаев) и на 7,3% ниже среднемноголетнего уровня обращаемости с укусами клещей (СМУ за 2017-2021 гг. - 18551).

Показатель обращаемости детского населения с укусами клещей в 2022 году был на уровне прошлого года и составил 774,0 на 100 тысяч населения (2021 г. – 769,1), но был ниже на 13,8% среднемноголетнего показателя обращаемости (СМУ – 898,1), но выше показателя по РФ (408,60) на 89,4% и на 12,2% показателя обращаемости с укусами клещей по СФО (689,99). Всего среди детей до 17 лет – 4566 обращений, что на 1,2% больше АППГ (2021 г. - 4511) и на 11,5% ниже среднемноголетних значений обращаемости детей с укусами клещей (СМУ - 5160).

Наибольшее количество обращений с укусами клещей жителей области за эпидсезон 2022 года (1909 человек) отмечалось на 21 неделе (с 18 по 24 мая) и превысило среднемноголетний уровень обращаемости жителей на этой неделе на 11,6% (СМУ на 21 неделе - 1710 человек).

Клещевой боррелиоз. За анализируемый период 2022 года показатель заболеваемости клещевым боррелиозом (далее КБ) увеличился в 2 раза в сравнении с АППГ (с 3,79 до 7,61) и превысил на 29,4% среднемноголетний уровень заболеваемости КБ (СМУ – 5,88) и был выше показателя по РФ на 53,7% (РФ - 4,95) и на 16,5% показателя заболеваемости КБ по СФО (6,53).

Наибольшее количество заболевших КБ зарегистрировано в июне и июле что выше среднемноголетних значений на 60%. Лабораторное подтверждение диагнозов КБ в 35,8% (104) случаев, остальные выставлены на основании клинических проявлений (2021 г. – 35,8%; СМУ – 50,7%).

За 2022 год больные клещевым боррелиозом, как и в предыдущие 5 лет, регистрировались в возрастных группах: 50 и старше – 56,4% (СМУ – 58,1%); 40-49 лет – 16,1% (СМУ – 12,7%); 30-39 лет – 15,2% (СМУ – 12,5%); 18-29 лет – 4,7% (СМУ – 6,4%). Заболевшие КБ дети регистрировались в группах: 0-6 лет – 1,9% (СМУ- 5,6%); с 7 до 14 лет – 5,2% (СМУ- 4,1%); 15-17 лет – 0,5% (СМУ- 1,1%).

Из общего числа жителей области, заболевших клещевым КБ, наибольший удельный вес, как и в предыдущие годы, составили следующие категории: пенсионеры – 38,7% (СМУ – 38,7%), не работающие – 23,6% (СМУ - 22,9%), служащие, предприниматели - 18,4% (СМУ - 16,4%), рабочие – 11,3% (СМУ - 9,4%); студенты- 0,5% (СМУ-1,2); школьники - 5,7% (СМУ - 4,7%); дошкольники – 1,9% (СМУ - 6,4%).

Заражение боррелиями при укусе клеща населения Новосибирской области, как и в предыдущие годы, происходило при: отдыхе на природе – 33,2% (СМУ- 31,8%); посещении дачных участков, работе на огородах – 20% (СМУ – 23,3%); сборе ягод и грибов, трав, заготовка дров, сена, выпас скота – 2,8% (СМУ – 5,8%); охоте и рыбалке – 1,4% (СМУ – 1,4%); пребывание на кладбище – 2,4% (СМУ – 1,9%); возле дома, по дороге на работу - 20,7% (СМУ – 19,1%). Удельный вес больных, отрицающих укус клеща, составил – 19,4% (СМУ – 20%).

Сибирский клещевой тиф (СКТ). За 2022 год показатель заболеваемости сибирским клещевым тифом (далее СКТ) увеличился в 2,1 раза в сравнении с АППГ (с 3,00 до 6,43) и был выше среднемноголетнего уровня на 20% (СМУ - 5,36). В сравнении с показателем заболеваемости СКТ: по РФ (0,96) заболеваемость сибирским клещевым тифом в Новосибирской области (6,43) выше в 6,7 раза и выше на 17,1% показателя по СФО (5,49).

Из общего числа жителей области, заболевших СКТ, наибольший удельный вес составляют следующие категории: пенсионеры – 34,1% (СМУ – 27,8%); не работающие – 20,7% (СМУ – 18,7%); рабочие – 15,1% (СМУ- 15%); служащие, предприниматели – 10,6% (СМУ – 12,7%). Среди детей до 17 лет больные СКТ регистрируются: в группе дошкольники – 6,7% (СМУ - 11,6%); школьники – 10,1% (СМУ - 11,9%), студенты - 1,7% (СМУ - 0,6).

Заражение риккетсиями при укусе клеща населения Новосибирской области происходило при: посещении дачных участков, работе на огородах – 34,1% (СМУ - 37,3%); отдыхе на природе – 31,3% (СМУ - 19,4%); сборе ягод и грибов, лекарственных трав – 14% (СМУ - 13,7%); охоте и рыбалке – 6,7% (СМУ - 11,5%); при уходе за животными, заготовке сена и других сельскохозяйственных работах – 14% (СМУ - 6,7%); при посещении кладбищ - 2,2% (СМУ - 5%); укус отрицают – 8,9% (СМУ — 10,5%).

В эпидсезон 2022 года эпидемиологическая обстановка по клещевому вирусному энцефалиту, клещевому боррелиозу, сибирскому клещевому тифу была неблагополучной.

Туляремия. В 2022 году на территории Новосибирской области случаи заболевания туляремией не регистрировались (2021 г. – 0 случаев; 2020 г. – 2 случая, показатель заболеваемости 0,07 на 100 тысяч населения).

Социально обусловленные инфекции

Туберкулез. В 2022 году в Новосибирской области сохраняется неблагополучная ситуация по заболеваемости населения туберкулёзом. Вместе с тем отмечается незначительное снижение заболеваемости в сравнении с 2021 годом на 5,8%.

Заболеваемость бациллярными формами туберкулеза составила по области 25,9 на 100 тысяч населения, отмечается незначительный рост АППГ (25,4) на 2,0% (2021 г. - 25,4, 2020 г. - 28,6, 2019 г. - 36,0, 2018 г. - 35,1, 2017 г. - 36,9), что превышает на 84,9% уровень по Российской Федерации (14,01) и выше на 11,2% уровня по СФО (23,3). Заболеваемость активными формами туберкулеза регистрируется на всех территориях области и г. Новосибирска. Превышение среднеобластного показателя отмечалось на 15 территориях (2021 г. - 15 территорий, 2020 г. - 15 территорий, 2019 г. - 12 территорий), показатель заболеваемости составил в пределах 18,3-146,4 на 100 тысяч населения.

Паразитарные заболевания. За 2022 год среди жителей Новосибирской области зарегистрировано 1 125 829 случаев инфекционной и паразитарной заболеваемости, показатель заболеваемости составил 40 412,6, что на 4,5% выше заболеваемости за 2021 год (1 081 871 случаев, показатель 38 663,5) и на 25,7% среднемноголетнего уровня (СМУ) за предшествующие 5 лет (32 144,6).

Без ОРВИ и гриппа уровень заболеваемости в 2022 году составляет 1 600,5 на 100 тысяч населения (44 588 случаев), что на 30,5% ниже уровня 2021 года (2 303,3), и на 30,3% среднемноголетнего уровня за предшествующие 5 лет (2296,7).

По ряду инфекций заболеваемость не регистрировалась: брюшной тиф, краснуха, полиомиелит, сибирская язва, болезнь Брилля.

Снижение заболеваемости в 2022 году произошло по 13 нозологическим формам, в том числе:

- на 1 случай по острому ВГВ, эпид. паротиту, гемофильной инфекции, эхинококкозу;

- по внебольничной пневмонии на 70,9%;

- по заболеваемости активным туберкулезом на 5,02%;

- по укусам животными на 3,8%.

Рост заболеваемости в 2022 году произошел по 43 нозологическим формам, в том числе: по сальмонеллезам на 10,3%, по бактериальной дизентерии на 17,1%, ОКИ установленной этиологии на 16,4%, хроническим ВГ на 41,5%, ветряной оспы на 10,6%, коклюшу на 11,8%, кори на 38 случаев, менингококковой инфекции на 6 случаев, клещевому вирусному энцефалиту на 85,8%, болезни Лайму в 2 раза, риккетсиозу в 2,2 раза, ВИЧ на 7,4%, гриппу в 5,1 раза, псевдотуберкулёзу на 68,06%.

Санитарная охрана территории

Малярия. За 2022 год зарегистрировано 4 случая малярии, из них 3 случая четырехдневной малярии и 1 случай - тропической. Показатель заболеваемости малярией составил 0,14 на 100 тысяч населения.

Лихорадка Денге. За 2022 год на территории Новосибирской области зарегистрировано 3 случая заболевания лихорадкой Денге, показатель заболеваемости составил 0,11 на 100 тысяч населения.

На территории Таскаевского сельсовета наиболее опасны вспышки заболевания людей и животных заразными, в том числе особо опасными болезнями общими для человека и животных, такими как сибирская язва, бешенство, бруцеллёз и др.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Возбудитель сибирской язвы сохраняет жизнеспособность в почве в течение длительного времени.

Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками поли энцефаломиелита и абсолютной летальностью. Болеют все виды теплокровных животных, а также человек. Резервуаром и главными источниками возбудителя бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки. С учетом характера резервуара возбудителя различают эпизоотии городского и природного типов.

Бруцеллез - хронически протекающая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями, объединенными под общим названием Brucella. Основными источниками инфекции для людей при бруцеллезе являются овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, заражённые или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведённых площадках.

Таблица 69. - Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС биолого-социального характера на территории Таскаевского сельсовета

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС биолого-социального характера |  |  |  |
| 1 | Риски возникновения эпидемий | Приемлемый риск - 10- 5 | январь – декабрь |
| 2 | Риски возникновения эпизоотий | Приемлемый риск - 10- 5 | январь – декабрь |
| 3 | Риски возникновения эпифитотий | Приемлемый риск - 10- 5 | апрель – октябрь |
| 4 | Риски возникновения отравления людей | Приемлемый риск - 10- 5 | январь – декабрь |

Градостроительные и проектные ограничения и инженерно-технические мероприятия, вводимые на территории, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций

При дальнейшей застройке целесообразно не застраивать территории, требующие большого объёма выполнения мероприятий по инженерной защите от подтопления грунтовыми и поверхностными водами, просадочных явлениях в грунтах.

Территории для развития необходимо выбирать с учётом возможности её рационального функционального использования на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния окружающей среды, с учётом прогноза изменения на перспективу природных и других условий.

При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения её потенциальных возможностей, режима рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.

Планировку и застройку селитебных территорий, расположение объектов на просадочных грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

Площадки, намеченные под строительство, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные.

Проекты планировки и застройки должны предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении объектов капитального строительства

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов имеющие сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласования с органами МЧС России не предусмотрено.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее: в отношении объектов коммунально-бытового назначения – положения пунктов 8.1–8.2 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90*» и положения СП 94.13330.2016 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85*» в отношении опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размещаемых на территории сельсовета, необходимо выполнить требования проектирования, указанные в разделе 6 СП 165.132.5800.2014.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учётом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий – для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки – для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания – для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраине населённых пунктов.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) для транспортной сети

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог и строительство новых автодорог.

Система зелёных насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населённого пункта (в случае его поражения).

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населённого пункта, жилых и производственных районов с причалами, станциями и т. д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки эвакуируемого населения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при её дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. «Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения».

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее – СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчёта:

- 31 л на одного человека в сутки;

- 75 л в сутки на одного поражённого, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

- 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников электроснабжения

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.6.85-6.100 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90*».

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учётом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Для повышения надёжности электроснабжения не отключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчёта полноты обеспечения электроэнергией приёмников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установки автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчётами.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников теплоснабжения

При пересмотре системы теплоснабжения поселений требуется руководствоваться положениями пункта 12.27 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также положениями Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, в том числе – в части, касающейся устойчивости функционирования (дублирование основных элементов, резервирование по виду топлива на теплоисточниках).

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий во время военных конфликтов и в ЧС техногенного и природного характера

Повышение устойчивости функционирования хозяйства МО заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на снижение объема потерь в условиях современной войны и ЧС, на повышение надежности функционирования производства и на защиту населения от средств массового поражения и ЧС.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, в случае возникновения ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере;

- Совершенствование систем мониторинга;

- Обеспечение безопасности на водных объектах;

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образований и т. д.;

- эвакуация из зон ЧС;

- медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории сельсовета:

- усовершенствование транспортных магистралей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.

- Обеспечение пожарной безопасности поселковых территорий.

Предупреждение аварий в техногенной сфере

Предупреждение ЧС на транспорте

Значение индивидуального риска возможной автомобильной аварии соответствует зоне приемлемого риска. Следовательно, нет необходимости в мероприятиях по снижению риска.

Повышение надежности транспортной системы

Хорошо развитая транспортная сеть позволяет в короткое время провозить необходимые грузы, строительные материалы и людские ресурсы, и тем самым способствовать успешному восстановлению разрушенных объектов. Повышение устойчивости транспортной сети производится путем реконструкции и капитального ремонта.

Предупреждение ЧС на объектах жизнеобеспечения

Повышение надежности энергоснабжения предусматривает:

- создание резерва стационарных и передвижных электростанций;

- кольцевание электрических сетей и подключение к нескольким источникам энергоснабжения;

- создание на электростанциях необходимого запаса топлива и подготовка тепловой электростанции для работы на резервных видах топлива;

- дублирование вводов инженерных и энергетических коммуникаций, перенос их в подземные коллекторы;

- размещение наиболее ответственных устройств в подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных сооружениях;

- перевод воздушных ЛЭП на подземные и линии, проложенные по стенам и перекрытиям зданий и сооружений;

- установка автоматических выключателей, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжения отключают поврежденные участки;

- обеспечение возможности деления схемы электрических сетей на независимые работающие части.

Повышение надежности тепло- и топливоснабжения:

- кольцевание тепловых узлов;

- размещение запорных и регулировочных приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не затапливаемой при разрушении зданий и сооружений;

- установка запорно-регулирующей аппаратуры, предназначенной для отключения поврежденных участков на тепловых сетях.

Совершенствование систем мониторинга окружающей среды

Создание и совершенствование систем мониторинга окружающей среды, и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой, системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях необходимо для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации;

Обеспечение безопасности на водных объектах

Для своевременного предупреждения происшествий и спасения пострадавших необходимо в прибрежных зонах отдыха размещение спасательных станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки, подготовка и своевременное проведение противопаводковых мероприятий.

Планирование мероприятий по защите населения

На территории Таскаевского сельсовета защитные сооружения ГО отсутствуют.

С целью эффективного выполнения мероприятий по защите населения проектом предлагается:

- формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны, обеспечивающего укрытие всего населения муниципального образования на базе существующих защитных сооружений ГО;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образований создание объектовых систем оповещения на пожароопасных объектах;

- подготовка эвакомероприятий из зон ЧС;

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения муниципального образования медучреждениями, имеющими коечный фонд, создание необходимого запаса медицинских средств).

Под убежища могут быть приспособлены:

- подвалы и подполья жилых, общественных, производственных и других зданий и сооружений;

- отдельно стоящие заглублённые сооружения, предназначенные для производственных, складских и бытовых потребностей: заглублённые гаражи, погреба, подполья, склады и др.;

- отдельные помещения в цокольных этажах каменных (бетонных и кирпичных зданий, имеющие минимальную площадь наружных открытых стен, оконных и других проёмов.

Мероприятия по обеспечению санобработки в режиме ГО и ЧС

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания транспорта на территории Таскаевского сельсовета отсутствуют.

Согласно требованиям СП 94.13330.2016 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85*», на последующих стадиях проектирования, вновь строящихся объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые проектными предложениями, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава согласно требованиям СП 94.13330.2016.

Обеспечение устойчивого функционирования населённых пунктов в мирное и военное время

Таскаевский сельсовет Барабинского района Новосибирской области не отнесен к группе по ГО. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения. Вероятность применения современных средств поражения не рассматривается.

Обеспечение устойчивого функционирования населённых пунктов в мирное и военное время в рамках генерального плана обеспечивается:

- планировочными мероприятиями, предусмотренными в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90*»;

- усовершенствованием транспортной системы;

- повышением устойчивости функционирования инженерных систем и объектов (инженерное обеспечение и благоустройство новых площадок строительства, мониторинг состояния, своевременный ремонт и замена существующих изношенных сетей и оборудования, резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, создание материального резерва для восстановления в случае аварии).

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС природного характера

В проекте генерального плана Таскаевского сельсовета предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей, и могут нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений.

Ливневые дожди

Негативное воздействие ливневых дождей на здания и сооружения предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от зданий и сооружений.

Ветровые нагрузки

В соответствии с требованиями СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», элементы конструкций зданий рассчитаны на восприятие действующих ветровых нагрузок.

Выпадение снега

Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 для данного района строительства. Дороги постоянно должны очищаться от снега.

Сильные морозы

Теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*». Грозы. Согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

Гололед

Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение сцепления колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием шероховатости покрытий, так и использование специальных зимних шин. Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются опасные участки движения пешеходов и транспорта.

Затопление (подтопление)

В населенных пунктах сельсовета в весеннее время возможны подтопления территорий. Чрезвычайные ситуации будут носить локальный характер и предотвращаются или ликвидируются силами ОМСУ.

Природные пожары

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности приведены в п 6.6.2.

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Новосибирской области по телефонной связи, телевидению, радио.

Землетрясения

Проектирование инженерной защиты от опасных геологических процессов, на территории муниципального образования следует выполнять в соответствии со СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003*» на основе:

- результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;

- планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной защиты (генеральных, детальных, специальных);

- данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей и с учётом установленного режима природопользования и санитарно-гигиенических норм;

- технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной защиты (при её одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращённого ущерба.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

    - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления. Главной задачей администрации органов местного самоуправления в этой области должно быть создание устойчивой и целостной системы пожарной безопасности Таскаевского сельсовета, т. е. выполнение мероприятий направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности населения, проживающего и ведущего деятельность на территории муниципального образования и защита имущества при пожаре.

Структурно, система обеспечения пожарной безопасности включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории поселения.

Из всего комплекса мер, направленных на создании системы предотвращения пожаров, для сельсовета наиболее актуальными являются следующие:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте зданий и сооружений;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара может обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть:

- установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и гибели людей. Такими объектами на территории Таскаевского сельсовета являются: образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, а также все пожароопасные объекты.

Кроме организационно-технических мероприятий, касающихся всех возможных ЧС на территории Таскаевского сельсовета, связанные с пожарами, имеют некоторую специфику, которую необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности. Наиболее существенными являются следующие:

- Строительство надворных построек на территории населённого пункта и садоводств должно осуществляться только по согласованию с надзорными органами, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности.

- В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в населённом пункте по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населённых пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

- Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями, и сооружениями производственного, складского и технического назначения следует принимать по СП 4.13130.2013 в соответствии с таблицей 70.

Таблица 70. - Противопожарные расстояния между жилыми и

общественными зданиями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоёмам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Расстояния от границ застройки поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяжённость тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Таблица 71. - Сведения о пожарных депо, по состоянию на 01.01.2023 г.

| № п/п | Наименование подразделения | Место дислокации (адрес, наименование охраняемой организации) | Пожарная техника |  |  |  | Аварийно-спасательное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основная | Специальная | Вспомогательная | Приспособленная |  |
| 1 | ПЧ - 128 | с. Таскаево ул. Сурыжихиннская, 1 | АЦ-5,5-40 Урал (5557) | 0 | 0 | 0 | - |

Расстояние и время прибытия от ПЧ - 128:

д. Старый Карапуз – 26 км (26 мин);

п. Абакумово – 14 км (14 мин);

д. Кармышак – 13 км (13 мин);

д. Бакмасиха – 14 км (14 мин);

п. Красный Яр – 16 км (16 мин);

Обустроенные пирсы для забора воды из водоемов в сельсовете отсутствуют. Возле воды необходимо строительство разворотной площадки 15х15м, для подъезда к воде 2-х пожарных автомобилей.

На территории Таскаевского сельсовета, в целях повышения эффективности проведения комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения, первичных мер пожарной безопасности, действует «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей, определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности», Постановление Администрации Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 15.09.2021 г. № 59.

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

- спасение людей и имущества при пожарах.

    - Перечень мероприятий по гражданской обороне

Согласно исходным данным Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.10. 1998г №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне.

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Мероприятия по гражданской обороне включают:

- оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

- эвакуационные мероприятия;

- меры по инженерной защите населения;

- меры радиационной и химической защиты;

- медицинские мероприятия;

- осуществление световой маскировки;

- укрытие населения;

- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Оповещение населения

Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также проинформировать о порядке поведения в этих условиях.

В соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»): «Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания)».

Деятельность по выполнению мероприятий, направленных на поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, регулируется Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории муниципального округа до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории поселения.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

В Новосибирской области существует автоматизированная система оповещения о ЧС. Сигнал оповещения ГО, поступивший в главное управление МЧС России по Новосибирской области, по имеющимся каналам связи (по телефону, телеграфу, аппаратуре оповещения ГО), либо же по средствам радиосвязи, передается в территориальные органы управления МЧС.

Связь с ЕДДС района осуществляется в телефонном режиме и по сотовой связи круглосуточно.

Сокращение сроков оповещения о чрезвычайных ситуациях достигается использованием всех видов связи, телевидения и радиовещания (в том числе, через местные радиовещательные станции).

Таблица 72. - Сведения о технических средствах оповещения, установленных в населенных пунктах Таскаевского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта, адрес установки | Наименование установленного средства оповещения |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Таскаево Здание отдельного пожарного поста «Таскаевский», ул. Сурыжихинская, 1 | СУ-100-4 |
| 2. | д. Бакмасиха здание Дома культуры, ул. Центральная, 27 | СУ-100-4 |
| 3. | д. Абакумово здание сельского клуба, ул. Зеленая, 8 | СУ-100-4 |
| 4. | д. Кармышак здание сельского клуба, ул. Зеленая, 15 | СУ-100-4 |
| 5. | п. Красный Яр здание сельского клуба, ул. Центральная, 16 | СУ-100-4 |
| 6. | д. Старый Карапуз здание сельского клуба, ул. Береговая, 21 | СЗО-1 |

Эвакуационные мероприятия

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а в отдельных ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты является наиболее эффективным. Суть эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

По данным главного управления МЧС России по Новосибирской области объект градостроительной деятельности не принимает эвакуируемое население из других населенных пунктов в особый период.

Укрытие населения в защитных сооружениях

Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени имеет важное значение, особенно при возникновении трудностей и невозможности полной эвакуации населения, а в сочетании с другими способами защиты обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.

Защитных сооружений гражданской обороны на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области отсутствуют.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» для обеспечения населения укрытиями используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

Использование средств индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - предмет или группы предметов, предназначенные для защиты (обеспечения безопасности) одного человека от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также светового излучения ядерного взрыва.

По предназначению СИЗ подразделяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК), принципу защитного действия - на средства индивидуальной защиты фильтрующего и изолирующего типов.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы, респираторы и простейшие средства защиты типа противопыльных тканевых масок и ватно-марлевых повязок.

К средствам защиты кожи - специальная защитная одежда, изготавливаемая из прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также бытовая одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.

Фильтрующие средства индивидуальной защиты обеспечивают защиту органов дыхания и кожи либо за счет поглощения вредных примесей, содержащихся в атмосфере окружающего воздуха, специальными химическими поглотителями, либо за счет осаждения крупных аэрозолей и твердых вредных примесей в атмосфере на мелкопористых тканевых материалах.

Средства защиты изолирующего типа производят защиту органов дыхания за счет подачи в организм человека чистого воздуха, получаемого с помощью автономных систем без использования для этих целей наружного воздуха. Защита кожи в данном случае обеспечивается полной ее изоляцией от окружающей среды.

Доступными для населения являются гражданские противогазы, которые накапливались и хранились на специальных складах для обеспечения защиты населения в военное время. Главное их предназначение — защита органов дыхания от отравляющих веществ и радиоактивной пыли. Это противогазы ГП-5 и ГП-7. Но они не обеспечивают защиту от ряда АХОВ, поэтому изготавливаются специальные патроны ДПГ-1 ДПГ-3 для защиты от аммиака, хлора, фосгена и других. Патрон защитный универсальный ПЗУ-К обеспечивает защиту органов дыхания как от окиси углерода, так и ряда АХОВ. Но выпуск дополнительных патронов в настоящее время крайне ограничен по причине отсутствия средств на их производство.

Задача федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, органов управления ГОЧС — обеспечение накопления необходимого количества средств индивидуальной защиты и своевременность их выдачи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Медицинские мероприятия по защите населения

Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой комплекс мероприятий (организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и др.), направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах чрезвычайных ситуаций и местах размещения эвакуированного населения.

Объем и характер проводимых мероприятий зависят от конкретных условий обстановки, особенностей поражающих факторов источника и самой чрезвычайной ситуации и включают в себя применение соответствующих профилактических и лечебных средств (радиозащитных препаратов, снижающих степень лучевого поражения; антидотов (противоядий) от химически опасных веществ; противобактериальных средств; дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих растворов; перевязочных и обезболивающих средств).

В состав медицинских средств индивидуальной защиты включены химические, химиотерапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов источников и самих чрезвычайных ситуаций. Эти средства могут использоваться самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи.

Задачи медицинского обеспечения возложены на следующие медицинские учреждения: ГБУЗ НСО Барабинская ЦРБ в с. Таскаево, ФАП п. Абакумово, ФАП п. Красный Яр, ФАП д. Старый Карапуз, ФАП д. Бакмасиха, ФАП д. Кармышак.

Осуществление мероприятий по комплексной маскировке

Комплексная маскировка систем управления гражданской обороны (ГО) – это мероприятия и действия по введению в заблуждение о составе, положении, состоянии и функционировании систем управления гражданской обороны (ГО). Целями комплексной маскировки систем управления гражданской обороны является максимальное снижение вероятности поражения объектов системы управления высокоточным оружием, уменьшение размеров возможного ущерба и потерь.

Комплексная маскировка систем управления ГО может включать следующие виды:

- радиолокационную;

- тепловую;

- оптическую;

- акустическую.

Световая маскировка является одним из способов оптической маскировки. Для комплексной маскировки систем управления гражданской обороны применяются организационные и технические мероприятия.

Под светомаскировкой необходимо понимать соблюдение режима внешнего затемнения (как правило, на окна для таких случаев вешаются темные светонепроницаемые шторы), а также полного или частичного отключения всего внешнего освещения. Отсутствие видимых источников света затрудняет противнику поражение жилых и производственных объектов.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Для световой маскировки необходимо осуществление организационных мероприятий по обеспечению отключения наружного (уличного) освещения, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций

Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определены термины «подготовка населения в области гражданской обороны» и «подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», а также установлены на всех уровнях власти, объектовом уровне и для граждан полномочия и функции по подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС.

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении положения о подготовке населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подготовка населения осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, при этом население определено по группам, в зависимости от вида занятости, социального статуса, возложенных трудовых функций в области гражданской обороны либо защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее – формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:

а) руководители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы муниципальных образований, главы местных администраций и руководители организаций (далее –руководители);

б) работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее – работники гражданской обороны), руководители, педагогические работники и инструкторы гражданской обороны учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и курсов гражданской обороны муниципальных образований (далее – работники учебно-методических центров и курсов гражданской обороны), а также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования;

в) личный состав формирований и служб;

г) работающее население;

д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее – обучающиеся);

е) неработающее население.

Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Инженерная защита территории

Проектирование инженерной зашиты от опасных геологических процессов следует выполнять в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003*» на основе:

- результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;

- планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной защиты (генеральных, детальных, специальных);

- данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей и с учётом установленного режима природопользования и санитарно-гигиенических норм;

- технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной защиты (при её одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращённого ущерба.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Инженерная подготовка и инженерно-строительная защита проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов.

Мероприятия по инженерной подготовке территории приняты с учётом инженерно-геологических условий, планировочных ограничений и архитектурно-планировочных решений генерального плана, а также требований СП 42.13330.2016.

Водозащитные мероприятия

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтоплений

При необходимости защиты от подтоплений следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтоплений должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

    - Мероприятия по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС на гидротехнических сооружениях

На территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области защитных гидротехнических сооружений нет.

Возможные чрезвычайные ситуации на прудах сельсовета могут носить локальный характер и будут предотвращаться или ликвидироваться собственными силами.

    - Мероприятия по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС биолого-социального характера

Скотомогильники: в соответствии с реестром скотомогильников управления ветеринарии Новосибирской области на территории МО отсутствуют.

Кладбища необходимо привести в удовлетворительное состояние. На территории кладбища рекомендуется установить контейнерные площадки для сбора ТКО, чтобы устранить возникновение стихийных свалок на заброшенных могилах, вдоль основной дороги, нарушение санитарных норм.

Обращение с отходами

Для предотвращения или снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду разработана «территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области», утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 №292-п.

Мероприятия в области обращения с отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Новосибирской области:

повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления;

разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов;

разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций:

ликвидация несанкционированных свалок.

Инфекционные и паразитарные заболевания

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путём расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням;

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятий направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение рабочих и служащих, в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, относящихся к группам по ГО, средствами индивидуальной защиты;

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объёма медицинского имущества;

- создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Основными мероприятиями по профилактике сибирской язвы являются вакцинация животных, ветеринарно-санитарная экспертиза, лабораторный контроль, проведение убоя животных только на аттестованных комплексах, площадках, а также контроль за оборотом животноводческой продукции.

Мероприятия, направленные на защиту людей и животных, по недопущению возникновения сибирской язвы следует проводить в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы, утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.09.2021 № 648, и Санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней «СанПиН 3.3686-21*», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4.

Основными мероприятиями по профилактике бешенства является профилактическая вакцинация животных, профилактическая вакцинация людей, относящихся к профессиональной группе риска (охотники, егеря, ветеринарные специалисты и др.), а также борьба с безнадзорными домашними животными.

Мероприятия, направленные на защиту людей и животных, по недопущению возникновения бешенства следует проводить в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 г. № 705, Санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней «СанПиН 3.3686-21*», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4.

Мероприятия, направленные на защиту людей и животных, по недопущению возникновения бруцеллёза следует проводить в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллёза (включая инфекционный эпидидимид баранов), утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.09.2022 № 533, Санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней «СанПиН 3.3686-21*», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4.

    - Мероприятия по противодействию терроризму

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и предусматривается оснащенность объекта техническими средствами защищенности.

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, включает в себя:

– Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.);

– Губернатор Новосибирской области, местные органы исполнительной власти.

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические комиссии. Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью.

Организация антитеррористической безопасности учреждений

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Система безопасности учреждения - комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых муниципальными органами управления учреждения во взаимодействии с органами власти, правоохранительными и иными структурами с целью обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Система безопасности формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:

1. Организация физической охраны.

Ее задачи:

- контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

- осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;

- защита населения от насильственных действий в учреждении и на его территории.

Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел.

2. Организация инженерно-технического укрепления охраняемого объекта: ограждения, решетки, металлические двери и запоры и др. Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС.

3. Организация инженерно-технического оборудования.

Включает в себя системы:

- охранной сигнализации (в т. ч. по периметру ограждения);

- тревожно-вызывной сигнализацией (локальной или выведенной на «01»);

- телевизионного видеонаблюдения;

- ограничения и контроля за доступом;

- радиационного контроля и контроля химического состава воздуха.

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения (создание «Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения»).

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима.

6. Выполнение норм противопожарной безопасности.

7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности.

8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны.

9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами, и службами.

10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности.

11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий.

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической защищенности объектов:

- обучение персонала; - взаимодействие с органами исполнительной власти;

- взаимодействие с правоохранительными структурами;

- квалифицированный подбор сотрудников охраны;

- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений;

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений техническими средствами охраны и контроля;

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной безопасности объектов.

Предотвращение возможности проведения террористических актов в жилой застройке

Для обеспечения безопасного функционирования и предотвращения возможных террористических актов в жилых домах рекомендуется:

- предусмотреть освещение входов и прилегающей территории в ночное время;

- оборудовать входные двери запирающими устройствами;

- в многоквартирных домах – оборудовать двери запирающими устройствами и не допускать попадание в подвальные помещения посторонних лиц.

- Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Таскаевского сельсовета, в том числе: | га | 73415,0 | 73415,0 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1.1 | с Таскаево | га | 168,31 | 168,31 |
| 1.1.2 | д Бакмасиха | га | 163,54 | 136,48 |
| 1.1.3 | д Кармышак | га | 61,16 | 61,16 |
| 1.1.4 | п Красный Яр | га | 36,95 | 36,95 |
| 1.1.5 | д Старый Карапуз | га | 73,95 | 71,12 |
| 1.1.6 | п Абакумово | га | 43,09 | 41,75 |
| 1.2 | Установленные функциональные зоны муниципального образования: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 262,62 | 262,33 |
|  |  | % | 0,358 | 0,357 |
| 1.2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 1,15 | 1,15 |
|  |  | % | 0,0016 | 0,0016 |
| 1.2.3 | Общественно-деловые зоны | га | 1,31 | 1,60 |
|  |  | % | 0,0018 | 0,0022 |
| 1.2.4 | Зона специализированной общественной застройки | га | 9,56 | 9,56 |
|  |  | % | 0,013 | 0,013 |
| 1.2.5 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,35 | 1,35 |
|  |  | % | 0,0018 | 0,0018 |
| 1.2.6 | Коммунально-складская зона | га | 0,20 | 0,20 |
|  |  | % | 0,0003 | 0,0003 |
| 1.2.7 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 10,94 | 11,52 |
|  |  | % | 0,015 | 0,016 |
| 1.2.8 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 173,30 | 174,08 |
|  |  | % | 0,2361 | 0,2371 |
| 1.2.9 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | 57256,87 | 57255,25 |
|  |  | % | 77,99 | 77,99 |
| 1.2.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 675,47 | 674,47 |
|  |  | % | 0,920 | 0,919 |
| 1.2.11 | Зона рекреационного назначения | га | 35,17 | 41,55 |
|  |  | % | 0,048 | 0,055 |
| 1.2.12 | Зона лесов | га | 9105,40 | 9105,40 |
|  |  | % | 12,4 | 12,4 |
| 1.2.13 | Зона кладбищ | га | 2,58 | 2,58 |
|  |  | % | 0,004 | 0,004 |
| 1.2.14 | Зона складирования и захоронения отходов | га | - | 0,56 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0008 |
| 1.2.15 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 39,89 | 39,89 |
|  |  | % | 0,054 | 0,054 |
| 1.2.16 | Зона акваторий | га | 5815,93 | 5815,93 |
|  |  | % | 7,92 | 7,92 |
| 1.2.17 | Иные зоны (сохранение природного ландшафта) | га | 23,26 | 17,58 |
|  |  | % | 0,032 | 0,024 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Постоянное население | человек | 1388 | 1318 |
| 2.1.1 | с. Таскаево | человек | 688 | 673 |
| 2.1.2 | д. Бакмасиха | человек | 407 | 394 |
| 2.1.3 | п. Красный Яр | человек | 49 | 40 |
| 2.1.4 | п. Абакумово | человек | 51 | 44 |
| 2.1.5 | д. Кармышак | человек | 129 | 112 |
| 2.1.6 | д. Старый Карапуз | человек | 64 | 55 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 14,7 | 13,0 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | % | 53,3 | 57,0 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 32,0 | 30,0 |
| 2.3 | Плотность населения в границах населенных пунктов | чел. на га | 0,019 | 0,018 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Объём жилищного фонда, всего, в том числе: | кв. м | 36060,0 | 38160,0 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади жилых помещений на человека | 25,98 | 28,95 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 4.1 | Образовательные организации |  |  |  |
| 4.1.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 80,0 | 80,0 |
|  |  | мест/1000 чел. | 57,6 | 60,7 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные организации | мест | 721 | 721 |
|  |  | мест/1000 чел. | 519,5 | 547,0 |
| 4.2 | Медицинские организации |  |  |  |
| 4.2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | посещений | 49,0 | 49,0 |
|  |  | посещений /1000 чел. | 35,3 | 37,2 |
| 4.3 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.3.1 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м площади пола | 273,8 | 473,8 |
|  |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 197,3 | 359,5 |
| 4.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 1705,0 | 2745,0 |
|  |  | кв. м/1000 чел. | 1228,4 | 2082,7 |
| 4.4 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.4.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 470,0 | 470,0 |
|  |  | мест/1000 чел. | 338,6 | 356,6 |
| 4.4.2 | Библиотеки общедоступные | тыс. экз. | 11,7 | 11,7 |
|  |  | тыс. экз. /1000 чел. | 8,4 | 8,9 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 94,8 | 94,8 |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 16,0 | 16,0 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 250 | 420 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление ЖКХ | тыс. куб. м/в сутки | 0,43 | 0,41 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 0,29 | 0,29 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 160 | 160 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 22,5 | 22,5 |
| 6.2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ) |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод от ЖКХ | тыс. куб. м/в сутки | 0,0 | 0,25 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации (с учётом промышленных предприятий) | тыс. куб. м/в сутки | 0,0 | 0,14 |
| 6.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии | МВт×ч | - | 1,91 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт×ч | - | 1350 |
| 6.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | км | 5,3 | 5,3 |
| 6.5 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 362 | 350 |
| 7 | ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Объем твёрдых коммунальных отходов | т/год | 584,71 | 554,84 |
| 8 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 8/3,8 | 8/3,8 |

- Анализ земельных участков, имеющих пересечение с землями лесного фонда

| № п/п | Лесохозяйственный участок | № квартала | № выдела | Общая площадь выдела, га | Площадь пересечения, га | Суммарная площадь пересечения, га | Оставшаяся площадь выдела, га | Целевое назначение | Категория защитных лесов | О наличии ООПТ/культуры | Кадастровые номера участков иных категорий | Вид разрешенного использования земельных участков | Категория земель | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН) | Дата возникновения первичного права на ЗУ (договоры аренды, свидетельства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 48 | 2 | 31,0 | 0,087 | 0,087 | 30,913 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 48 | 13 | 15,0 | 0,105 | 0,105 | 14,895 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 1 | 8,2 | 1,474 | 1,474 | 6,726 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 2 | 5,6 | 1,126 | 1,126 | 4,474 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 3 | 7,5 | 0,312 | 0,312 | 7,188 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 4 | 0,8 | 0,363 | 0,363 | 0,437 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 5 | 0,6 | 0,036 | 0,036 | 0,564 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 6 | 0,5 | 0,127 | 0,127 | 0,373 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 7 | 0,8 | 0,055 | 0,055 | 0,745 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 8 | 3,3 | 1,230 | 1,230 | 2,070 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 9 | 0,6 | 0,213 | 0,213 | 0,387 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 10 | 6,5 | 1,878 | 1,878 | 4,622 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 14 | 9,0 | 1,416 | 1,416 | 7,584 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 15 | 0,9 | 0,039 | 0,039 | 0,861 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 16 | 0,7 | 0,135 | 0,135 | 0,565 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 11 | 1,0 | 0,024 | 0,024 | 0,976 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 12 | 17,0 | 0,051 | 0,051 | 16,949 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Барабинский лесохозяйственный участок | 49 | 18 | 6,5 | 0,715 | 0,715 | 5,785 | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010830:1066 | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  | Совхоз «Таскаевский» | 24 | 8 |  | 0,458 | 0,458 |  | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010829:2 | Для сортоиспытания сельскохозяйственных культур | Земли сельскохозяйственного назначения | Собственность 54-54-15/003/2009-792 04.06.2009 | Постоянное (бессрочное) пользование 54-54-15/003/2009-793 04.06.2009 |
|  | Совхоз «Таскаевский» | 24 | 9 |  | 0,487 | 0,487 |  | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010829:2 | Для сортоиспытания сельскохозяйственных культур | Земли сельскохозяйственного назначения | Собственность 54-54-15/003/2009-792 04.06.2009 | Постоянное (бессрочное) пользование 54-54-15/003/2009-793 04.06.2009 |
|  | Совхоз «Таскаевский» | 24 | 10 |  | 0,741 | 0,741 |  | Защитные леса | Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Нет | 54:02:010829:2 | Для сортоиспытания сельскохозяйственных культур | Земли сельскохозяйственного назначения | Собственность 54-54-15/003/2009-792 04.06.2009 | Постоянное (бессрочное) пользование 54-54-15/003/2009-793 04.06.2009 |

- Приложение 1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на земельные участки, имеющие пересечение с землями лесного фонда

54:02:010829:2

54:02:010830:1066

- Приложение 2. Выписки из Государственного лесного реестра

- Приложение 3. Выписка о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия религиозного значения Новосибирской области на земельные участки, имеющие пересечение с землями лесного фонда

Согласно прикрепленному ниже ответу Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области на указанных в части 13 Анализ земельных участков, имеющих пересечение с землями лесного фонда земельных участках нет объектов культурного наследия религиозного назначения.

- Приложение 4. Выписка о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на земельные участки, имеющие пересечение с землями лесного фонда

Согласно прикрепленному ниже ответу Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области на указанных в части 13 Анализ земельных участков, имеющих пересечение с землями лесного фонда земельных участках нет особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Информация в таблице 32 изложена с учетом Приложения №3 к приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 30.01.2024 г. №23.

Новая редакция от 28.02.2022 года.

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года. Электронный документ. Режим доступа: http://www.gks.ru/free doc/doc 2017/bul dr/prognoz35.rar.

См. карту функциональных зон Таскаевского сельсовета.

Указанный радиус обслуживания не распространяем на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т. п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по региональным градостроительным нормативам, а при их отсутствии по заданию на проектирование.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов СЗЗ составляет 500 м.

По материалам Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области в 2022 году».

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.

В соответствии с Приложением 3, Приложением 4 материалов по обоснованию генерального плана Таскаевского сельсовета.