ООО «СибПроект»

генеральный план

УСТЬЯНЦЕВСКОГО сельсовета БАРАБИНСКОГО района

новосибирской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Заказчик: Администрация Барабинского района Новосибирской области

Муниципальный контракт: № 0151200006024000174 от 08.07.2024 г.

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

Барнаул 2024

Авторский коллектив:

Руководитель проекта							Л.А. Калачева

Архитектор 									А.И. Партина

Инженер землеустроитель                                                                         А. А. Щеглова

Инженер по электроснабжению 						Н.А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению 				Т.П. Леонова

Инженер по теплоснабжению 						Т.П. Леонова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 2 | Карта функциональных зон Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 4 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения д. Устьянцево, ст. Кирзинское, д. Половинное | М 1:5000 |
|  | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| ГП 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 6 | Фрагмент карты современного использования и комплексной оценки территории д. Устьянцево, ст. Кирзинское, д. Половинное, ж/д разъезд 2997 км Мошкарь | М 1:25000 |
| ГП 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | М 1:5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	11

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ	13

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	13

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	13

2.3 ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС	15

2.4 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	15

2.5 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	16

2.6 НАСЕЛЕНИЕ	23

2.7 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	26

2.8 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	26

2.9 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	27

2.10. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	32

2.11 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	34

2.12 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	43

2.13 ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	47

2.14 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	47

2.15 ГРАДАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	61

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	72

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	74

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	76

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	77

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	77

6.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	78

6.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	81

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	86

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	88

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА	89

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта	90

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	92

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	94

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПИСЬМО МИНИСТРЕСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНТРАНС НОВОСИБИРСКОЙ ОБАЛСТИ	95

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПИСЬМО МИНИСТРЕСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНТРАНС НОВОСИБИРСКОЙ ОБАЛСТИ)	96

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 	98

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС»)	99

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект генерального плана Устьянцевского сельсовета выполнен на основании муниципального контракта № 0151200006024000174 от 08.07.2024 г. на выполнение работ о подготовке проекта генерального плана Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

Основаниями для разработки градостроительной документации является:

- Постановление администрации Барабинского района Новосибирской области от 28.02.2023 года № 174 «О подготовке проектов Генерального плана и проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Барабинского района Новосибирской области».

Проект генерального плана Устьянцевского сельсовета выполнен в местной системе координат Новосибирской области МСК-54 на основе ортофотопланов, а также цифровых спутниковых снимков общего доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от июля 2024 года.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью разработки генерального плана является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, инфраструктуры туризма, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории Устьянцевского сельсовета, в качестве исходных материалов, использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, администрации района и области, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- Исходный год (современное состояние) – 2024 год;

- I этап (первая очередь строительства) – 2034 года,

- II этап (расчетный срок реализации генерального плана) – 2044 года.

Срок действия документа – 20 лет (в соответствии с ч. 11 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет).

- Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»);

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;

- Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

- Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области»;

- Решение 15 сессии Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области № 131 от 26.12.2012 «О схеме территориального планирования Барабинского района Новосибирской области».

- Решение 26 сессии Совета депутатов Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области четвертого созыва от 22.02.2013г №4 «О схеме генерального плана Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области»;

- Решение Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области № 113 от 16.02.2017 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельсоветов, входящих в состав Барабинского района».

- Решение Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области № 274 от 18.04.2019 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Зюзинского и Устьянцевского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2010 года № 245 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике федерального значения «Кирзинский».

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

В работе использованы следующие планово-прогнозные документы регионального и муниципального уровней:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, утверждённая постановлением правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- Стратегии социально-экономического развития Барабинского района Новосибирской области на период до 2030 года, разработана Постановлением администрации Барабинского района № 591 от 28.05.2018 г.;

Местного значения муниципального района:

- Муниципальная программа Барабинского района Новосибирской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы», утвержденная Постановление администрации Барабинского района Новосибирской области № 1304 от 13.11.2020 г.;

- Комплексная программа социально-экономического развития Барабинского района на 2011-2025 гг, утвержденная решением третей сессии Совета депутатов Барабинского района второго созыва от 28.12.2010 г. №19.

Местного значения поселения:

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2023-2025 гг.», утвержденная Постановлением администрации Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 09.12.2022 №66;

- Муниципальная программа «Благоустройство территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области в 2024 году», утвержденная Постановлением Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 30.12.2023 №124;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2017-2032 годы, утверждена решением Совета депутатов Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области № 2 от 24.04.2018 г.;

- Программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2022-2024 г.», утверждена решением Совета депутатов Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области № 2 от 27.12.2021 г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2022 – 2026 годы и перспективу до 2030 года, утверждена решением Совета депутатов Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области № 4 от 27.12.2021 г.;

- Муниципальная программа по охране земель на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2022-2024 г., утверждена решением Совета депутатов Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области № 7 от 24.02.2021 г.;

- Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2021 - 2024 годы», утвержденная Постановлением администрации Устьянцевского сельсовета Барабинского района от 30.04.2021 №18;

- Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2022-2024 годы, утвержденная Постановлением Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 23.12.2021 №72-1.

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Территория Устьянцевского сельсовета Барабинского района общей площадью 41155,5 га (7,7 % от площади Барабинского района). Территория сельсовета расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 340 км от областного центра г. Новосибирска, в 31 км от районного центра г. Барабинска. Протяженность сельсовета с севера на юг составляет 20 км и с запада на восток - 27 км.

В состав Устьянцевского сельсовета входят населенные пункты: д. Устьянцево – является административным центром, д. Половинное, железнодорожная станция Кирзинское и железнодорожный разъезд 2997 км Мошкарь.

Численность постоянного населения Устьянцевского сельсовета по состоянию на 01.01.2024 года – 852 человека.

С северо-западной стороны Устьянцевский сельсовет граничит с Чановским районом, с северо-восточной стороны – с Куйбышевским районом, на востоке с Шубинским сельсоветом, на юго-западе с Зюзинским сельсоветом.

Территория муниципального образования Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Климат Барабинского района относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха возрастает с северо-востока на юго-запад от -0,3 ºC до +0,2 ºC. Средняя температура января 19 ºC, июля + 18 ºC.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в северной части района составляет 157 – 162 дней, в южной части – около 156 дней.

По количеству атмосферных осадков северная часть района относится к зоне избыточного увлажнения. Годовое количество осадков – от 300 мм на юго-западе до 360-380 мм на северо-востоке; в мае-июне выпадает 70-80 мм, в августе-сентябре – 80-85 мм.

Заморозки начинаются в третьей декаде сентября, заканчиваются в последней декаде мая. Холодный период длится 179 дней. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова достигает 26-30 см. Наибольшая глубина промерзания почвы достигает на юге - 213 см, на севере – до 260 см.  Безморозный период составляет 105 – 125 дней.

По строительно-климатическому районированию (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*») территория Барабинсого района относится к климатическому району IВ. Строительных ограничений по климатическим условиям нет.

Почти вся территория Устьянцевского сельсовета располагается в зоне Западно-Барабинского ландшафта, рельеф которого характеризуется, как заозерная и заболоченная грядово-увалистая равнина с крупными древними и озерными котловинами. Его генезис современный субаэральный и средневерхнечетвертичный озерно-водно-ледниковый. Лишь незначительная часть территории сельсовета в юго-восточной части принадлежит зоне Чанского ландшафта, с рельефом плоская гривистая озёрная котловина. Генезис этого ландшафта озёрный, озёрно-водоледниковый, озёрно-болотный.

По геологическому районированию Устьянцевский сельсовет располагается на территории морфофациального района Западно-Сибирской аккумулятивной равнины. Фундамент Западно-Сибирской платформы сложен смятыми в складки глинистыми сланцами, известняками, песчаниками, среди которых встречаются магматические породы (граниты). Мощность осадочного чехла, перекрывающего фундамент платформы, уменьшается с запада на восток (с 60 до 3 км). Породы залегают горизонтально или субгоризонтально, морские и континентальные отложения юры, мела и палеогена чередуются между собой.

Грунтовые воды залегают на глубинах от 1 до 10 м, характеризуются пестрой минерализацией, а следовательно, и агрессивностью по отношению к строительным конструкциям. В пределах грив грунты обладают просадочными свойствами, а в межгривных пространствах – пучинистыми свойствами при сезонном промерзании.

На территории Устьянцевского сельсовета располагается множество небольших мелких озёр. Среди них можно выделить: самое крупное – оз. Болото Шучье, и прочие: оз. Долгое, оз. Варламово, Малые Щучьи озера, оз. Песчаное, оз. Князево, оз. Сладкое, оз. Жилое, оз. Гутово, оз. Горькое, оз. Заднее.

Характерной особенностью ландшафта являются болота. Они занимают древние лощины стока, межгривные, обширные плоские котловины и западины, а также мелкие впадины и блюдца, которыми изобилуют пологие склоны водоразделов и грив. Болота и заболоченные земли в Устьянцевском сельсовете занимают 12617,86 га, что составляет 30,7% территории.

Рек на территории Устьянцевского сельсовета нет.

Устьянцевский сельсовет расположен в значительной мере в зоне распространения Западно-Барабинского ландшафта, характерными видами почв для которого являются луговые и лугово-черноземные почвы, солонцеваные почвы, солонцы и низинные болота. Земли сельсовета характеризуется как земли низкого качества.

Растительный покров формируют остепнённые солонцеватые луга, заболоченные и болотно-солончаковые луга, травяные болота.

В лесостепи Южной Барабы обитают представители как лесной, так и степной фауны. Из лесных обитателей бурундук, колонок, дятел – они придерживаются лесных колков и кустарников; из степных – тушканчик, суслик, серая куропатка, степной хорек и др., переселившиеся из Кулундинских степей; из лесостепи – горностай, ласка, лисица, волк, встречающиеся и в более северных районах. Очень много пернатой дичи – тетерев, рябчик, глухарь, белая и серая куропатки; хищников – копчик, пустельга, лунь, сокол-сапсан и орлан-белохвост.

В пределах территории Устьянцевского сельсовета расположено месторождение суглинок (кирпично-черепичное сырье).

Ориентировочные географические координаты крайних точек участка недр «Устьянцевское». Система координат ГСК 2011.

Таблица 2.2-1

|  | с.ш. |  |  | в.д |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № точки | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| 1 | 55 | 17 | 3,54 | 77 | 55 | 36,18 |
| 2 | 55 | 17 | 3,67 | 77 | 55 | 40,90 |
| 3 | 55 | 17 | 3,09 | 77 | 55 | 44,66 |
| 4 | 55 | 17 | 3,73 | 77 | 55 | 46,35 |
| 5 | 55 | 17 | 3,85 | 77 | 55 | 53,61 |
| 6 | 55 | 16 | 59,66 | 77 | 55 | 56,76 |
| 7 | 55 | 16 | 57,43 | 77 | 55 | 54,22 |
| 8 | 55 | 16 | 57,02 | 77 | 55 | 52,09 |
| 9 | 55 | 16 | 56,95 | 77 | 55 | 48,40 |
| 10 | 55 | 16 | 56,16 | 77 | 55 | 43,41 |

(Приложение 1. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 15.08.2024 г. №13259-17/37).

2.3 ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Территория Устьянцевского сельсовета расположена в границах Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района согласно Перечню лесорастительных зон Российской Федерации и лесных районов Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 №367.

На территории Устьянцевского сельсовета располагается Беловский лесохозяйственный участок Барабинского лесничества. Площадь лесных массивов на территории сельсовета составляет 2286,49 га (5,6% от общей площади сельсовета).

2.4 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В границах территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области особо охраняемые территории регионального и местного значения отсутствуют.

На территории сельсовета расположены границы особо охраняемой природной территории федерального значения – государственного природного заказника федерального значения «Кирзинский» (реестровый номер 54:00-6.19, учетный номер 54.00.2.6. Приказ Минприроды Российской Федерации от 08.07.2010 № 245 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике федерального значения «Кирзинский» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 02.08.2010 № 18024); постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 2055-р «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России»).

(Приложение 1. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 15.08.2024 г. №13259-17/37).

2.5 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области расположены 13 выявленных объектов археологического наследия.

Приказами управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 28.12.2018 № 158-159, от 29.12.2018 
№ 203-205, 252, 253 (в редакции приказа от 24.07.2023 № 196), 255 утверждены границы территории для 8 выявленных объектов археологического наследия.

Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области отсутствуют.

(Приложение 2. Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 12.08.2024 г. №2567-04/44).

| ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬЯНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Высокая Грива-1 | Одиночный курган | с. Устьянцево. В 2,2 км к ССЗ от башни сязи в с. Устьянцево, в 8,2 км к ВЮВ от кирпичного здания в быв. д. Песчанка, на Ю склоне гривы Высокая. В 37 м к ЮВ от кургана проходит дорога из с. Устьянцево на ст. Кирзинское, в 1,25 км по этой дороге к С от федеральной трассы М-51 "Байкал". | не известна | Фаламеева Е.Г. | Акт эксп. от 26.02.02 г. № 200 |
| 2 | 16 | Жилое Озеро-1 | Курганный могильник | д. Песчанка. В 1016,22 м к юго-юго-востоку от каменного строения (угол строения, вершина фундамента) в бывшей д. Песчанка, в 1322,97 м к юго-юго-западу от скважины (скоба железной петли) в бывшей д. Песчанка, в 8,97 км к северо-западу от вышки связи в с. Устьянцево, на надпойменной террасе юго-восточного берега оз. Жилое, у юго-западного подножия гривы, находящейся между озерами Жилое, Среднее, и Печаткино. | не известна | Фаламеева Е.Г. | Акт эксп. от 26.02.02 г. № 206 |
| 3 | 19 | Князево Озеро-2 | Курганный могильник | д. Песчанка. В 4,4 км к юго-востоку от кирпичного здания в бывшей д. Песчанка, в 5,28 км к северо-западу от башни связи в с. Устьянцево, в 0,25 км к востоку от оз. Князево, на небольшой возвышенности, на северо-восточном берегу озера. | Эпоха раннего железа | Софейков О.В. | Акт эксп. от 27.02.02 г. № 209 |
| 4 | 21 | Лопушное Озеро-3 | Курганный могильник | д. Песчанка. В 10 км к западу от кирпичного здания в бывшей д. Песчанка, в 19,08 км к северо-западу от башни связи в с. Устьянцево, в 1 км к юго-востоку от будки нефтепровода "Омск-Иркутск", в 424,13 м к северо-северо-западу от километрового столба 367/1103 трассы М-51 "Байкал", на северо-западной окраине массива болот Щучьи озера. | не известна | Фаламеева Е.Г. | Акт эксп. от 26.05.03 г. № 639 |
| 5 | 22 | Лопушные Озера-4 | Курганный могильник | д. Песчанка. В 9,7 км к западу-северо-западу от кипичного здания в бывшей д. Песчанка, в 10,2 км к востоку-северо-востоку от аула Тебис (Чановского района), к северу от оз. Лопушное и большого заболоченного займища Лопушные озера, к юго-востоку от трассы нефтепровода "Омск-Иркутск". | Эпоха раннего средневековья (сросткинская культура, VIII - X вв.) | Ануфриев Д.Е. | Акт эксп. от 26.05.03 г. № 640 |
| 6 | 27 | Песчанка-1 | Курганный могильник | д. Песчанка. В 1016,22 м к юго-юго-востоку от каменного строения (угол строения, вершина фундамента) в бывшей д. Песчанка, в 1322,97 м к юго-юго-западу от скважины (скоба железной петли) в бывшей д. Песчанка, в 8,97 км к северо-западу от вышки связи в с. Устьянцево, на надпойменной террасе юго-восточного берега оз. Жилое, на юго-западном склоне гривы, находящейся между озерами Жилое, Среднее и Печаткино, с одной стороны и оз. Князево - с другой. | не известна | Софейков О.В. | Акт эксп. от 5.03.02 г. № 214 |
| 7 | 28 | Песчанка-2 | Поселение | д. Песчанка. В 7,6 км к северо-западу от вышки связи в с. Устьянцево, в 2,15 км к востоко-юго-востоку от кирпичного дания в бывшей д. Песчанка, на подошве северо-западного склона гривы, в 0,3 км от оз. Печаткино, в 2 км от д. Песчанка по дороге в с. Устьянцево. | Эпоха раннего железа | Софейков О.В. | Акт эксп. от 6.03.02 г. № 215 |
| 8 | 29 | Песчанка-3 | Городище | д. Песчанка. В 7,2 км к северо-западу от башни связи в с. Устьянцево, в 2,8 км к востоку-северо-востоку от кирпичного здания в бывшей д. Песчанка, на СЗ склоне гривы, на террасе оз. Печаткино. | Эпоха раннего железа | Софейков О.В. | Акт эксп. от 6.03.02 г. № 216 |
| 9 | 30 | Песчанка-4 | Курганный могильник | д. Песчанка. В 7 км к северо-западу от башни связи в с. Устьянцево, в 3,2 км к востоку-северо-востоку от кирпичного здания в бывшей д. Песчанка, в 5 км к западу-юго-западу от ж/д станции Кирзинское, на северо-восточной оконечности гривы, находящейся между озерами Жилое, Среднее и Печаткино, с одной стороны, и озером Князево с другой. | не известна | Софейков О.В. | Акт эксп. от 11.03.02 г. № 217 |
| 10 | 36 | Устьянцевские Курганы | Курганный могильник | с. Устьянцево. В 1,1 км к востоку от северо-восточной окраины с. Устьянцево на вершине межозерной гривы, на пашне. | не известна | Софейков О.В. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 11 | 37 | Устьянцевский Курган | Одиночный курган | с. Устьянцево. В 1,99 км к северо-западу от вышки связи в с. Устьянцево, в 7,8 км к ЮВ от сохранившегося кирпичного здания в бывшей д. Песчанка, в 480 м к северу от а/д "М-51" "Байкал" у подножия гривы Высокая. | не известна | Флоринский В.М. | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 |
| 12 | 39 | Щучьи озера-1 | Поселение | д. Песчанка. В 5,1 км к югу от кирпичного здания в бывшей д. Песчанка, в 8,4 км к западу-юго-западу от башни связи в с. Устьянцево, в 0,15 км к юго-юго-востоку от бол. Щучьи Озера, на северо-западном склоне гривы. | Эпоха раннего железа (саргатская культура, VII в. до н. э. - I в. н. э.) | Софейков О.В. | Акт эксп. от 12.03.02 г. № 222 |
| 13 | 40 | Щучьи Озера-5 | Курганный могильник | д. Песчанка. В 7,73 км к западу от башни связи в с. Устьянцево, в 3,45 км к юго-юго-востоку от кирпичного здания в бывшем с. Песчанка, по дороге на трассу "М-51", в 731,19 м к юго-юго-востоку от дорожного знака "уступи дорогу", в 833,33 м к юго-востоку от километрового столба "1114/356" трассы "М-51" "Байкал", в 0,6 км к востоку от бол. Щучьи Озера, на ровной площадке, на юго-западном краю небольшого высохшего озера. | не известна | Софейков О.В. | Акт эксп. от 12.03.02 г. № 223 |

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.

Выявленный объект культурного наследия подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе во включении их в реестр. Собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия. Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен.

Для выявленного объекта культурного наследия границы территорий не утверждены. В целях обеспечения условий сохранения выявленного объекта культурного наследия рекомендуется определить границы территории выявленного объекта культурного наследия в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2006 №79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области».

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения утверждаются в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ.

Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области № 123 от 29.06.2017, приказами Инспекции №№ 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 426 от 15.12.2020 утверждены особенности (предмет охраны), границы территории объектов археологического наследия федерального значения, особый режим использования земельных участков, в границах которых располагаются данные объекты.

В целях сохранения памятников археологии заказчик и исполнитель  земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на земельном участке в границах территории памятника археологии обязаны руководствоваться положениями ст. 47.2 и пп. 1-3 ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), а также неукоснительно выполнять особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, определенный ст.5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы в границах территории памятников археологии проводятся при условии реализации согласованных Инспекцией обязательных разделов об обеспечении сохранности данных памятников археологии в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия. Разработанная документация, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, должна пройти историко-культурную экспертизу.

В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории памятников археологии, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на памятники археологии, согласованных с Инспекцией.

Таким образом, до выполнения вышеобозначенных требований любые работы на земельных участках, в границах которых расположены памятники археологии, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории памятников археологии, запрещены.

2.6 НАСЕЛЕНИЕ

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат) численность Устьянцевского сельсовета на 01.01.2024 года составляет 852 человека.

Динамика численности постоянного населения Устьянцевского сельсовета за период с 01.01.2020 по 01.01.2024 года представлена на рисунке 1.

Рис. 1 - Динамика изменения численности населения Устьянцевского сельсовета по данным Новосибирскстат

Динамика численности населения Устьянцевского сельсовета

Таблица 2.6-1

| Населенный пункт | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |
| Устьянцевский сельсовет | 893 | 870 | 890 | 866 | 852 |  |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения |  | -23 | +20 | -24 | -14 |  |

Демографическая ситуация за период на 01.01.2020 г. по 01.01.2024 года характеризовалась отрицательной динамикой, создаваемой за счет естественной убыли и миграционного оттока населения. Численность постоянного населения за указанный период сократилась на 41 человек или на 4,6%.

На формирование численности влияют процессы естественной динамики: рождаемость и смертность, а также механическое движение населения, его миграции.

Прогноз демографического развития Устьянцевского сельсовета приведен в трёх вариантах:

базовый;

оптимистический;

инерционный.

Представленные ниже варианты учитывают возможные сценарии демографического развития, основанные на предположениях относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

Вариант 1. Базовый

Этот вариант демографического развития основан на сбалансированном сценарии развития рынка труда, жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры.

Территория сельского поселения имеет базу для развития данного сценария. Создание рабочих мест и трудоустройство не менее 50% от общей численности трудоспособного населения будет способствовать развитию градообразующих предприятий и организаций. Это возможно при снижении темпов смертности и создании благоприятных социальных условий проживания населения.

Вариант 2. Оптимистический

Второй вариант прогноза основывается на предположении, что миграционный прирост населения будет активным, а естественная убыль населения за счет увеличения рождаемости и снижения темпов смертности, сменится его естественным приростом.

Важными стимулирующими факторами миграции станут развитие регионального рынка труда, создание новых рабочих мест, увеличение спроса на рабочую силу, повышение уровня заработной платы и активизация жилищного строительства.

Вариант 3. Инерционный

Расчет инерционного сценария производится на основе статистических данных прошлых лет. Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения.

Расчет численности население по естественному приросту и миграции производится на основе анализа данных о перспективах развития села с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста и выполняется по формуле:

Hр=Hф×1+П+М100t; где

Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок (10 лет и 20 лет).

В расчетах использовались данные Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) на 01.01.2024 год.

Население на первый этап реализации генерального плана к 2034 году в Устьянцевском сельсовете составит:

Hр=852×1+0,977110010= 796 человека.

Население на расчетный срок к 2044 году в Устьянцевском сельсовете составит:

Hр=852×1+0,977110020=740 человек.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих показателей темпа естественной убыли населения и миграции в дальнейшем будет происходить: на первую очередь численность населения составит 796 человек (-7%), на расчетный срок – 740 человек (-14%).

Генеральным планом принят инерционный сценарий развития, при котором численность населения уменьшается, сохраняется естественная убыль населения, обусловленная высокими показателями смертности, наблюдался отток населения.

Показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в Таблице 2.6-2.

Расчетная численность населения

Таблица 2.6-2

| № п/п | Наименование показателей | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2024 г. | Первая очередь 2034 г. | Расчетный срок 2044 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устьянцевский сельсовет |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная численность населения, принятая генеральным планом | 852 | 796 | 740 |

Возрастная и половая структура населения.

Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастных и половых групп – совокупностей людей одинакового возраста.

Данные по возрастным группам населения, используемые для экономика-демографического анализа, предоставленные администрацией Устьянцевскго сельсовета Барабинского района, на текущий период приведены в Таблице 2.6-3.

Половой и возрастной состав населения на 01.01.2024 г.

Таблица 2.6-3

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 3 | 4 - 6 | 7- 16 | 17- 18 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| Устьянцевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 852 | 8 | 18 | 21 | 19 | 484 | 349 | 57 | 0 | 64 | 14 | 302 | 285 | 17 |
| % | 100 | 0,9 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 56,8 | 41,0 | 6,7 | 0 | 7,5 | 1,6 | 35,5 | 33,5 | 2,0 |

По существующему состоянию характеристик населения Устьянцевского сельсовета можно сделать следующие выводы:

отрицательный показатель прироста населения (за счет высокой миграции населения).

2.7 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Экономика поселения представлена такими отраслями, как сельское хозяйство, торговля и личное подсобное хозяйство. Доминирующая отрасль – сельское хозяйство.

На территории Устьянцевского сельсовета по производству животноводческой продукции функционирует АО «Серп», а также развита деятельность по производству зерна, в качестве таких индивидуальных предпринимателей, как: ИП Морозов А., ИП Толстов А., ИП Живага В.В., ИП Чурсин К.Н., ИП Ткаченко Я.М.

На территории Устьянцевского сельсовета работает четыре магазина индивидуальных предпринимателей: ИП Кеслер, ИП Глейм, ИП Толстов, ИП Кондратьева.

Сельское хозяйство для некоторых населенных пунктов поселений является единственным видом производственной деятельности и источником заработка для населения. Жители населенных пунктов, не имеющих работодателей, вынуждены выезжать на работу за пределы поселения или даже района.

## 2.8 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Все данные по жилому фонду приведены в соответствии с данными администрации Устьянцевского сельсовета.

Жилой фонд Устьянцевского сельсовета составляет 27455,3 кв.м. общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя составляет 32,2 кв.м/чел (в среднем по Новосибирской области обеспеченность в сельской местности составляет 28,8 кв.м/чел).

Обеспеченность жилищным фондом в сельсовете на одного человека соответствует норме на 100%.

В соответствии со средней обеспеченностью жилым фондом на одного жителя в сельской местности по Новосибирской области (28,8 кв.м/чел.)  с учетом численности проектного населения к 2044 году (740 чел.), жилищный фонд Устьянцевского сельсовета может достигнуть 21312 кв. м. общей площади жилых помещений.

2.9 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Здравоохранение

Система здравоохранения Устьянцевского сельсовета представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в д. Половинное и ж/д ст. Кирзинское.

Учреждение образования

На территории сельсовета расположено одно дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад» (структурное подразделение МКОУ Устьянцевская СОШ- Устьянцевский детский сад), вместимостью до 33 человек.

В настоящий момент детский сад посещают 26 детей. Загруженность посещения составляет 79%.

Общеобразовательное учреждение Устьянцевского сельсовета представлено МКОУ «Устьянцевская СОШ», вместимостью – 300 мест. В данное время в ней обучаются 58 человек. «Устьянцевская СОШ» образована в 1991 году. Загруженность составляет – 20%.

Дополнительное образование представлено художественной направленностью, вместимостью – до 20 человек.

Учреждения культуры

Устьянцевский сельсовет имеет центральный сельский дом культуры МКУ КДО «Радуга», с единовременной пропускной способностью – 210 человек, построенный в 1976 году, расположенный по адресу: д. Устьянцево, ул. Кузнечная, 25.

На территории сельсовета расположены два сельских клуба. Кирзинский сельский клуб, вместимостью – 50 человек, находится по адресу: ст. Кирзинское, ул. Вокзальная, д. 13, Половинский сельский клуб, вместимостью 30 человек, расположен в д. Половинное, ул. Северная, 17.

Спортивные сооружения

На территории Устьянцевского сельсовета расположено плоскостное спортивное сооружение в д. Устьянцево при МКОУ «Устьянцевская СОШ».

Общественное питание

На территории Устьянцевского сельсовета расположено кафе «Сибирь» ИП Бобринок, с единовременной вместимостью до 16 человек, построенное в 2022 году по адресу: трасса Байкал 1121+200 (слева), кафе «У Камина» ИП Лисьев, вместимостью до 40 человек, возведенное в 1998 году по адресу: а\д Байкал М-51 1122км +800 м, кафе (школьное), с единовременной вместимостью до 80 человек.

Торговля и обслуживание

Торговую сеть на территории поселения представляют четыре предприятий торговли, общей торговой площадью – 634,5 кв.м.

Банковские услуги

Почтовую связь осуществляет почтовое отделение ФГУП «Почта России», расположенное в д. Устьянцево, ул. Кузнечная, 24.

Анализ нормативной обеспеченности

- Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового назначения выполнен в соответствии с:

- - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- - Местные нормативы градостроительного проектирования Устьянцевского сельсовета Брабинского района Новосибирской области, утвержденные Решением 13 сессии Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области от 16.02.2017 г. № 113.

- Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности, приведен ниже в Таблице 2.9-1.

Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности

Таблица 2.9-1

| № п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая необходимая вместимость | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Планируемых к строительству |  |
|  |  |  | Устьянцевский сельсовет |  | СТП Барабинского района | СТП Новосибирской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 35 мест на 1 тыс. чел | 26 | 33 | - | - |
| 2 | Общеобразовательные организации | 100 мест на 1 тыс. чел | 74 | 300 | - | - |
| 3 | Организация дополнительного образования | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 46 | 20 |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | по заданию на проектирование, посещений в смену | - | 2 | - | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Устьянцево ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» на 15 посещений в смену |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Клубы | 500 мест на 1 тыс. чел | 370 | 290 | - | - |
| 7 | Библиотеки | 6 тыс. ед. хранения/5 мест на 1 тыс. жителей | 5/4 | 8,3/5 | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | 350 кв.м пола на 1 тыс. жителей | 259 | 162 | - | - |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | 1950 кв.м на 1 тыс. жителей | 1443 | 2500 | - | - |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1 тыс. чел | 30 | 136 | - | - |
| 11 | Стационарные торговые объекты | 113 торговых объектов, единиц на 10000 человек | 6 | 4 | - | - |
| 12 | Нестационарные торговые объекты | 23 торговых объектов, единиц на 10000 человек | 1 | н/д | - | - |
| 14 | Торговые мета, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках | 2 торговых мест на 10000 человек | 0 | 0 | - | - |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,2 | 1,75 | - | - |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отделение почтовой связи | по нормам и правилам министерств связи Российской Федерации, объект | 1 | 1 | - | - |

Исходя из расчета потребности социально-культурно-бытовых объектов можно сделать вывод, что на территории Устьянцевского сельсовета есть необходимость в размещении объектов социального обслуживания.

Генеральными планом предлагается:

- реконструкция дошкольной образовательной организации на 33 места;

- строительство организации дополнительного образования на 26 мест;

- капитальный ремонт учреждений культуры;

- строительство спортивного зала, площадью 123 кв.м.;

- строительство двух стационарных торговых объекта;

- строительство одного нестационарного торгового объекта;

- строительство обособленного структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Устьянцево ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» на 15 посещений в смену.

2.10. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внешний транспорт

На территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области расположены следующие автомобильные дороги и дорожные сооружения на них:

- автомобильная дорога федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск – Новосибирск, протяженностью 29,4 км, идентификационный код Р-254, с асфальтобетонным типом покрытия;

- автомобильная дорога межмуниципального значения «1123 км а/д «Р-254» –Устьянцево – Половинное» на участке км 0+000 – км 10+012, протяженностью 10,012 км, идентификационный код Н-0126, с усовершенствованным/переходным типом покрытия, IV технической категории, ширина земляного полотна 10,0 м, ширина проезжей части 6,0 м;

- автомобильная дорога межмуниципального значения «1123 км а/д «Р-254» – ст. Кирзинское» на участке км 0+000 – км 5+785, протяженностью 5,785 км, идентификационный код Н-0142, с переходным типом покрытия, V технической категории, ширина земляного полотна 8,0 м, ширина проезжей части 4,5 м.

На указанных автомобильных дорогах мостовые сооружения отсутствуют.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 №22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» перспективное развитие дорожно-транспортной сети вышеуказанных автомобильных дорог не предусмотрено.

(Приложение 3. Письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 12.08.2024 г. №5667-14/28).

В соответствии с Реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Новосибирской области через территорию Устьянцевского сельсовета Барабинского района без совершения посадки (высадки) пассажиров проходят два межмуниципальных маршрута регулярных перевозок:

- № 514л АС с. Кыштовка - ОП "Вокзал Новосибирск-Главный", 2 единицы подвижного состава по рабочим и выходным дням;

- № 517л АС с. Венгерово - ОП "Вокзал Новосибирск-Главный", 1 единица подвижного состава по всем дням недели кроме воскресенья.

Изменение действующих и установление новых межмуниципальных маршрутов, которые бы курсировали по территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района министерством не планируется.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» на территории Устьянцевского сельсовета развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения не предусмотрено.

(Приложение 4. Письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 08.07.2024 г. №5529-12/28).

Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог в Устьянцевском сельсовете представляет собой сложившуюся в соответствии с размерами пассажирского, грузового и пешеходного движения сеть магистралей и улиц.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети Устьянцевского сельсовета приведены в Таблице 2.10-1.

- Перечень улично-дорожной сети Устьянцевского сельсовета

Таблица 2.10-1.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Устьянцево | Автомобильная дорога – ул. Кузнечная | 1,480 | Щебеночное |
| 2 | д. Устьянцево | Автомобильная дорога – ул. Заозерная | 0,966 | Щебеночное – 0,870 км, грунтовое – 0,096 км |
| 3 | д. Устьянцево | Автомобильная дорога – ул. Обводная | 0,820 | Щебеночное |
| 4 | д. Устьянцево | Автомобильная дорога – ул. Центральная | 1,622 | Асфальтобетонное/щебеночное |
| 5 | ж/д с. Кирзинское | Автомобильная дорога – ул. Вокзальная | 0,766 | Щебеночное |
| 6 | ж/д с. Кирзинское | Автомобильная дорога – ул. Железнодорожная | 1,452 | Щебеночное – 1,069 км, грунтовое – 0,383 км |
| 7 | д. Половинное | Автомобильная дорога – ул. Южная | 0,441 | Асфальтобетонное |
| 8 | д. Половинное | Автомобильная дорога – ул. Северная | 0,629 | Асфальтобетонное |
|  | ИТОГО |  | 8,176 |  |

Дороги в муниципальном образовании Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области в основном с щебеночным покрытием.

Передвижение по территории сельсовета осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Проектом генерального плана Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области предлагается:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

- капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения;

- устройство пешеходных тротуаров;

- содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом;

- установка дорожных знаков.

Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Устьянцевского сельсовета автозаправочные станции отсутствуют, ближайшая находится в 17 км от д. Устьянцево, расположенная на  1138,1 км Р-254 Иртыш. Станция технического обслуживания находятся в Устьянцевском сельсовете - Р-254 Иртыш 1121 километр, 2.

Постоянное хранение автомототранспортных средств на территории Устьянцевского сельсовета осуществляется на открытых придомовых стоянках в зонах малоэтажной жилой застройки и на приусадебных участках в зоне индивидуальной жилой застройки.

2.11 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Электроснабжение

Существующее положение: система электроснабжения Устьянцевского сельсовета централизованная. Электроснабжение Устьянцевского сельсовета осуществляется от тяговой подстанции (железной дороги) ПС 110 кВ, расположенной на ст. Кирзинское.

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Устьянцевского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Устьянцевского сельсовета, составляет ЛЭП 10 кВ- 96,8 км.

Проектные решения: решения приняты в соответствии с нормами:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Планирование основных мероприятий по развитию систем электроснабжения основано на материалах:

- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области» (утверждена приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 26.04.2021 № 77);

- - Местные нормативы градостроительного проектирования Устьянцевского сельсовета Брабинского района Новосибирской области, утвержденные Решением 13 сессии Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области от 16.02.2017 г. № 113;

- действующей градостроительной документации.

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике СП 42.13330.2016.

Укрупненные нагрузки на электрические сети 10 кВ

Таблица 2.11-1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. на 01.01. 2024 г. | I очередь 2034 г. | Расчетный срок 2044 г. |  |
|  | Численность населения | Чел. | 852 | 796 | 740 |  |
| 1 | Удельное электропотребление | кВт*ч/ год на 1 чел. | 950 | 950 | 950 | С плитами на газе |
| 2 | Использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 4100 | 4100 | 4100 |  |
| 3 | Электропотребление | млн. кВт*ч/год | 0,809 | 0,642 | 0,509 |  |
| 4 | Нагрузка на электрические сети (на шинах 10 кВ) | кВт | 197,41 | 184,4 | 171,5 |  |

Существующая ПС 110 кВ имеет достаточную свободную мощность для обеспечения перспективных нагрузок на электроснабжение.

Водоснабжение

Существующее положение: водоснабжение Устьянцевского сельсовета осуществляется из 6 скважин, 4 из которых артезианские, общей производительностью 12 м3/час.

Жилая территория Устьянцевского сельсовета полностью охвачена централизованным водоснабжением.

Водоснабжение в населенных пунктах сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены погружными насосами. Из скважин вода подается в резервуары с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Система водоснабжения Устьянцевского сельсовете включает в себя:

- водонапорную башню Рожновского БР-50, объемом 50 м3, предназначенную для регулирования неравномерности водопотребления в системе водоснабжения, а также для хранения резервного запаса воды.;

- артезианские скважины;

- бак запаса чистой воды (резервуар, V = 250 м3) насосной станции 2-го подъема;

- водопроводные сети, протяженностью 7,774 км.

Централизованное горячее водоснабжение в Устьянцевском сельсовете отсутствует.

Проектные решения: принятые в генеральном плане решения соответствуют требованиям:

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах:

- Местные нормативы градостроительного проектирования Устьянцевского сельсовета Брабинского района Новосибирской области, утвержденные Решением 13 сессии Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области от 16.02.2017 г. № 113;

- «Схема водоснабжения деревни Устьянцево Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г»;

- «Схема водоснабжения деревни Половинное Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г»;

- «Схема водоснабжения станции Кирзинское Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2023 г».

Генеральным планом предусматривается:

- сохранение существующей схемы водоснабжения;

- реконструкция сетей водоснабжения, протяженностью 7,8 км;

- строительство четырех артезианских скважин;

- строительство водопроводных очистных сооружений.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 160 л/сут на одного человека. Норма расхода воды на полив 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*».

Далее в таблице приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Нагрузки на водоснабжение по укрупненным показателям

Таблица 2.11-2

| №, п/п | Наименование | Численность населения на 01.01.2024 г, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2034г, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2044г, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устьянцевский | 852 | 136,32 | 796 | 127,4 | 740 | 118,4 |

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом.

Расчетное количество одновременных пожаров - один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Условия пожаротушения

Таблица 2.11-3

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | один |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 20 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 15 |
| на внутреннее (л/сек.) (2 струи по 2.5л/сек.) | 5 |

Резервуары чистой воды: необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимального суточного);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее

пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода

179 + 162 + 54 + (75х3) = 621 м3

Принято: два резервуара емкостью по 350 м3 каждый.

Водонапорная башня: емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение

51+6+3=60м3.

Высота водонапорной башни, их количество и положение в системе водоснабжения уточняется гидравлическим расчетом сети в проекте водоснабжения. Принята башня емкостью бака 75м3.

Санитарные мероприятия на территории зон: территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2.5м, допускается 2м – глухое, 0.5м – металлической сеткой.

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

В пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны предусматриваются общие для них ограничения:

- Все виды бурения скважин и строительства проводятся с разрешения соответствующих органов санитарного, геологического и водного надзора.

- Ликвидируются бездействующие скважины, дефектные скважины и выработки, вызывающие опасность загрязнения водоносного горизонта.

- Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны должны отсутствовать источники микробного загрязнения (животноводческие и птицеводческие предприятия), а также источники химического загрязнения.

- Запрещается размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод (кладбищ, скотомогильников, силосных траншей и других сельскохозяйственных объектов), промышленная рубка леса, применение ядохимикатов и удобрений.

- Должно быть проведено санитарное благоустройство населенных пунктов и других объектов.

Канализация

Существующее положение:	 в настоящее время в Устьянцевском сельсовете централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами и отсутствием очистных сооружений.

Проектные решения: проектные решения приняты с учетом требований СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоотведения (вывоз жидких бытовых отходов) основано на материалах:

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Устьянцевского сельсовета Брабинского района Новосибирской области, утвержденные Решением 13 сессии Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области от 16.02.2017 г. № 113»;

- действующей градостроительной документации.

Генеральным планом на территориях с преобладающей индивидуальной жилой застройкой предлагается сохранение существующей схемы отвода бытовых стоков в индивидуальные герметичные выгребы с периодической откачкой и вывозом на согласованные места.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения норма водоотведения составляет 160 л/сут на одного человека.

Далее в таблице приведен баланс водоотведения, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Нагрузки на водоотведение по укрупненным показателям

Таблица 2.11-4

| №, п/п | Наименование | Численность населения на 01.01.2023 года, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2033год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2043год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устьянцевский сельсовет | 852 | 136,32 | 796 | 127,4 | 740 | 118,4 |

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Отвод поверхностны стоков дождевых и талых вод с территорий индивидуальной жилой застройки планируется на рельеф с помощью систем лотков, канав, каналов и дорожных кюветов. При пересечении планируемых систем водоотведения с автомобильными дорогами предусматривается устройство трубчатых переездов.

На территориях предприятий, где в результате деятельности возможен выброс на рельеф загрязняющих веществ необходимо устройство локальных систем сбора и отвода поверхностных стоков. В качестве приемников таких систем должны быть герметичные резервуары. Загрязненные воды из резервуаров вывозятся в согласованные места.

Генеральным планом развитие системы водоотведения Устьянцевского

сельсовета не предусматривается.

Теплоснабжение

Существующее положение: в Устьянцевском сельсовете централизованное теплоснабжение осуществляется только в д. Устьянцево.

В д. Устьянцево теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от блочно-модульной котельной производства ООО ПФ «Октан». Котельная расположена по адресу: д. Устьянцево, ул. Кузнечная, 17.

Установленная тепловая мощность котельной – 1,72 (2,0 МВ). Котельная снабжена бытовыми помещениями, состоит из трех модулей.

Основным видом топлива котельной д. Устьянцево является уголь.

Котельная оборудована котлами водогрейными водотрубного типа «КВВ-1» ООО ПФ «Октан».

В таблице 2.11-5 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной д. Устьянцево.

Таблица 2.11-5

| Источник тепловой энергии | Марка котла | Количество, шт | УТМ, Гкал/ч | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Устьянцев | КВВ-1 | 1 | 0,86 | 81 | 2013 | Работа/резерв |
|  | КВВ-1 | 1 | 0,86 | 81 | 2013 |  |

Для отвода дымовых газов установлена металлическая дымовая труба диаметром Дн=0,4 м, высотой 20,0 м. Характеристика тягодутьевого оборудования котельной приведена в Таблице 2.11-6.

Таблица 2.11-6

| Наименование | Тип устройства (марка) | Год установки | Количество | Техническая характеристика |  |  |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, куб.м./ч | Напор, Па | Тип |  | Мощность, кВт |  | Скорость, об/мин. |
| Дымосос котлов | ДН-6,3 | 2013 | 2 | 5100 | 880 |  | - |  | 5,5 | 1500 |
| Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 2013 | 2 | - | - |  | - |  | - | - |

В настоящее время в д. Устьянцево действуют распределительные тепловые сети от существующего источника тепловой энергии. Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении. Теплоноситель – вода с параметрами 80 / 60 ˚С. Режим работы котельной – сезонный (отопительный период).

Суммарная протяженность тепловых сетей д. Устьянцево – 2396,7 м. (в двухтрубном исполнении).

В соответствии со схемой теплоснабжения деревни Устьянцево Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г: расчет, проведенный в электронной модели системы теплоснабжения д. Устьянцево, показал, что на территории поселения зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

Теплоснабжение объектов д. Устьянцево, не входящих в зону действия тепловых сетей, осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Теплоснабжение населения д. Половинное, ст. Кирзинское печное.

Проектные решения: проектные решения разработаны согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Планирование основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения основано на материалах:

- Схема теплоснабжения деревни Устьянцево Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г., утвержденная Постановлением администрации Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 11.07.2014 №23.

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Устьянцевского сельсовета Брабинского района Новосибирской области, утвержденные Решением 13 сессии Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области от 16.02.2017 г. № 113»;

- действующей градостроительной документации.

В развитии теплоснабжения предусматривается:

- в соответствии со схемой теплоснабжения деревни Устьянцево Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г., предусмотрена полная реконструкция тепловых сетей.

Генеральным планом предлагается реконструкция сетей теплоснабжения в связи с физическим износом.

Газоснабжение

Существующее положение: централизованное газоснабжение Устьянцевского сельсовета в настоящее время не осуществляется. Потребители обеспечиваются сжиженным газом. Сжиженный газ доставляется автотранспортом в баллонах.

Проектные решения: в настоящее время газификация Новосибирской области осуществляется за счёт внебюджетных источников финансирования в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 гг., а также в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30.03.2022 №144-п. В рамках сформированных программ мероприятия по газификации Устьянцевского сельсовета Барабинского района отсутствуют.

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации

Существующее положение: в настоящее время население Устьянцевского сельсовета телефонизировано. Связь абонентов с АТС осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

Протяженность кабельных и воздушных линий связи – 46,82 км.

На территории Устьяневского сельсовета установлены антенно-мачтовые сооружения на земельных участках, с кадастровыми номерами: 54:02:010109:46 (ТЕЛЕ 2), 54:02:010112:114 (МТС).

Телевизионное и радиовещание на территории Новосибирской области обеспечивается техническими средствами филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Сибирский региональный центр» (филиал ФГУП РТРС СРЦ), ГУП НСО «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» (ГУП «Дирекция ОТС»), Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» и коммерческими телевизионными и радиовещательными компаниями.

Услуги почтовой связи осуществляются АО «Почта России». В д. Устьянцево действует отделение почтовой связи № 632321, расположенное по ул.Кузнечная, 24.

Почтовым отделением связи оказываются следующие виды услуг:

  - подписка на газеты и журналы;

  - доставка на дом почтовых отправлений и переводов;

  - прием почтовых отправлений и переводов с оплаченной доставкой по России;

  - доставка подписчикам различной литературы;

  - выплата пенсий всем категориям пенсионеров поселения и детских пособий.

Проектные решения: генеральным планом на территории Устьянцевского сельсовета не предусматривается реконструкция линий и объектов связи. Проектом генерального плана запланировано размещение базовых станций в д. Половинное и ж/д ст. Кирзинское.

2.12 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основу планировочного каркаса Устьянцевского сельсовета составляют магистральная железная дорога федерального значения, идущая по северной кромке сельсовета, и автомагистраль федерального значения «М-51». Они проходят по территории сельсовета с запада на восток в северной части, соединяя сельсовет с районным центром – городом Барабинском – главным центром системы расселения и областным центром – г. Новосибирском. Выделяются также автомобильные дороги местного значения, соединяющие населённые пункты Устьянцевского сельсовета с дорогой федерального значения.

Деревня Устьянцево

Населенный пункт расположен в северо-восточной части Устьянцевского сельсовета, охватывая озеро Жилое. Площадь населенного пункта 216,2 га. Жилая зона села представлена индивидуальной жилой застройкой. Общественно-деловая зона сосредоточена по улице Центральной, в которой расположены такие объекты, как магазины, администрация. Школа, детский сад, ФАП расположены в зоне специализированной общественной застройки. Дом культуры «Радуга» и Устьянцевская сельская библиотека расположены в зоне общественно-деловой застройки по ул. Кузнечной. В восточной части населенного пункта расположена производственная зона сельскохозяйственных предприятий, которая включает сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур, по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, а также предприятия по растениеводству в сочетании с животноводством.

деревня Половинное

Населенный пункт расположен в юго-восточной части сельсовета, вблизи озера Заднее. Площадь населенного пункта 32 га. Основную часть занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона сосредоточена по ул. Северная, в которой расположены такие объекты, как ФАП и сельский клуб. Магазин расположен по ул. Южной.

ж/д станция Кирзинское

Населенный пункт расположен в северной части сельсовета, вблизи озера Сладкое. Площадь населенного пункта 78,7 га. Основную часть занимает зона транспортной инфраструктуры, в связи с тем, что в границах ст. Кирзинское проходит магистральная железная дорога федерального значения.

Жилая зона представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона сосредоточена по ул. Вокзальной, в которой расположены ФАП и сельский клуб, а также по ул. Железнодорожной.

железнодорожный разъезд 2997 км Мошкарь – сселяемый населенный пункт.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный Генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

Функциональные зоны на территории Устьянцевского сельсовета

Таблица 2.12-1

| № п/п | Наименование | Индекс | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Ж-1 | Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства. |
| 2 | Общественно-деловая зона | ОД | Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | ОД-1 | Территория, на которой располагаются объекты социальной инфраструктуры, такие как детские сады, школы, больницы, спортивные площадки и т.д. |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | И | В зону инженерной инфраструктуры включаются территории, необходимые для технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций зоны. В пределах зоны инженерной инфраструктуры возможно размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения. |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | Т | Зона выделена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры. |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | СХ-1 | Зона выделена для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, огородничества, садоводства, животноводства, пчеловодства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечения сельскохозяйственного производства. |
| 7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | СХ-2 | Часть его территории, на которой размещают постройки и сооружения производственного назначения данного сельскохозяйственного предприятия. |
| 8 | Производственная зона | П | Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. |
| 9 | Зона рекреационного назначения | Р-1 | Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования объектов туризма и отдыха, существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования, а также для отделения территорий жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон от территорий организаций, промышленных объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также обеспечения снижения данных воздействий средствами озеленения. |
| 10 | Зона лесов | ЗЛФ | Зона включает в себя участки территории земель лесного фонда. Требует особого режима рекреации, с соблюдением санитарных, экологических и противопожарных норм. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. |
| 11 | Зона специального назначения | СП-1 | Зона выделяется для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон городских и сельских поселений. |
| 12 | Зона кладбищ | СП-2 | Зона выделена для размещения объектов ритуального назначения. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований действующего законодательства, технических регламентов, действующих норм и правил. |
| 13 | Зона складирования и захоронения отходов | СП-3 | Территории, предназначенные для размещения полигонов твердых бытовых отходов и отходов производственной деятельности. |
| 14 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Р-2 | Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) |
| 15 | Иные зоны | Ин | Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). |

Баланс функциональных зон, выделенных на территории 
Устьянцевского сельсовета

Таблица 2.12-2

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего в границах муниципального образования | 41155,5* |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 102,18 |
| 2 | Общественно –деловая зона | 1,66 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 2,14 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 5,78 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 508,74 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | 36596,48 |
| 7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 58,85 |
| 8 | Производственная зона | 0,23 |
| 9 | Зона рекреационного назначения | 21,67 |
| 10 | Зона лесов | 2286,49 |
| 11 | Зона специального назначения | 0,45 |
| 12 | Зона кладбищ | 1,75 |
| 13 | Зона складирования и захоронения отходов | 8,35 |
| 14 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,23 |
| 15 | Иные зоны | 27,3 |
| 16 | Поверхностные водные объекты | 1533,20 |

*Вычислена графически

Баланс функциональных зон в границах населенных пунктов

Таблица 2.12-3.

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| д. Устьянцево |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 216,2 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 57,27 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,02 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 2,14 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 9,28 |
| 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 57,66 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 4,33 |
| 7 | Производственная зона | 0,23 |
| 8 | Зона рекреационного назначения | 20,97 |
| 9 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,23 |
| 10 | Иные зоны | 21,35 |
| 11 | Поверхностные водные объекты | 40,81 |
| 12 | Зона кладбищ | 0,91 |
| д. Половинное |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 32,0 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,05 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,49 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования | 5,61 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,92 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 0,53 |
| 6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,19 |
| 7 | Иные зоны | 4,21 |
| ст. Кирзинское |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 78,65 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25,81 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,16 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,69 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 0,17 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,52 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 46,6 |
| 7 | Иные зоны | 1,7 |
| железнодорожный разъезд 2997 км Мошкарь |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 6,0 |
| 1 | Зона сельскохозяйственного использования | 6,0 |

2.13 ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В соответствии с ч. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

Территория муниципального образования Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Сведения о границе сельского поселения внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:00–3.37.

Граница населенного пункта ж/д ст. Кирзинское внесена в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:00-4.19. Генеральным планом планируется изменение границы населенного пункта, площадью 78,65 га, путем исключения земель лесного фонда.

Генеральным планом планируется граница населенного пункта железнодорожный разъезд 2997 км Мошкарь, площадью 6,0 га.

2.14 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также зависит от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Экологическое состояние атмосферного воздуха:

- состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих благоприятную экологическую ситуацию и условия проживания населения. Крупные предприятия, осуществляющие значительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют на территории сельского поселения.

Загрязнение воздушного бассейна сельского поселения в основном происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива;

- отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бензпирен.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации транспортных средств, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Для решения указанной проблемы необходимо усилить контроль качества реализуемого автомобильного топлива, расширить применение технических усовершенствований автотранспортных средств, обеспечить рациональную систему дорожного движения и строительство объездных дорог.

На территории сельского поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы для предприятий и объектов, расположенных на территории сельского поселения, представлены в графических материалах генерального плана «Карта современного использования и комплексной оценки территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области».

Поверхностные воды и подземные воды:

- гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов, застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова и способствуют загрязнению рек.

Поверхностные водные объекты подвергаются интенсивному антропогенному загрязнению в результате хозяйственной деятельности на водосборе, включая сельское хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство. Как следствие, в поверхностных водах повышается содержание не типичных для данных рек катионов калия, анионов фосфатов, нитратов, нитритов, значительно превышающих значения предельно-допустимых концентраций.

Способы очистки сбросов, способствующих загрязнению рек:

- физические методы очистки сточных вод основываются на механических, тепловых, электромагнитных, ультразвуковых и других физических процессах для удаления загрязняющих веществ.

Методы данной группы являются универсальными и благодаря разностороннему принципу действия применяются для удаления различных фракций загрязнений практически на всех стадиях очистки сточных вод.

В качестве предварительной стадии обычно применяют механическую очистку сточных вод, предназначенную для удаления крупногабаритного мусора и наиболее грубодисперсных нерастворимых примесей с отрицательной или положительной плавучестью с диаметром частицы до 1 мкм.

К основным и финишным физическим методам очистки относятся следующие процессы:

- флотация;

- фильтрация;

- баромембранные процессы;

- сорбция;

- термическая обработка;

- ультрафиолетовое обеззараживание.

- химические методы очистки основаны на применении реактивов и реагентов, вызывающих протекание химических реакций при их взаимодействии с загрязняющими компонентами системы и/или водой.

Процессы, основанные на данном методе, могут быть использованы на различных стадиях очистки сточных вод в качестве основных или вспомогательных этапов очистки. Эффект от применения реагентов напрямую зависит от поставленной перед ними задачи.

К данным методам относят:

- нейтрализацию и pH-коррекцию;

- коагуляцию и флокуляцию;

- реагентное окисление;

- реагентное восстановление;

- обеззараживание.

- физико-химический метод очистки сточных вод основан на комбинированном применении химических и физических процессов, благодаря чему осуществляется деструкция или сепарация загрязняющих компонентов.

Процесс очистки сточных вод может осуществляться благодаря:

- электрохимической обработке;

- ионному обмену;

- обезвоживанию осадка с добавлением флокулянта;

- сорбционной очистки;

- напорной реагентной флотации;

- усовершенствованным окислительным процессам (AOPs).

Физико-химические методы широко распространены и применяются для очистки сточных вод всех типов, однако наиболее рациональным является их использование при очистке производственных вод, благодаря их относительной резистентности к переменчивому составу и расходу.

- биологические методы очистки сточных вод основываются на окислительной способности микроорганизмов, пребывающих в очистных сооружениях в виде скоплений колоний.

В зависимости от используемой технологии, данные скопления образуются либо на поверхности специально вносимого материала и закрепляются на нем, либо пребывают в иммобилизованном состоянии, образуя флоки. Множество флоков и колоний простейших микроорганизмов образуют активных ил, который сорбирует на своей поверхности частицы различной природы. Вне зависимости от состояния, в котором пребывают колонии микроорганизмов, они способны окислять и потреблять органические соединения по ферментативному механизму для своего питания и деления.

Размер флоков активного ила колеблется от 10 мкм до 1 мм, что позволяет очищать от них воду на вторичных отстойниках или путем фильтрации.

Почвенный покров:

- почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со следующими факторами:

- запыление;

- осаждение газообразных химически активных соединений;

- загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

- строительные работы;

- прокладка коммуникаций;

- наличие свалок.

Территории свалок не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Биогаз, образующийся на территориях свалок в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего в толще отходах температуру плюс 30 – 40 °С. В результате внутреннего разогрева отходов увеличивается проницаемость подстилающих территорию глинистых пород, а на поверхности свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. При выходе на поверхность, биогаз достаточно часто возгорается, вызывая крупные пожары на территории свалок, сопровождающиеся образованием других отравляющих химических веществ.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Обращение с отходами производства и потребления:

- качество окружающей среды рассматриваемой территории во многом зависит от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также – ТКО).

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области № 292-п от 26.09.2016 г. и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области».

Расчет нормативного накопления твёрдых бытовых отходов на территории Устьянцевского сельсовета приведен в Таблице 2.14-1.

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

Таблица 2.14-1

| Населённый пункт | Планируемое население на расчетный срок, 2044 г., чел. | Объем отходов куб. м/год |  | Объем отходов тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив куб. м/год | Итого, куб. м | Норматив, кг/год | Итого, тонн |
| Устьянцевский сельсовет | 740 | 2,38 | 1761,2 | 392,95 | 290,8 |

Транспортирование ТКО на территории Барабинского района в переходный период:

- в переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию ПВН действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Барабинского района, транспортируются на полигон захоронения ТКО, расположенный вблизи г. Куйбышева Куйбышевского района.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, находящийся вблизи г. Куйбышева Куйбышевского района, отходы от всего района транспортируются на ОРО, находящийся вблизи с. Северное Северного района.

Транспортирование ТКО в Барабинском районе при использовании комбинированной схемы:

- комбинированная схема предполагает наряду с комплексным полигоном вблизи г. Куйбышева, на котором происходит обработка и размещения отходов, наличие на территории Барабинского района ПВН вблизи населенных пунктов: с. Зюзя, с. Новоярково, с. Новоспасск, с. Таскаево Барабинского района.

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН либо непосредственно на территорию комплексного полигона.

В последующем отходы, выгруженные на указанных ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Куйбышева. На сортировочной линии на комплексном полигоне вблизи г. Куйбышева происходит обработка (сортировка) отходов.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон, находящийся вблизи г. Куйбышева, отходы от всего района транспортируются на ПВН вблизи с. Зюзя, ПВН вблизи с. Новоярково, ПВН вблизи с. Новоспасск или ПВН вблизи с. Таскаево. В последующем отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с. Северное.

С 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, включающая в себя сбор, в том числе раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО, обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

Обращение с другими видами отходов (кроме ТКО) осуществляется их собственниками в соответствии с действующим законодательством.

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

Расчетное количество ТКО определяется в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

Согласно данным управления ветеринарии Новосибирской области в соответствии с реестром скотомогильников управления ветеринарии Новосибирской области на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области скотомогильник зарегистрирован по следующим координатам:

– 55.27651; 77.91963 (с. Устьянцево);

(Приложение 5. Письмо управления ветеринарии Новосибирской области №2134/51 от 09.07.2024).

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области приведен в Таблице 2.14-2.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

Таблица 2.14-2

| Адрес | Статус площадки | Тип площадки | Тип отходов | Площадь кв. м | Тип покрытия площадки | Количество размещенных контейнеров и бункеров (шт.) |  |  | Суммарный объем размещенных контейнеров и бункеров (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по факту |  | планируемое |  |
| станция Кирзинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосибирская область, Барабинский район, станция Кирзинское, улица Железнодорожная | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 1 | 0 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, станция Кирзинское, улица Железнодорожная, 6 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, станция Кирзинское, улица Железнодорожная, 13 а | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, станция Кирзинское, улица Железнодорожная,23 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, станция Кирзинское, улица Вокзальная, 20 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, станция Кирзинское, улица Вокзальная, 3 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, а/д "Иртыш"Р-254 1122км, дом2 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 1 | 0 |  | 0,75 |
| деревня Устьянцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, улица Кузнечная, 22 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 1 | 0 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, улица Кузнечная, 48 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 1 | 0 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, улица Кузнечная, 32 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, улица Центральная,62 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, улица Центральная,35 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, улица Центральная,10 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, улица Кузнечная, 2 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, улица Заозерная, 28 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, улица Заозерная, 12 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |
| д. Половинное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосибирская область, Барабинский район, д. Половинное, улица Южная, 1 | установленная | не оборудованная | смешанный | 2 | бетон | 0 | 1 |  | 0,75 |

Мероприятия по охране окружающей среды:

- мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

- разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов производственной, транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- упорядочение улично-дорожной сети;

- организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонного пространства.

Мероприятия по охране водной среды: с целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов, генеральным планом рекомендуются следующие основные организационные мероприятия:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения;

- установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов;

- соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с нормативными правовыми актами;

- обеспечение свободного доступа к береговым полосам водных объектов, в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

- запрещение движения и стоянки транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- оборудования объектов, расположенных в водоохранной зоне, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

- проведение очистки территорий водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов производства;

- благоустройство и расчистка водных объектов;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация мониторинга состояния водопроводящих сетей, своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, коммунально-складских, сельскохозяйственных и жилых территорий необходимо строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Так, согласно пункту 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Мероприятия по охране почвенного покрова: для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- организация мониторинга степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния предприятий;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и прочими отходами;

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории сельского поселения от твердых коммунальных отходов;

- выявление и ликвидация захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

-закрытие и рекультивация территорий свалок. Территории подлежат рекультивации в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Порядок проведения рекультивации и ее этапы определены Основными положениями о рекультивации земель, снятии и сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам от 22.12.1995 № 525/67, согласно которым рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно – хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля состояния почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав.

Мероприятия в области обращения с отходами: генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

- организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов;

- организация, создание и содержание мест накопления осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы) (*Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 №2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- - обустройство мест (пунктов) для сбора вторичных ресурсов, отходов от использования товаров и (или) упаковки, лома и отходов цветных и (или) черных металлов (*в соответствии с п. 8 ст. 12 Закона №89-ФЗ захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 №1589-р. Кроме того, с 2019 года введен запрет на захоронение видов отходов, входящих в подтипы ФККО «Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства» (4 05 000 00 00 0); «Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные» (4 34 000 00 00 0); «Отходы стекла и изделий из стекла» (4 51 000 00 00 0); а также видов отходов, отнесенных к группе девятого блока ФККО «Отходы шин, покрышек, камер автомобильных» (9 21 100 00 00 0));

- организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории: рекомендуются следующие мероприятия по озеленению и благоустройству территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- создание мобильного и вертикального озеленения;

- оборудование территории малыми архитектурными формами;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории населенных пунктов;

- организация озеленения санитарно-защитных зон;

- обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории сельского поселения складывается из:

- озелененных территорий общего пользования;

- озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, пришкольного участка);

- озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и общественно-деловых территорий, создает приятный эстетический вид.

## 2.15 ГРАДАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

- санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранными зонами объектов электросетевого хозяйства;

- водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- береговыми полосами водных объектов;

- придорожными полосами автомобильных дорог;

- охранными зонами транспортных коммуникаций;

- защитная зона объекта культурного наследия.

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения представлены в Таблице 2.15-1.

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения

Таблица 2.15-1

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Объект утилизации, уничтожения биологических отходов | 1000 |
|  | Объект складирования и захоронения отходов | 500 |
|  | Объект тепловой энергии | 50 |
|  | Предприятие растениеводства | 50 |
|  | Предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | 50 |
|  | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 300 |
|  | Гараж | 300 |
|  | Склад | 50 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
|  | Охранная зона ТП 10\04 кВ |  |
|  | Охранная зона ВЛ 10 кВ |  |
|  | Охранная зона ПС 35/10 кВ |  |
|  | Охранная зона ВЛ 110 кВ |  |
|  | Охранная зона ВОЛС |  |
|  | Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода «МНПП "Омск-Сокур"» |  |
|  | Охранная зона магистрального нефтепровода Омск-Иркутск |  |
|  | Охранная зона транспортных коммуникаций | 100 |
|  | Охранная зона сетей теплоснабжения | 3 |
| Водоохранные зоны |  |  |
|  | Водоохранная зона озера | 50 |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
|  | Прибрежная защитная полоса озера | 50 |
| Береговая полоса |  |  |
|  | Береговая полоса озера | 20 |
| Придорожные полосы |  |  |
|  | Автомобильная дорога Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск | Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
|  | 1123 км а/д "Р-254" - Устьянцево - Половинное | 50 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно–бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |  |  |
|  | Артезианская скважина | 50 |
|  | Водонапорная башня | 50 |
|  | Водопровод | 5 |
| Защитная зона объекта культурного наследия |  |  |
|  | Памятник | 100 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры и режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

- Водный кодекс Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, санитарно-защитная зона кладбищ, скотомогильников, объектов размещения твердых коммунальных отходов устанавливается в соответствии с классами опасности.

Санитарно-защитные зоны объектов агропромышленного комплекса устанавливаются в зависимости от класса опасности производства:

- Фермы 1 класса опасности должны иметь СЗЗ 1000 м.

- Фермы 2 класса опасности должны иметь СЗЗ 500 м.

- Фермы 3 класса опасности — СЗЗ 300 м.

- Фермы 4 класса опасности — СЗЗ 100 м.

- Фермы 5 класса опасности — СЗЗ 50 м.

Охранная зона сетей теплоснабжения

В соответствии с п. 4 «приказа Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранная зона сетей теплоснабжения устанавливается не менее 3 м от конструкции в каждую сторону.

Для котельных санитарно-защитная зона устанавливается отдельным проектом на основании расчетных данных (п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередач составляют:

– 10 м (5м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) – для линий электропередачи 1–20 кВ;

– 20 м – для линий электропередачи 110 кВ.

Охранные зоны вокруг подстанций откладывается по периметру от ограждения. Размер охранной зоны соответствует размеру охранной зоны ЛЭП применительно к высшему классу напряжения.

Охранные зоны подземных кабельных линий электропередачи составляют 1 метр (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранная зона транспортных коммуникаций

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 - в целях образования земельных участков в границах полосы отвода железных дорог (далее - полоса отвода) или уточнения их границ владелец инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования или владелец железнодорожного пути необщего пользования либо организация, осуществляющая строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования (далее - заинтересованная организация), или иное заинтересованное лицо обеспечивает проведение соответствующих кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости". Границы полосы отвода устанавливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

Земельные участки (их части) полосы отвода железных дорог, не занятые объектами железнодорожного транспорта и объектами, предназначенными для обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут использоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственного производства, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами.

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных работ;

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

д) отделять границу полосы отвода на участках курсирования поездов на паровозной тяге от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Границы охранных зон железных дорог (далее - охранная зона) могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Охранная зона магистральных трубопроводов

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований, установленных Правилами охраны магистральных трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на введение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Для рек протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м от среднемноголетнего уреза воды.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ.

Береговые полосы водных объектов

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Зоны затопления, подтопления

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся зоны затопления, подтопления.

Зоны затопления, подтопления необходимо определить в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее – Правила определения границ зон затопления, подтопления). В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об их границах. На период подготовки генерального плана сведения в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Для источников водоснабжения, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоочистных сооружений, устанавливаются зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ЗСО осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно – защитной полосой.

Придорожная полоса

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002г. №73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории поселения населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории сельского поселения оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения поселения и муниципального района в соответствии с РНГП Новосибирской области, местными нормативами градостроительного проектирования Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, утвержденные Решением 13 сессии Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области от 16.22.2017 г. № 113. Показатели обеспеченности населения Устьянцевского сельсовета объектами местного значения поселения и муниципального района представлены в Таблице 3-1.

Показатели обеспеченности населения сельского поселения объектами местного значения поселения и муниципального района

Таблица 3-1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест | % от нормативного значения | 100* | 100* |
| 2. | Обеспеченность общеобразовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 3. | Обеспеченность организациями дополнительного образования (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 44* | 100* |
| 5. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (с учетом межмуниципального обслуживания), кв. м |  | 100* | 100* |
| 6. | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 52* | 100* |
| 7. | Обеспеченность общедоступными библиотеками сельских поселений, объектов |  | 100* | 100* |
| 8. | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | - централизованным водоснабжением |  | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением |  | - | - |
|  | - газоснабжением |  | - | - |
|  | - электроснабжением |  | 100 | 100 |
|  | - централизованным теплоснабжением |  | 20 | 20 |

Примечание * – 100 % и более.

В результате размещения инфраструктурных объектов местного значения для жителей муниципального образования будут созданы безопасные, комфортные, благоприятные условия жизнедеятельности. Повысится привлекательность территории, что положительно отразится на демографических показателях.

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р запланированы мероприятия по реконструкции объектов федерального значения, расположенных на территории Устьянцевского сельсовета. Мероприятия приведенны в Таблице 4-1.

Таблица 4-1

| № | Наименование объекта | Наименование комплексного объекта | Наименование транспортного коридора | Назначение объекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Железнодорожные пути Новосибирск - Омск | Реконструкция железнодорожных путей общего пользования | Новосибирск - Омск | Реконструкция железнодорожных путей общего пользования для организации скоростного движения на участках железных дорог | 2030 г. |

Схемой предусмотрены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

– Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 12+950 - км 1454+009 протяженностью 1451,1 км, категория IБ.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2024 № 31-п «О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па» на территории Устьянцевского сельсовета планируется размещение объектов регионального значения, приведенных в таблице 4-2.

Таблица 4-2. Объекты в области здравоохранения

| Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27* | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Устьянцево ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см | Барабинский район, Устьянцевский сельсовет, д. Устьянцево | – | 2025 |
| Примечание * – Номер мероприятия в соответствии с СТП Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Барабинского района Новосибирской области, утвержденной Решением пятнадцатой сессии Совета депутатов Барабинского района второго созыва от 26.12.2012 №131, на территории Устьянцевского сельсовета не предусматривается размещение объектов местного значения муниципального района.

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории муниципального образования Устьянцевский сельсовет сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного, техногенного и биолого-социального характера.

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Под природными чрезвычайными ситуациями понимаются такие явления природы, которые не могут быть предотвращены и характеризуются ненормальной жизнедеятельностью значительных групп населения, угрозой для жизни людей, разрушениями или затоплениями и уничтожением материальных ценностей.

В соответствии с паспортом безопасности территории Барабинского района Новосибирской области, утвержденным главой Барабинского района Новосибирской области, председателем Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Барабинского района Новосибирской области от 2021 гг.  приведены показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций):

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Землетрясения, балл | 7-8 8-9 более 9 | Нет Нет Нет | Нет Нет Нет |
| 2. Извержения вулканов | Нет | Нет | Нет |
| 3. Оползни, м | Нет | Нет | Нет |
| 4. Селевые потоки | Нет | Нет | Нет |
| 5. Снежные лавины, м | Нет | Нет | Нет |
| 6.Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | более 32 | 3/1 | 3/1 |
| 7. Бури, м/с | более 32 | Нет | Нет |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | Нет | Нет |
| 9. Град, мм | 20-31 | 4/2 | 4/267/20 |
| 10. Цунами, м более 5 | более 5 | Нет | Нет |
| 11. Наводнения, м более 5 | более 5 | Нет | Нет |
| 12. Подтопления, м более 5 | более 5 | 3/1 | 3/1 |
| 13. Пожары природные, га | 5-6 | май-75% июнь-25% | 5-6 |

Таблица 6.1-1

Согласно вышеизложенному, на территории Барабинского района могут происходить следующие природные процессы и явления, последствия которых могут приводить к ЧС:

- ураганы;

- град;

- подтопления;

- природные пожары.

Опасные метеорологические явления: на территории Барабинского района наблюдаются различные метеорологические явления, которые могут привести к ЧС.

Очень сильные ветра (32 м/сек. и более), при которых может быть нарушена работа транспорта, объектов энергетики и ЖКХ, а также высока вероятность обрыва линий связи и электропередач.

Сильный мороз (декабрь – февраль) – сохранение минимальной температуры -40 ºC в течение 3-х суток и более, а также аномально-холодная погода с минимальной температурой воздуха -35 ºC и ниже в течение не менее 5 суток. Это может вызвать значительные затруднения в работе предприятий транспорта, животноводства.

Очень сильные дожди (июнь-август) – с количеством осадков 50 мм и более за период не более 12 часов - могут вызвать подтопление жилых домов, размывание дорог, затопление посевов.

Крупный град (июнь-середина июля) – диаметр градин 20 мм и более – в результате могут пострадать люди, объекты инфраструктуры, а также возможно повреждение сельхоз культур (потеря урожая).

Затопление и подтопление территории: одним из самых опасных природных явлений и процессов является половодье - возможен резкий подъем уровня воды, подтопление населённых пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности.

Природные пожары: Барабинский район находится в равнинно-дуговой подзоне лесостепи. Общая площадь лесов – 51,1 тысяч га. Лесистось района составляет 8,7%. Леса представлены берёзово-осинными колками и искусственными сосновыми насаждениями. Ежегодно огнём уничтожается растительность на общей площади около 200 га, из них площадь лесов составляет 43-50 га (25%). Лесные насаждения Устьянцевского сельсовета относятся к наиболее вероятным местам пожаров. Площадь лесов на территории Устьянцевского сельсовета составляет 2285,10 га. В опасную зону лесных пожаров могут попасть населённые пункты: ст. Кирзинское, д. Половинное. Кроме этого, в зону лесных пожаров могут попасть домашние животные, складированные в стога большое количество грубых кормов, животноводческие и складские помещения сельскохозяйственных предприятий, техника.

6.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Техногенная ЧС – обстановка, при которой в результате возникновения аварии или катастрофы на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Устьянцевского сельсовета

Таблица 6.2-1

| Источник природной ЧС |  | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия |  | Последствия ЧС для населения и территорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧС на объектах автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| - техническая неисправность транспортных средств; - неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства; - нарушение правил дорожного движения; - неблагоприятные погодные условия. |  | - удар; - возгорание транспортного средства; - взрыв. |  | - травматизм и гибель людей; - пожары; - загрязнение окружающей среды; - ущерб транспортным средствам. |  |  |
| ЧС на потенциально опасных объектах |  |  |  |  |  |  |
| Потенциально опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| ЧС на химически-опасных объектах |  |  |  |  |  |  |
| Химически-опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| ЧС на радиационно-опасных объектах |  |  |  |  |  |  |
| Радиационно-опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| ЧС на пожароопасных объектах |  |  |  |  |  |  |
| Пожароопасные объекты на территории сельсовета отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| ЧС на взрывоопасных объектах |  |  |  |  |  |  |
| - износ сооружений; - нарушение правил эксплуатации объектов; | - пожары; - взрыв. |  |  |  |  | - травматизм и гибель людей; - ущерб сооружениям; - пожары; - загрязнение окружающей среды. |
| ЧС на гидродинамически опасных объектах |  |  |  |  |  |  |
| Гидродинамически опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| -износ сооружений; - техническая неисправность технологического оборудования; - нарушение правил эксплуатации объектов; - неблагоприятные погодные условия. |  |  | - пожары; - подтопление; - перебои в функционировании объектов (систем). |  | - травматизм и гибель людей; - загрязнение окружающей среды; - ущерб сооружениям и транспортным средствам; - нарушение условий жизнедеятельности. |  |
| ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) |  |  |  |  |  |  |
| - износ сооружений; - техническая неисправность технологического оборудования; - нарушение правил эксплуатации объектов; - неблагоприятные погодные условия. |  |  | - пожары; - воздействие электрического тока; - перебои в функционировании объектов (систем). |  | - травматизм и гибель людей; - загрязнение окружающей среды; - ущерб сооружениям; - нарушение условий жизнедеятельности. |  |

На территории сельсовета сохраняется вероятность возникновения ЧС на транспорте, на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства, на объектах электроснабжения, в связи с износом их основных фондов.

Магистральные трубопроводы: наиболее вероятные источники чрезвычайных ситуаций – прорывы трубопроводов и взрывы.

На территории Устьянцевского сельсовета в северной части проходит нефтепровод «Омск-Иркутск». Прорыв нефтепровода может иметь экологические последствия для природы сельсовета и Барабинского района, к тому же, принимая во внимание исключительную ценность Государственного природного заказника «Кирзинский».

Аварии на автотранспорте: общая протяжённость автомобильных дорог Барабинского района составляет 806,4 км., в том числе с асфальтовым (твердым покрытием) 547,57 км., грунтовым – 258,8 км.

Опасным объектом транспортной инфраструктуры на территории Устьянцевского сельсовета является автомагистраль федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. По этой трассе наиболее вероятны перевозки опасных грузов и транспортные аварии.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

- ветхости инженерных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи коммунального ресурса потребителям и размораживание сетей;

- взрыву на объектах теплоснабжения;

- порывам сетей;

- выходу из строя основного оборудования;

- отключению от снабжения объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, теплом и электроэнергией. Последствия от аварий на коммунальных системах могут оказать поражающее действие на людей: поражение током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения, гибели людей при взрывах на объектах теплоснабжения.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Согласно, статистическим данным, на территории Барабинского района возможно возникновение локальных аварий 2-4 раза в год.

Аварии на электроэнергетических системах: сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/с и более, приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/с и более - ЛЭП-110, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населённых пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололёд - диаметр отложений на проводах гололёдного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/с диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надёжность работы энергосистемы в местах гололёда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населённых пунктов Барабинского района из-за перегорания опор ЛЭП.

6.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Мероприятия по защите территории от подтопления и затопления в результате природных процессов, должны включать:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- строительство берегозащитных сооружений;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- обследование паводкоопасных территорий;

- агролесомелиорацию.

Инженерное оборудование территории от затопления и подтопления производится согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Требования к обеспечению безопасности ГТС устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

Мероприятия по предотвращению опасных метеорологических явлений и процессов:

- подземная прокладка линий связи и электропередач;

- соблюдение режимов зон охраны воздушных линий электропередач;

-устройство ливневой канализации;

- недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению;

- использование индивидуальной защиты объектов, размещаемых в пониженных местах;

- устройство пунктов обогрева;

- использование снегозащиты участков дорог, расположенных в стесненных и пониженных местах.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123–ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

– пламя и искры;

– тепловой поток;

– повышенная температура окружающей среды;

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

– пониженная концентрация кислорода;

– снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

– воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом № 123–ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

– применение объемно–планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

– применение первичных средств пожаротушения;

– организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с Федеральным законом № 123–ФЗ планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации, определены меры пожарной безопасности в лесах, включающие в себя:

– предупреждение лесных пожаров;

– мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

– разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

– иные меры пожарной безопасности в лесах.

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах являются обязательными для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия: восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения. В летний период производить выкос травы перед объектами, производить разборку ветхих и заброшенных строений.

На территории сельсовета должны быть предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Расчет минимального количества источников противопожарного водоснабжения (далее – ППВ):

1. Обоснование необходимости проведения расчёта.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов, городских и сельских поселений отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В соответствие со статьей 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Органами местного самоуправления поселений и городских округов в целях пожаротушения должны быть созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».

Статьей 53 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

2. Исходные данные для расчета.

- количество жителей 740 чел.,

- наличие домов более 2х этажей – не имеются,

- время прибытия близ расположенной пожарной части в пределах 20 мин.

Противопожарное водоснабжение состоит из:

- Пожарных водоёмов – имеется,

- Противопожарные резервуары – имеется, 250 куб.м.,

- Пожарный гидрант – имеется,

- Водозаборное устройство – имеется.

3. Расчет и обоснование количества источников противопожарного водоснабжения (ППВ).

В соответствии со ст. 62 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, в качестве которых могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного ППВ относятся:

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Объем пожарных водоемов и резервуаров определяется исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно формулам, приведенным в СП 8.13130.2009.

Для Устьянцевского сельсовета с количеством жителей менее 1 тысячи человек принимается 1 расчетный пожар, расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар – 10л/с (при застройке зданиями высотой не более 2-х этажей независимо от степени огнестойкости).

Продолжительность тушения одного пожара принимается в соответствии с п.6.3 СП 8.13130.2009 и составляет 3 часа (10 800 с).

Таким образом, расчет минимального необходимого объема пожарного водоема для Устьянцевского сельсовета составит:

10 800 с * 10 л/с = 108 000л = 108 м3

В соответствии с п.9.10 СП 8.13130.2009 количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п.9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

В соответствии с п.9.11 СП 8.13130.2009 пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м (при наличии автонасосов);

Нормативное время прибытия подразделения пожарной охраны с автонасосами составляет до 20 мин. Ст.76. п.1 ФЗ – 123.

В связи с этим, радиус обслуживания одним пожарным водоёмом составляет 200 метров.

Обслуживание Устьянцевского сельсовета осуществляет пожарно-
спасательная часть № 51 ФГКУ «4 отряд ФПС по Новосибирской области».

Время прибытия пожарной машины

Таблица 6.3-1

| Населенный пункт | Ближайшее противопожарное подразделение, населенный пункт | Расстояние, км | Время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| ж/д ст. Кирзинское | г. Барабинск | 36 | 30 |
| д. Устьянцево | г. Барабинск | 32 | 26 |
| д. Половинное | г. Барабинск | 40 | 34 |

Состав и средства пожарно-спасательного подразделения состоят из трех специализированных машин. Пожарный автомобиль предназначен для доставки к месту пожара личного состава, пожарного оборудования, воды и пенообразователя, а также тушения пожара водой из цистерны, открытого водоёма или водопроводной сети, воздушно-механической пеной с использованием привезённого или забираемого из постороннего резервуара пенообразователя.

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Данный раздел обосновывающих материалов по внесению изменений в генеральный план обусловлен реализацией положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Статус сельского поселения муниципального образования Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется в границах такого поселения. Граница Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области внесена в Единый государственный реестр недвижимости, имеет реестровый номер 54:00-3.37 и площадь 41155,5 га.

В Таблице 7-1 представлен перечень участков двойного учета, которые не подходят под нормы Федерального закона №280-ФЗ от 29.07.2017 года, части данных участков исключаются из границ населенных пунктов.

Перечень участков земель лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), но на которые не распространяется Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» от 29.07.2017 № 280–ФЗ:

Таблица 7-1

| № п/п | Кадастровые номера участков | Площадь пересечений, га | Категория земель | Вид разрешенного использования земельных участков | Дата возникновения права на ЗУ (по ЕГРН) | Дата возникновения первичного права на ЗУ (договоры аренды, свидетельства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ст. Кирзинское |  |  |  |  |  |  |
|  | 54:02:010102:32 | 0,04 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Отсутствует | Отсутствует |
|  | 54:02:010102:29 | 0,04 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Отсутствует | Отсутствует |
|  | 54:02:010102:30 | 0,16 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Отсутствует | Отсутствует |
|  | 54:02:010102:33 | 0,06 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Отсутствует | Отсутствует |
|  | 54:02:010102:61 | 0,04 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Отсутствует | Отсутствует |
|  | 54:02:010102:62 | 0,07 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Отсутствует | Отсутствует |
|  | 54:02:010102:95 | 0,006 | Земли населённых пунктов | Для ведения приусадебного хозяйства | Отсутствует | Отсутствует |
|  | 54:02:010102:28 | 0,12 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Отсутствует | Отсутствует |
|  | 54:02:010102:464 | 0,0001 | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов энергетики | Собственность 54:02:010102:464-54/169/2020-1 12.10.2020 | Собственность 54:02:010102:464-54/169/2020-1 12.10.2020 |

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Исторические поселения федерального значения и исторические поселения регионального значения на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области расположены земли лесного фонда из состава земель Беловского лесохозяйственного участка Барабинского лесничества.

Граница Барабинского лесничества утверждена Приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) №442 от 14.03.2023г. «Об установлении границ Барабинского лесничества в Новосибирской области».

Настоящий раздел материалов по обоснованию генерального плана Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

Проектом генерального плана Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области не предусмотрено включение земельных участков из состава земель лесного фонда в границы населенных пунктов.

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта

Основные параметры экономического и социального развития в Устьянцевском сельсовете приведены в Таблице 10-1.

Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 10-1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2024 г.) | Расчетный срок (2044 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 102,18 | 102,18 |
| 1.2 | Общественно –деловая зона | га | 1,66 | 1,66 |
| 1.3 | Зона специализированной общественной застройки | га | 2,14 | 2,14 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 5,78 | 5,78 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 508,74 | 508,74 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 36596,48 | 36596,48 |
| 1.7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 58,85 | 58,85 |
| 1.8 | Производственная зона | га | 0,23 | 0,23 |
| 1.9 | Зона рекреационного назначения | га | 21,67 | 21,67 |
| 1.10 | Зона лесов | га | 2286,49 | 2286,49 |
| 1.11 | Зона специального назначения | га | 0,45 | 0,45 |
| 1.12 | Зона кладбищ | га | 1,75 | 1,75 |
| 1.13 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 8,35 | 8,35 |
| 1.14 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0,23 | 0,23 |
| 1.15 | Иные зоны | га | 27,3 | 27,3 |
| 1.16 | Поверхностные водные объекты | га | 1533,20 | 1533,20 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел | 852 | 740 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 8,29 | 7,24 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 32,2 | 37,1 |
| 3.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 27455,3 | 27455,3 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | объект | 1 | 1 |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Организации дополнительного образования | мест | 20 | 46 |
| 4.4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | 3 |
| 4.5 | Клубы | объект | 3 | 3 |
| 4.6 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Спортивные залы общего пользования | кв.м. | 162 | 259 |
| 4.8 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 2500 | 2500 |
| 4.9 | Предприятия общественного питания | мест | 136 | 136 |
| 4.10 | Стационарные торговые объекты | объект | 4 | 6 |
| 4.11 | Нестационарные торговые объекты | объект | - | 1 |
| 4.12 | Торговые мета, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках | объект | 0 | 0 |
| 4.13 | Отделение почтовой связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Автомобильные дороги межмуниципального значения | км | 15,8 | 15,8 |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 8,18 | 8,18 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Электроснабжение | кВт | 197,41 | 171,5 |
|  | Количество трансформаторов | шт. | 18 | 18 |
| 6.2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоснабжение | куб.м/сут | 136,52 | 118,4 |
| 6.2.2 | Сети водоснабжения | км | 7,78 | 7,78 |
| 6.2.3 | Водонапорная башня | шт. | 1 | 1 |
| 6.2.4 | Артезианская скважина | шт. | 4 | 4 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Сети теплоснабжения | км | 2,4 | 2,4 |
| 6.3.2 | Котельная | шт. | 1 | 1 |
| 7 | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Кладбище | объект/га | 3/1,75 | 3/1,75 |
| 7.2 | Объект утилизации, уничтожения биологических отходов | объект/га | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПИСЬМО МИНИСТРЕСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНТРАНС НОВОСИБИРСКОЙ ОБАЛСТИ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПИСЬМО МИНИСТРЕСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНТРАНС НОВОСИБИРСКОЙ ОБАЛСТИ)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС»)