Приложение  № 1

к Муниципальному контракту № _____________________

от «_____» ______________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-экологических изысканий и разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)  при размещении водозаборной скважины и модульной установки водоподготовки в д. Половинное Барабинского района Новосибирской области»

| № п/п | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес, краткое описание площадки работ | Новосибирская область, Барабинский район, д. Половинное, ул. Северная, 11 (участок под скважину). Свободная от застройки территория. Новосибирская область, Барабинский район, д. Половинное, ул. Северная, 12 (участок под станцию водоподготовки). |
| 2 | Сведения о Заказчике | администрация Барабинского района Новосибирской области Юридический адрес: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Островского, д. 8 Фактический адрес: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Островского, д. 8 Почтовый адрес: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Островского, д. 8 Тел/факс: 8 (38361) 2-20-74 E-mail: org-otdel@mail.ru |
| 3 | Контактное лицо Заказчика | Баюрова Марина Анатольевна Тел.: 8 (38361) 2-20-41 E-mail: bma13@list.ru |
| 3 | Место выполнения Работ | Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя с выездом на место выполнения работ по запросу Заказчика в дату назначенную Заказчиком |
| 4 | Источник финансирования работ | бюджет Барабинского района Новосибирской области |
| 5 | Основание выполнения работ | Инженерно – экологические изыскания для строительства выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. |
| 6 | Цели работ | Выявление и учет всех негативных воздействий на окружающую среду, предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. Подготовка материалов для принятия экологически ориентированных управленческих решений при использовании водозаборной скважины посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровья населения. Выявление и учет общественного мнения. Подготовка материалов ОВОС для представления на общественные слушания. |
| 7 | Задачи работ | 1. Анализ исходной документации; 2. Анализ современного (фонового) состояния компонентов окружающей среды, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительного и животного мира. Описать социально - экономические условия района расположения объектов; 3. Провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду; 4. Рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить количественные характеристики воздействия деятельности Объекта; 5. Разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду. |
| 8 | Требования к разработке | Материалы ОВОС выполнить в соответствии с требованиями применимых нормативов, включая среди прочих: - Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.; - Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г.; - Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 N 2302); - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; - Федеральный закон РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; - Федеральный закон РФ от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; - «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом Минприроды России от 29 декабря 1995 года № 539; - Иные правовые нормативные документы РФ, регламентирующие проведение работы. |
| 9 | Методы проведения работ | - сбор, обработка и анализ опубликованных и фоновых материалов о состоянии природной среды, поиск объектов – аналогов для разработки прогнозов; - камеральная обработка материалов; Для прогнозной оценки воздействия на окружающую среду рекомендуется использовать методы: - метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; - метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному измерению; - расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм образования отходов. |
| 10 | Участие общественности в процессе ОВОС | Информирование и участие общественности в процессе ОВОС: В соответствии с Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» необходимо обеспечить участие общественности в подготовке и обсуждении материалов ОВОС и учет общественного мнения для принятия решений по реализации намечаемой деятельности. С целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его учета при разработке проектной документации, включая материалы ОВОС, необходимо осуществлять информирование общественности о намечаемой деятельности в период подготовки и проведения ОВОС. При этом могут быть использованы различные механизмы консультаций, включая: - технические совещания с экспертами и представителями негосударственных и общественных организаций; - встречи с общественностью региона; - информирование о намечаемой деятельности на официальных сайтах на муниципальном уровне, на региональном уровне, на федеральном уровне и других средствах массовой информации. В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо: - проинформировать общественность о каналах (адресах) для представления замечаний, комментариев и предложений (в том числе в письменном и электронном виде); - проинформировать общественность о вынесении на обсуждение проект ТЗ на проведение ОВОС; о том, когда и где можно ознакомиться с проектом ТЗ на проведение ОВОС и принимать замечания и предложения от населения не менее 10 дней. Учесть аргументированные (обоснованные) письменные замечания, комментарии и предложения граждан и общественных организаций (объединений) при составлении окончательного ТЗ на проведение ОВОС и разработке материалов ОВОС; - обеспечить доступ общественности к проекту ТЗ на проведение ОВОС в течение всего срока проведения ОВОС; - на основе ТЗ на проведение ОВОС разработать предварительные материалы ОВОС и проинформировать население и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду о том, где можно ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, принимать замечания, комментарии и предложения к предварительным материалам ОВОС не менее 30 дней; - опубликовать объявления о начале процесса обсуждения объекта государственной экологической экспертизы – проектной документации, включая материалы ОВОС, в официальных изданиях органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых намечается реализация деятельности, не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений данных материалов. В объявлении указать срок и место доступности проектной документации, включая материалы ОВОС, дату и место проведения общественных обсуждений; - в соответствии с законодательством Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления провести общественные обсуждения; - обеспечить доступ общественности к окончательным материалам по ОВОС в течение всего срока с момента утверждения и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окружающую среду может осуществляться путем размещения информации по радио, телевидению, в периодической печати, Интернете и иными способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации. |
| 11 | Состав работ | В разделе ОВОС необходимо учесть следующее: 1. Характеристику района размещения объекта: - оценка современного состояния природной среды в зоне воздействия объекта; - сведения о существующем состоянии фоновых загрязнений компонентов окружающей среды. 2. Оценка воздействия на компоненты окружающей среды: - Атмосферный воздух: - Климатические характеристики; - Определение перечня и количества загрязняющих веществ. - Поверхностные воды: - Гидрологические характеристики водотоков; - Гидрохимические характеристики. - Подземные воды: - Гидрологическая характеристика района; - Почва и земельные ресурсы: - Характеристика почвенного покрова и условий землепользования; - Характеристика факторов воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы района; - Планируемые мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов; - Планируемые мероприятия по благоустройству нарушенных земель и рекультивации. - Растительный мир: - Характеристика растительного покрова; - Характеристика факторов воздействия на растительный покров; - Планируемые мероприятия по охране растительного покрова; - Планируемые мероприятия по рекультивации. - Животный мир: - Характеристика животного мира; - Оценка источников и факторов воздействия на животный мир наземных и водных экосистем; - Планируемые мероприятия по охране животного мира и охотничьих ресурсов. - Отходы производства и потребления: - Характеристика источников образования отходов; - Характеристика отходов (класс опасности, опасные свойства, ресурсные и ценные компоненты); - Решения по накоплению и размещению отходов, технологиям по их переработке (обезвреживанию) и утилизации; - Радиационная обстановка; - Санитарно-эпидемиологическая обстановка; 3. Эколого-экономическая оценка проектных решений: - Анализ района, на который может оказать влияние деятельность Объекта, наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.; - Оценка ущербов водным биологическим ресурсам, животному и растительному миру. 4. Заключение: - Обобщенные результаты экологической и социально-экономической оценок. 5. Сведения по запросам министерств и ведомств, предоставляемых Заказчиком: - о наличии /отсутствии ООПТ федерального, регионального и местного значения; - сведения о наличии/отсутствии редких, охраняемых (внесенные в Красную книгу Новосибирской области, Красную книгу РФ); - сведения о численности охотничье-промысловых видах; - заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия: об отсутствии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на землях, подлежащих хозяйственному освоению; об отсутствии данных о наличии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и необходимости экспертизы; о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ по результатам историко-культурной экспертизы; - медико-биологическая обстановка; - социально-экономическая характеристика: численность, этнический состав населения, занятость, динамика населения, демографическая ситуация, уровень жизни; - рыбохозяйственная характеристика водных объектов и сведения о размерах ВОЗ; - сведения о ближайших свалках, местах утилизации отходов производства; - фоновые концентрации ЗВ, климатические характеристики; - фоновые значения радиационного фона и потенциальная радоноопасность территории; - сведения о разведанных месторождениях полезных ископаемых. |
| 12 | Требования к форме предоставляемых результатов работ | Документацию предоставить: - в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе; - в 1 (одном) экземпляре на CD-диске. |
| 13 | Срок выполнения работ | 3 (три) месяца с даты подписания муниципального контракта |
| 14 | Гарантийные обязательства | Устранение замечаний, выявленных в процессе рассмотрения материалов и контролирующих органах, своими силами и за свой счет в течении 24 месяцев с даты подписания «Акта приемки выполненных работ» |

| Заместитель Главы администрации Барабинского района Новосибирской области | А.В. Паренко |
| --- | --- |

Князева Д.Н.

2-20-41